DEEL 1	RUWBOUW

# LOT 15	GEWAPEND BETON

15.50.--.	GEMENGDE VLOEREN

15.52.00.	ZWALUWSTAARTPLAATVLOEREN OP BESTAANDE BETONDRAGER

## 15.52.10.	Zwaluwstaartplaatvloeren, alg./droge lokalen  02-08-12  REPPEL

(23) Na

##### .10.	OMVANG

###### .12.	De werken omvatten:

-	Het leveren en plaatsen van draagvloerelementen op basis van staalplaat, met zwaluwstaartvormige profilering, voor betonvloer.

###### .13.	Tevens in deze post inbegrepen:

#-	...

###### .14.	Niet in deze post inbegrepen:

#-	...

###### .15.	Toepassing:

#-	Droge lokalen ...

#-	...

###### .16.	Belangrijke opmerking:

De brandweerstand wordt aangetoond door een proefverslag dat als basis dient voor de uitvoering.

### 15.52.10.¦422.82.2.¦320.1.¦02	Zwaluwstaartplaatvloeren, geprofileerde staalplaten  02-07-12  REPPEL Max 4-FS

(23) Nh2 (B2d)

Reppel Max 4 platen - Gestanste wapeningsplaat in thermisch verzinkt staal

##### .20.	MEETCODE

###### .21.	Aard van de overeenkomst:

#.21.10.	Som over het geheel. [TP]

#.21.50.	Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]

###### .22.	Meetwijze:

.22.10.	Meeteenheid:

#.22.12.	Geometrische eenheden:

.22.12.22.	Per m². [m²]

●	Gestanste wapeningsplaat voor vloeren.

#.22.17.	Architecturale eenheden:

.22.17.60.	Per gebouw. [1]

●	Gestanste wapeningsplaat voor vloeren.

##### .30.	MATERIALEN

###### .33.	Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:

.33.20.	Basiskenmerken:

#.33.21.	[Reppel]

-	Leverancier:	Reppel BV

#	Handelsmerk:	#Max 4-FS09 wapeningsplaat
#Max 4 therm-FS10 wapeningsplaat met geïntegreerde vloerverwarming
#Max 4 therm-FS20 wapeningsplaat met geïntegreerde vloerverwarming

#.33.22.	[neutraal]

-	Materialen:	thermisch verzinkt staal kwaliteit DX35D+Z (volgens NEN-EN 10326:2004 nl)

>NBN EN 10025-1:2005 - R - FR,EN - Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 1: Algemene technische leveringsvoorwaarden = EN 10025-1:2004 [1e uitg.] [ICS: 77.140.10] [ECISS TC 10]

>NBN EN 10025-3:2005 - R - FR,EN - Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 3: Technische leveringsvoorwaarden voor normaalgegloeid /normaliserend gewalst lasbaar fijnkorrelig constructiestaal = EN 10025-3:2004 [1e uitg.] [ICS: 77.140.10] [ECISS TC 10]

>NBN EN 10025-4:2005 - R - FR,EN - Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 4: Technische leveringsvoorwaarden voor lasbaar fijnkorrelig constructiestaal verkregen door thermomechanisch walsen = EN 10025-4:2004 [1e uitg.] [ICS: 77.140.10] [ECISS TC 10]

>ISO 4997:2007 - PS - EN - Cold-reduced carbon steel sheet of structural quality [4e uitg.] [ICS: 77.140.50]

-	Oppervlaktebehandeling:	thermisch verzinkt volgens NEN-EN 10346:2009 nl

>NEN-EN 10346:2009 nl - Plaat en band van constructiestaal bekleed door continu dompelen - Technische leveringsvoorwaarden [ICS: 77.140.10, 77.140.50]

>NBN EN 10346:2009 - R - FR,EN - Plaat en band van constructiestaal bekleed door continu dompelen - Technische leveringsvoorwaarden [1e uitg.] [77.140.50]

Pro Memorie:

EN 10346 vervangt EN 10326

.33.40.	Beschrijvende kenmerken:

.33.42.	Maateigenschappen:

-	Plaatdikte:	0,5 mm

-	Profielhoogte:	#10 mm [4 -FS09 en 4-therm FS10]
#20 mm [4 therm-FS20]

-	Standaard plaatbreedte:	556 mm

-	Werkende breedte:	480 mm

-	Maximum plaatlengten:	1192 mm

.33.50.	Prestatiekenmerken:

.33.52.	ER2 Brandbeveiligheid:

-	Brandklasse afgewerkte vloer:	A1 volgens NEN-EN 13501-1:2007 en, en NEN-EN 13501-1:2007/Ontw. A1:2007 en

>NEN-EN 10501-1:2007 en - Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag [ICS: 13.220.50]

>NEN-EN 13501-1:2007/Ontw. A1:2007 en - Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag [ICS: 13.220.50]

###### .35.	Kenmerken of eigenschappen v/d. andere componenten:

.35.10.	Kenmerken van de mechanische bevestigingsmiddelen:

-	Type:	alle mechanische bevestigingsmiddelen: schroeven, nagels of nieten, …

-	Materiaal:	#RVS roestvast staal
#behandeld tegen corrosie

.35.20.	Kenmerken van randbekisting:

-	Type:	randbekisting, …

Reppel-posten voor de meetstaat

Reppel Max 4 platen - Gestanste wapeningsplaat in thermisch verzinkt staal

#### #P1	Max 4-FS... Gestanste wapeningsplaat voor vloeren [som over het geheel, volgens detailplan]	TP	[1]

#### #P1	Max 4-FS... Gestanste wapeningsplaat voor vloeren [volgens detailplan]	VH	[m²]

REPPEL BV

Pieter Zeemanweg 107

Nl-3300 AC Dordrecht

Tel.: +31 78 617 44 00

Fax.: +31 78 617 10 06

www.reppel.nl

reppel@reppel.nl