### 33.35.10.¦733.18.2.	Dakafwerkingen, loketten / slabben / folies, polyisobuteen PP

(47) Ln6

Figaroll Plus Extreme - Ventilerende afdichtingen voor nok en noordboom - ondervorst, verstelbare breedte, met zijkanten van gewapend kunststofvlies met kleefstroken.

##### .20.	MEETCODE

#Per m,

Universeel toepasbare ondervorst.

##### .30.	MATERIALEN

###### .32.	Kenmerken van de ondervorst:

.32.10.	Beschrijving:

Licht in gewicht en snel te verwerken ventilerende afdichting voor ruiters (nok en noordboom). Universeel toepasbaar, 100 % recycleerbaar, geschikt voor alle modellen dakpannen ongeacht hun vorm (plat, gegolfd). Deze aansluitband vervangt het aansmeren met mortel en zorgt voor een optimale luchtdoorvoer en waterafvoer. Door de wapening van aluminium gaas is het materiaal vormvast. De ventilatieopeningen zijn zo geplaatst dat ze zowel regendichtheid als weerstand tegen stuifsneeuw garanderen.

.32.20.	Basiskenmerken:

#.31.21.	[BMI Monier]

-	Fabrikant:	BMI Belgium bv/srl

-	Handelsmerk:	BMI Monier Figaroll Plus Extreme

#.32.22.	[neutraal]

-	Type ondervorst:	ventilerende ondervorstband op rol met aluminium gewapende zijkanten in kunststofvlies, voorzien van kleefstroken. Gepatenteerde techniek voor ventilatie: voorzien van dubbele ventilatiekanalen met unieke labyrinttechnologie.

-	Materiaal / opbouw:	▪ zijkanten van weer- en UV-bestendig kunststofvlies met kleefstrook, voorzien van spanningsvrij aluminium gaas
▪ middenstrook van polypropyleen.

-	Kleur:	rood, bruin of antraciet

Overige specificaties

-	Werkende lengte:	5.000 mm

-	Breedte:	300 mm, uitrekbaar tot 340 mm

-	Ventilatie opening:	15.000 mm²/m

-	Verpakking:	5 rollen van 5 meter per doos

##### .40.	UITVOERING

De keramische dakpannen en hulpstukken worden geplaatst overeenkomstig

• TV 175, TV 186 en TV 202 van het WTCB,

• de richtlijnen van de fabrikant.

###### .41.	Voorbereiding ondergrond:

Bovenkant van de ruiter dient 5 mm vrij te blijven van onderkant vorst

Bovenste panlat dient op de juiste afstand voor het toegepaste panmodel te zijn gemonteerd

Dakpannenrij onder de nok stof- en vetvrij maken, indien de dakpannen vochtig zijn deze eerst droog wrijven met een doek.

###### .42.	Verwerking nok, verwerking noordboom:

###### -	Breng de Figaroll Plus Extreme® ondervorst aan op de ruiter, hart van de nagelband is hart van de ruiter. Bevestig de Figaroll Plus Extreme® ondervorst op de ruiter door middel van nagels of nieten in de nagelband.

###### -	Bevestig de Figaroll Plus Extreme® ondervorst op de ruiter door middel van nagels of nieten in de nagelband.

###### -	Verwijder de beschermstrook van de butyl kleefstroken aan de onderzijde van Figaroll Plus Extreme® ondervorst.

###### -	Breng Figaroll Plus Extreme® ondervorst eerst aan op de hoogste punten van de pan.

###### -	Hierna Figaroll Plus Extreme® ondervorst goed aanvormen in het profiel van de dakpannen.

###### -	Ondervorst Figaroll Plus Extreme® verder afwerken over de ruiter waarbij Figaroll Plus Extreme® ondervorst over de gevelflap of beging van de noordboom wordt aangebracht.

###### -	Vervolgens de nok- of noordboomconstructie afwerken met vorsten.

# BMI BELGIUM - posten voor de meetstaat

Figaroll Plus Extreme - Ventilerende afdichtingen voor nok en noordboom - ondervorst, verstelbare breedte, met zijkanten van gewapend kunststofvlies met kleefstroken.

#### P1	Ondervorst op rol, verstelbare breedte [kleur]	FH	[m]

BMI BELGIUM BV

Wijngaardveld 25

BE-9300 Aalst

Tel.: 053 72 96 72

www.bmigroup.com/be

info.be.monier@bmigroup.com