DEEL 7	SCHRIJNWERKEN

# LOT 74	NIET-DRAGENDE WANDSYSTEMEN

74.30.--.	MONTAGEWANDEN - NIET-DRAGENDE SYSTEMEN

74.33.00.	MONTAGEWANDEN - SYSTEMEN UIT PANELEN

## 74.33.30.	Binnenwanden, montagesystemen uit panelen, alg., thermisch isolerend

(22.6) Aa (M2)

##### .10.	OMVANG

###### .12.	De werken omvatten:

-	Alle leveringen en werken nodig voor het uitvoeren, het op de bouwplaats samenstellen op metalen profielen van een isolerende paneel-systeemwand, samengesteld uit verdiepingshoge panelen, van het type niet-dragende wand

-	De bevestigingsmiddelen, afdichtingprofielen, lijmmiddelen, kitvoegen, …

-	De levering en plaatsing van de nodige verstevigingsprofielen, nodig voor plaatsing van deuren, ... of voor het ophangen van sanitaire toestellen, …

###### .13.	Tevens in deze post inbegrepen:

- -	De voorbereiding van de oplegvlakken.

- -	De afwerkingprofielen, dilatatie voegen, beschermingshoeken, plafond-, vloer- en wandaansluitingen, …

#-	Het voorzien van de nodige leidingen en het maken van openingen voor elektrische schakelaars, stopcontacten, ...

#-	...

###### .14.	Niet in deze post inbegrepen:

#-	De eindafwerking van de wanden ... [verven, behangpapier, ...]

#-	De volgende invulelementen: #beglazing, #deuren, #kasten, #...

#-	...

###### .15.	Toepassing:

De isolatiewanden zijn bestemd als niet dragende isolatiewanden …

### 74.33.20.¦231.31	Binnenwanden, montagesystemen uit panelen, gipskarton., thermisch isolerend FAAY Vianen B.V.

IW148 - Niet-dragende woningscheidende wand, opgebouwd uit 2 Faay VP54 panelen (148 mm dik) met KOMO-attest

IW200/54 - Niet-dragende woningscheidende wand, opbouw, opgebouwd uit 2 Faay VP54 panelen (200 mm dik) met KOMO-attest

IW200/70 - Niet-dragende woningscheidende wand, opbouw, opgebouwd uit 2 Faay VP70 panelen (200 mm dik) met KOMO-attest

##### .20.	MEETCODE

###### .21.	Aard van de overeenkomst:

#.21.10.	Som over het geheel. [TP]

#.21.50.	Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]

###### .22.	Meetwijze:

.22.10.	Meeteenheid:

.22.12.	Geometrische eenheden:

#.22.12.12.	Per m. [m]

#●	Vloeraansluitingen.

#●	Plafondaansluitingen.

#●	Wand- en muur aansluitingen.

#●	Hoekaansluitingen.

#●	Buitenhoekbeschermers.

.22.12.22.	Per m². [m²]

#●	Woningscheidende wanden.

.22.20.	Opmetingscode:

-	Som over het geheel, volgens plannen.

-	Per m2, niet-dragende woningscheidende wand, alles inbegrepen [paneeltype, modulemaat, voegtype, afwerkinggraad].

In de eenheidsprijs zijn begrepen: alle nodige verbindingsmiddelen tussen de elementen onderling, de uitsparingen, ...

#-	Per m, afwijkende en speciale aansluitingen of verbindingselementen met de rand elementen [naar type of functie, van dezelfde maat of aanduiding].

De oppervlakte ingenomen door deze delen wordt niet afgetrokken van de totale hoeveelheid.

##### .30.	MATERIALEN

###### .30	Algemene basisreferenties:

.30.10	Belangrijke opmerking:

De niet dragende thermisch isolerende wanden en hun verbindingselementen, nodige speciale stukken, hulpstukken, bijbehorende dichtings- en bevestigingsmiddelen, ... maken deel uit van een systeem en vormen bij de verwerking één geheel. Alle componenten komen verplicht van #de fabrikant van het systeem. #Faay Vianen B.V.

###### .31.	Algemene kenmerken of eigenschappen van het niet-dragende wandsysteem:

.31.10.	Beschrijving:

Het wandsysteem is geschikt voor toepassing als niet dragende woningscheidende of woningbegrenzende wand. Het systeem is samengesteld uit een gevulde spouw en aan beide zijden geplaatst rechthoekige verdiepingshoge panelen [3-lagige beplating] die door een groef en veer verbinding in elkaar worden geschoven.

Het systeem geniet van een KOMO® attest met productcertificaat 20196/18.

.32.20.	Basiskenmerken:

#1.32.21.	[Faay Vianen]

#-	Fabrikant:	Faay Vianen B.V.

#-	Handelsmerk:	#IW148 #IW200/54 #IW200/70

#2.32.22.	[neutraal]

.31.40.	Beschrijvende kenmerken:

.31.42.	Maateigenschappen:

-	Standaard hoogten:	wanden verkrijgbaar van 2400 mm, 2600 mm, 2800 mm, 3000 mm, 3200 mm en 3600 mm.

Pro Memorie:

-	Variabele paneellengte: op aanvraag tot een maximum van 3600 mm

-	Modulemaat:	#600 mm
#400 mm

.31.45.	Samenstelling:

-	Toebehoren:	vuren stellatten, houten veren, vuren stijlen, constructielijm, schroeven, pluggen, vulpasta, ...

Variant 1:

#1.31.40.	[Faay IW 148]

.31.42.	Maateigenschappen:

-	Totaal wanddikte:	148 mm [54 / 40 / 54 mm]

.31.43.	Gewicht, massa:

-	Gewicht:	58,24 kg/m³ [+/- 2 kg/m³]

.31.45.	Samenstelling:

-	Elementopbouw:	op de bouwplaats samengesteld uit twee VP54 elementen [beplating] aan twee zijden, met daartussen een spouw van 40 mm, volledig gevulde met steenwol

.31.50.	Prestatiekenmerken:

.31.51.	ER 1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

.31.51.10.	Belastingen:

-	Spijker- en schroefvastheid: 100 kg per spaanplaatschroef, 120 kg per houtdraadbout, zonder pluggen

.31.52.	ER 2 Brandbeveiligheid:

.31.52.40.	Weerstand tegen externe blootstelling aan brand:

-	Brandwerendheid:	E90, EW90, EI90

.31.55.	ER 5 Geluidswering:

.31.55.20.	Luchtgeluid tussen binnenruimtes:

-	Geluidsisolatie :	56 dB (Rw) 54 dB (DnTak).

31.56.	ER 6 Energiebesparing en warmtebehoud:

.31.56.10.	Warmte-isolatie:

-	Rc:	1,89 m².K/W

Variant 2:

#2.31.40.	[Faay IW 200/54]

.31.42.	Maateigenschappen:

-	Totaal wanddikte:	200 mm [54 / 92 / 54 mm]

.31.43.	Gewicht, massa:

-	Gewicht:	58,24 kg/m³ [+/- 2 kg/m³]

.31.45.	Samenstelling:

-	Elementopbouw:	op de bouwplaats samengesteld uit twee VP54 elementen [beplating] aan twee zijden, met daartussen een spouw van 92 mm, volledig gevulde met steenwol

.31.50.	Prestatiekenmerken:

.31.51.	ER 1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

.31.51.10.	Belastingen:

-	Spijker- en schroefvastheid: 	100 kg per spaanplaatschroef, 120 kg per houtdraadbout, zonder pluggen

.31.52.	ER 2 Brandbeveiligheid:

.31.52.40.	Weerstand tegen externe blootstelling aan brand:

-	Brandwerendheid:	E90, EW90, EI90

.31.55.	ER 5 Geluidswering:

.31.55.20.	Luchtgeluid tussen binnenruimtes:

-	Geluidsisolatie :	59 dB (Rw) 58 dB (DnTak).

31.56.	ER 6 Energiebesparing en warmtebehoud:

.31.56.10.	Warmte-isolatie:

-	Rc:	2,07 m².K/W

Variant 3:

#3.31.40.	[Faay IW 200/70]

.31.42.	Maateigenschappen:

-	Totaal wanddikte:	200 mm [70 / 60 / 70 mm]

.31.43.	Gewicht, massa:

-	Gewicht:	70,40 kg/m³ [+/- 2 kg/m³]

.31.45.	Samenstelling:

-	Elementopbouw:	op de bouwplaats samengesteld uit twee VP70 elementen [beplating] aan twee zijden, met daartussen een spouw van 60 mm, volledig gevulde met steenwol

.31.50.	Prestatiekenmerken:

.31.51.	ER 1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

.31.51.10.	Belastingen:

-	Spijker- en schroefvastheid: 	100 kg per spaanplaatschroef, 120 kg per houtdraadbout, zonder pluggen

.31.52.	ER 2 Brandbeveiligheid:

.31.52.40.	Weerstand tegen externe blootstelling aan brand:

-	Brandwerendheid:	E120, EW120, EI120

.31.55.	ER 5 Geluidswering:

.31.55.20.	Luchtgeluid tussen binnenruimtes:

-	Geluidsisolatie :	59 dB (Rw)58 dB (DnTak).

31.56.	ER 6 Energiebesparing en warmtebehoud:

.31.56.10.	Warmte-isolatie:

-	Rc:	2,39 m².K/W

Vervolg

.31.80.	Diversen:

.31.81.	Merken:

De producten worden duidelijk gemerkt met:

-	beeldmerk of woodmerk KOMO®.

-	attest-met-productcertificaat nummer 20196/18.

#-	brandwerendheidsklasse.

-	Plaats van het merk:	op de kopse kant van de wandpanelen

.31.30.	Afwerking:

.31.31.	Voorzieningen voor afbouw en afwerking:

De wandpanelen bieden de mogelijkheid tot:

-	Het aanbrengen van de gebruikelijke afwerkingen zoals behang, verf en tegels.

-	Het aanbrengen van voorwerpen aan de wand.

-	Het in de wand aanbrengen van elektra-, telecommunicatie en CAI-leidingen.

###### .32.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. samenstellende onderdelen

###### .32.10	Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. wandpanelen

#1.32.11	[fabrikant]

#-	Fabrikant:	Faay Vianen B.V.

#-	Handelsmerk:	#Faay VP54 #Faay VP70

.32.20.	 Beschrijvende kenmerken [neutraal]

-	Systeemopbouw:	kern : vlasplaat als draagstructuur, tweezijdig voorzien van één gipskartonplaat.

Variant 1: [Faay VP54]

.32.22.	Maateigenschappen:

-	Dikte: 	54 mm

-	Breedte: 	standaard modulemaat 400 mm breed, (op aanvraag ook 600 mm breed).

-	Hoogte: 	verkrijgbaar zes hoogtematen, variërend van 2400 tot 3600 mm.

.32.23.	Gewicht, massa:

-	Oppervlaktegewicht:	ca. 28,12 kg/m²

.32.30	Prestatiekenmerken:

.32.31.	ER 1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

.32.31.10.	Belastingen:

-	Spijker- en schroefvastheid:	100 kg bij gebruik van spaanplaatschroef, 120 kg bij houtdraadbout zonder plug.

.32.32.	ER 2 Brandbeveiligheid:

--	Brandweerstand:	E30, EW30, EI30 (volgens EN 1364)

.32.35.	ER 5 Geluidswering:

-	Geluidsisolatie:	30 dB (Rw) 28 dB (DnT,A,k )

.32.36.	ER 6 Energiebesparing en warmtebehoud:

.32.36.10.	Warmte-isolatie:

-	Rc: 	0,42	m² K/W

Variant 2: [Faay VP70]

.32.22.	Maateigenschappen:

-	Dikte: 	70 mm

-	Breedte: 	standaard modulemaat 400 mm breed, (op aanvraag ook 600 mm breed).

-	Hoogte: 	verkrijgbaar zes hoogtematen, variërend van 2400 tot 3600 mm.

.32.23.	Gewicht, massa:

-	Oppervlaktegewicht:	ca. 34,20 kg/m²

.32.30	Prestatiekenmerken:

.32.31.	ER 1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

.32.31.10.	Belastingen:

-	Spijker- en schroefvastheid:	100 kg bij gebruik van spaanplaatschroef, 120 kg bij houtdraadbout zonder plug.

.32.32.	ER 2 Brandbeveiligheid:

--	Brandweerstand:	E45, EW45, EI45 (volgens EN 1364)

.32.35.	ER 5 Geluidswering:

-	Geluidsisolatie:	33 dB (Rw) 32 dB (DnT,A,k )

.32.36.	ER 6 Energiebesparing en warmtebehoud:

.32.36.10.	Warmte-isolatie:

-	Rc: 	0,58	m² K/W

Vervolg

###### .32.40	Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. toebehoren

.32.41.50.	FAAYFIX-Constructielijm:

-	Type:	ééncomponent aërosol

##### .40.	UITVOERING

###### .41.	Basisreferenties:

.41.10.	Belangrijke opmerking:

.41.11.	Kenmerken van de werfruimte:

.41.11.10.	Wind- en regendicht gebouw:

Het gebouw dient wind-, waterdicht en opgeruimd te zijn.

.41.11.20.	Temperatuur:

Tijdens montage en afvoegen van de wanden dient de temperatuur boven +5 °C te zijn en de relatieve luchtvochtigheid voor, tijdens en na verwerking van de elementen dient tussen de 40 % en max. 70 % te zijn. Aanbevolen wordt echter om tijdens het afvoegen van de wanden de temperatuur boven de +10 °C te houden.

Voordat de elementen mogen worden verwerkt dienen deze eerst voldoende te zijn geacclimatiseerd om de elementen dezelfde luchtvochtigheid te laten aannemen als de relatieve luchtvochtigheid van het binnenklimaat van het gebouw zoals deze heerst in de gebruikstoestand.

De aannemer zorg voor een goede ventilatie van de ruimte.

Hij verwarmt de ruimte in de koude perioden gelijkmatig. Snelle opwarming kan leiden tot spanning in de elementen waardoor vervorming en/of scheurvorming kan optreden.

Het afvoegen van de naden mag pas worden uitgevoerd als er geen grote vormveranderingen van de platen meer te verwachten zijn.

De aannemer vermijdt bouwheaters die op fossiele brandstoffen werken, omdat die veel vocht in de lucht brengen.

Warme of hete lucht niet rechtstreeks tegen de wanden laten blazen.

###### .42.	Specifieke voorschriften:

.42.10.	Voorbereidende werkzaamheden:

.42.11.	Bescherming van ramen, … en andere elementen:

...

.42.12.	Oneffenheden op de vloer en andere aansluitvlakken:

De oneffenheden van alle opleg- en aansluitvlakken dienen te worden verwijderd.

De ondergrond dient volledig recht, vlak en te lood te zijn uitgevoerd en dient geheel droog te zijn, max. vochtgehalte 6 vol.%. Indien er onderlinge niveau verschillen voorkomen > 1,5 mm/m dient de ondergrond te worden geëgaliseerd met een voor de ondergrond geschikt egaliseersmiddel [zie verwerkingvoorschriften leverancier egaliseersmlddel].

Voor een goede hechting dienen alle opleg- en aansluitvlakken te worden ontstoft.

Op een zuigende ondergrond dient men een voor de ondergrond geschikt voorstrijkmiddel toe te passen [zie verwerkingvoorschriften leverancier voorstrijkmiddel].

...

.42.13.	Tracering en goedkeuring:

Conform de meest recente plannen en de aanwijzingen van de architect zal de plaatser de exacte positie van de wanden uitzetten. Vooraleer met het uitvoeren te beginnen, zal hij deze tracering laten uitvoeren.

.42.20.	Samenvoeging en fabricatie:

#De wanden worden naadloos afgewerkt.

...

.42.30.	Transport:

Conform de voorschriften van de fabrikant.

.42.40.	Opslag:

De panelen en accessoires dienen op het werk bij een relatieve luchtvochttigheid tussen 40 % en max 70 %, vochtvrij, vlak en beschermd tegen optrekkend vocht te worden opgeslagen. Oplegging op minimaal 3 ribben 100 mm x 100 mm. Er mogen max 3 pakketten op elkaar worden gestapeld.

De panelen niet over elkaar heen schuiven om beschadiging van gipskartonplaat te voorkomen.

###### .43.	Uitvoeringswijze van de wanden:

.43.20.	Montage:

.43.21.	Montage van VP54-panelen onderling en koppeling naar spouwvulling.

De panelen worden onderling gekoppeld met behulp van een groef- en veerverbinding. De veer dient over de volle wand hoogte te worden toegepast, waarbij erop moet worden toegezien dat de veren niet in dezelfde doorsnede zijn aangebracht, de veerverbinding van de verschillende elementen verspringt min 300 mm.

De voegen worden gevuld en afgewerkt met vezelversterkt voegmiddel.

Alle detailtekeningen en richtlijnen van de fabrikant zullen strikt worden gevolgd, in het bijzonder de richtlijnen voor hoekverbindingen, kozijnaansluitingen, plafondaansluitingen en vloeraansluitingen.

.43.30.	Bevestiging:

De bevestiging van de sloffen op de afgewerkte vloer gebeurt m.b.v. aangepaste middelen. De hartafstand van de bevestigingsmiddelen mag max 800 mm bedragen.

.43.40.	Voorzorgsmaatregelen:

.43.41.	Verlijming:

Als de wanden naadloos worden afgewerkt dient de aannemer alle verbindingen te verlijmen met constructielijm. Hiervoor worden de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant strikt gerespecteerd.

...

##### .50.	COÖRDINATIE

###### .52.	Voor uitvoering:

.52.10.	Planning der werken:

Natte werkzaamheden, zoals stukadoors- en dekvloerwerkzaamheden, zorgen voor een grote toename van de relatieve luchtvochtigheid. Deze werkzaamheden dienen dan ook #bij voorkeur# te worden uitgevoerd vóór het monteren van de wanden.

###### .53.	Tijdens uitvoering:

.53.30.	Bijzondere aandacht:

.53.31.	Deur- en raamopeningen

Er zullen geen deur- of raamopeningen worden voorzien in wanden.

.53.36.	Uitzetvoegen in de wanden

Er mag geen uitzetvoeg worden voorzien in wanden.

###### .54.	Na uitvoering:

.54.20.	Afwerking

.54.22.	Eindafwerking:

#-	Verven:

Pro Memorie:

-	De meeste in de handel gebruikelijke verf is geschikt, bv latex. Verf op mineraalbasis [kalk, waterglas en silicaatverf] is niet geschikt. Voor overige productinformatie / verwerklngsvoorschriften wordt verwezen naar de fabrikant van de verf. Onbehandelde gipsplaatvlakken kunnen door een lange en intensieve Ilchtinwerking vergelen. In dit geval is het aan te bevelen een speciale grondverf te gebruiken die het doorslaan van geelstoffen voorkomt.

#-	Behang:

Pro Memorie:

-	Alle in de handel gebruikelijke behangsoorten zijn geschikt. Het is aan te bevelen vooraf een voorstrijkmiddel aan te brengen om later het behang zonder beschadigingen van de karton laag te kunnen verwijderen. Voor overige productinformatie / verwerkingsvoorschriften wordt verwezen naar de fabrikant van de behang en voorstrijkmiddel.

###### .55.	Met andere posten:

...

##### .60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

###### .61.	Voor levering:

.61.10.	Voor te leggen documenten:

.61.14.	Keuringsattest:

De wanden zijn onderwerp van een KOMO® attest-met-productcertificaat 20196/18. De aannemer is verplicht een exemplaar van het volledige attest-met-productcertificaat ter beschikking te stellen aan de architect en de bouwheer.

###### .62.	Bij levering:

Bij aflevering wordt gecontroleerd:

-	Als de merken en de wijze van merken juist zijn.

-	De producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Producten met zichtbare gebreken zullen afgekeurd zijn en mogen niet gebruikt worden.

###### .65.	Na uitvoering:

.65.20.	Toleranties:

-	Uiterlijk aanzien en vlakheid

De wandpanelen zijn vlak, hebben een regelmatig oppervlak zonder zichtbare gebreken. Bij strijklicht zien de wandpanelen er behoorlijk vlak uit.

De naden tussen de wandpanelen, sparingen ten behoeve van leidingen en lichte beschadigingen dienen overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften, zoals opgenomen in het KOMO® attest-met-productcertificaat 20196/18, geëgaliseerd te worden.

-	Vormveranderingen t.g.v. excentrische belastingen

De blijvende of uiteindelijke doorbuigingen ten gevolge van maatafwijkingen van de wand in het werk en van belastingen ten gevolge van het ophangen van zware voorwerpen die aangenomen wordt op de helft van de belastingen. zoals vermeld in bijlage 3 van BRL 1003. bedraagt niet meer dan 0.002 van de hoogte van de wand met een maximum van 5 mm.

-	Vormveranderingen onder invloed van schokbelasting

Onder invloed van een schok met een zacht lichaam van 120 Nm is de tijdelijke doorbuiging van de niet-dragende binnenwand niet groter zijn dan 10 mm.

-	Vormveranderingen ten gevolge van gelijkmatig verdeelde belasting

Onder invloed van plotselinge luchtdrukveranderingen in een ruimte of het leunen van een persoon tegen de wand, bij afspraak teweeggebracht door een gelijkmatig verdeelde belasting van 230 N/m², is de doorbuiging niet groter zijn dan 0,002 maal de hoogte van de wand met een maximum van 5 mm.

### Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma Faay Vianen

-	Ter verbetering van de geluidsisolatie kunnen aan één of twee zijden gipskartonplaten worden bevestigd. Deze gipskartonplaten lopen door tot op de vloer. Ter plaatse van het plafond dient in verband met de mogelijke doorbuiging van de plafondconstructie een afstand van ten minste 10 mm te worden aangehouden.

-	De gipskartonplaten worden met behulp van gipsplaatschroeven of nieten langs de randen en in het midden van de plaat bevestigd. De hartafstand van de bevestigingsmiddelen mag max. 300 mm bedragen.

-	De naden van de gipskartonplaten worden verspringend aangebracht ten opzichte van de wandelementen.

Eindafwerking met tegelwerk:

-	De wanden zijn geschikt voor het aanbrengen van tegelwerk. In badkamers en vergelijkbare ruimtes dient men WR-gipskartonpiaten toe te passen. De fabrikant raadplegen.

-	De tegels dienen te worden verlijmd met elastisch blijvende tegellijm die horizontaal gekamd dient te worden. Het voegwerk moet blijvend waterdicht te worden uitgevoerd. Voor overige productinformatie/Verwerkingsvoorschriften wordt verwezen naar de fabrikant de tegellijmttegels.

# Faay-posten voor de meetstaat

IW148 - Niet-dragende woningscheidende en -begrenzende wand, opgebouwd met 2 Faay VP54 panelen (148 mm dik)

#### #P1	Woningscheidende wanden IW148 uit verdiepingshoge wandpanelen [hoogte] 	TP	[m²]

#### #P1	Woningscheidende wanden IW148 uit verdiepingshoge wandpanelen [materiaal, type, breedtemodule, hoogte, wanddikte, afwerking beplating, ...]	VH	[m²]

#### #P2	Vloeraansluitingen [type, wanddikte, ...] [+afmetingen]	VH	[m]

#### #P3	Plafondaansluitingen [type, wanddikte, ...] [+afmetingen]	VH	[m]

#### #P4	Wand- en muuraansluitingen [type, wanddikte, ...] [+afmetingen]	VH	[m]

#### #P5	Hoekaansluitingen [type, wanddikte, ...] [+afmetingen]	VH	[m]

#### #P6	Buitenhoekbeschermers [type: roestvast staal op papier] [50 mm]	VH	[m]

IW200/54 - Niet-dragende woningscheidende en -begrenzende wand, opbouw, opgebouwd met 2 Faay VP54 panelen (200 mm dik)

#### #P1	Woningscheidende wanden IW200/54 uit verdiepingshoge wandpanelen [hoogte] 	TP	[m²]

#### #P1	Woningscheidende wanden IW200/54 uit verdiepingshoge wandpanelen [materiaal, type, breedtemodule, hoogte, wanddikte, afwerking beplating, ...]	VH	[m²]

#### #P2	Vloeraansluitingen [type, wanddikte, ...] [+afmetingen]	VH	[m]

#### #P3	Plafondaansluitingen [type, wanddikte, ...] [+afmetingen]	VH	[m]

#### #P4	Wand- en muuraansluitingen [type, wanddikte, ...] [+afmetingen]	VH	[m]

#### #P5	Hoekaansluitingen [type, wanddikte, ...] [+afmetingen]	VH	[m]

#### #P6	Buitenhoekbeschermers [type: roestvast staal op papier] [50 mm]	VH	[m]

IW200/70 - Niet-dragende woningscheidende en -begrenzende wand, opbouw, opgebouwd met 2 Faay VP70 panelen (200 mm dik)

#### #P1	Woningscheidende wanden IW200/70 uit verdiepingshoge wandpanelen [hoogte] 	TP	[m²]

#### #P1	Woningscheidende wanden IW200/70 uit verdiepingshoge wandpanelen [materiaal, type, breedtemodule, hoogte, wanddikte, afwerking beplating, ...]	VH	[m²]

#### #P2	Vloeraansluitingen [type, wanddikte, ...] [+afmetingen]	VH	[m]

#### #P3	Plafondaansluitingen [type, wanddikte, ...] [+afmetingen]	VH	[m]

#### #P4	Wand- en muuraansluitingen [type, wanddikte, ...] [+afmetingen]	VH	[m]

#### #P5	Hoekaansluitingen [type, wanddikte, ...] [+afmetingen]	VH	[m]

#### #P6	Buitenhoekbeschermers [type: roestvast staal op papier] [50 mm]	VH	[m]

FAAY VIANEN B.V.

Mijlweg 3

NL-4131 PJ Vianen

Tel.: +31(0)347-376624

Fax.: +31(0)347-377940

http://www.faay.nl

info@faay.be