DEEL 7	SCHRIJNWERKEN

# LOT 74	NIET-DRAGENDE WANDSYSTEMEN

74.30.--.	MONTAGEWANDEN - NIET-DRAGENDE SYSTEMEN

74.33.00.	MONTAGEWANDEN - SYSTEMEN UIT PANELEN

## 74.33.30.	Binnenwanden, montagesystemen uit panelen, alg., thermisch isolerend

(22.6) Aa (M2)

##### .10	OMVANG

###### .12	De werken omvatten:

De levering en plaatsing van niet-dragende systeemwanden, met inbegrip van:

-	Alle leveringen en werken nodig voor het uitvoeren, het op de bouwplaats samenstellen van een isolerende systeemwand, samengesteld uit verdiepingshoge panelen, van het type niet-dragende wand.

-	De bevestigingsmiddelen, afdichtingprofielen, lijmmiddelen, kitvoegen, …

-	De nodige verstevigingsprofielen, nodig voor plaatsing van deuren, e.d. of voor het ophangen van sanitaire toestellen e.d.

###### .13	Tevens in deze post inbegrepen:

-	De afwerkingsprofielen [(beschermings)hoeken, aansluitprofielen, dilatatievoegen, ...]

#-	De invulelementen: #beglazing. #deuren. #kasten. #...

#-	Het voorzien van de nodige leidingen en het maken van openingen voor elektrische schakelaars, stopcontacten, ...

###### .14.	Niet in deze post inbegrepen:

#-	De eindafwerking van de wanden ... [verven, behangpapier, ...]

#-	De volgende invulelementen: #beglazing, #deuren, #kasten, #...

#-	...

### 74.33.20.¦231.31	Binnenwanden, montagesystemen uit panelen, gipskarton., thermisch isolerend FAAY Vianen B.V.

(22.6) Af7 (P3)

#### Faay VP54 - scheidingswand (54 mm dik), met kern van vlasscheven, tweezijdig bekleed met gipskartonplaat, met KOMO-attest

#### Faay VP70 - scheidingswand (70 mm dik), met kern van vlasscheven, tweezijdig bekleed met gipskartonplaat, met KOMO-attest

##### .20	MEETCODE

###### .21	Aard van de overeenkomst:

#.21.10	Som over het geheel. [TP]

#.21.50	Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]

###### .22	Meetwijze:

.22.10.	Meeteenheid:

.22.12.	Geometrische eenheden

.22.12.21.	Per m. [m]

#●	Vloeraansluitingen.

#●	Plafondaansluitingen.

#●	Wand- en muur aansluitingen.

#●	Hoekaansluitingen.

#●	Buitenhoekbeschermers.

#●	Horizontale kabelgoot met afneembare plint.

.22.12.22.	Per m². [m²]

#●	Scheidende wanden.

.22.20.	Opmetingscode:

●	Som over het geheel, volgens detailplan.

●	Per m²: wand, alles inbegrepen [draagstructuur, platen, profielen, ... met vermelding van materiaal en type].

●	Per m: alles inbegrepen (lijm, voegmiddel, afneembare plint, …).

##### .30	MATERIALEN

###### .30	Algemene basisreferenties:

.30.10	Belangrijke opmerking:

De niet dragende thermisch isolerende wanden en hun verbindingselementen, nodige speciale stukken, hulpstukken, bijbehorende dichtings- en bevestigingsmiddelen, ... maken deel uit van een systeem en vormen bij de verwerking één geheel. Alle componenten komen verplicht van #de fabrikant van het systeem. #Faay Vianen B.V.

###### .31	Algemene kenmerken of eigenschappen van het niet-dragende wandsysteem:

.31.10	Beschrijving:

#	Ruimtebesparende verdiepingshoge scheidingswand VP54 (54 mm dik). De wand bestaat uit een massieve kern van vlasscheven met aan weerszijden een gipskartonplaat. Stijl- en regelwerk, isolatie en eindbeplating zijn in een paneel samengevat.

Het systeem geniet van een KOMO® attest met productcertificaat 20196/18.

#	Slanke scheidingswand VP70 (70 mm dik) voor extra hoge ruimten. De wanden zijn stapelbaar tot 4500 mm hoog, dankzij de hogere stijfheid. De wand bestaat uit een massieve kern van vlasscheven met aan weerszijden een gipskartonplaat.

Het systeem geniet van een KOMO® attest met productcertificaat 20196/18.

#	De wanden worden af fabriek afgewerkt met #vinyl #folie

.31.20	Basiskenmerken:

#1.32.21	[fabrikant]

#-	Fabrikant:	Faay Vianen B.V.

#-	Handelsmerk:	#Faay VP54 #Faay VP70

.31.40.	 Beschrijvende kenmerken [neutraal]

-	Systeemopbouw:	kern : vlasplaat als draagstructuur, tweezijdig voorzien van één gipskartonplaat.

Variant 1: [Faay VP54]

.31.42.	Maateigenschappen:

-	Dikte: 	54 mm

-	Breedte: 	standaard modulemaat 400 mm breed, (op aanvraag ook 600 mm breed).

-	Hoogte: 	verkrijgbaar zes hoogtematen, variërend van 2400 tot 3600 mm.

.31.43.	Gewicht, massa:

-	Oppervlaktegewicht:	ca. 28,12 kg/m²

.31.50	Prestatiekenmerken:

.31.51.	ER 1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

.31.51.10.	Belastingen:

-	Spijker- en schroefvastheid:	100 kg bij gebruik van spaanplaatscgroef, 120 kg bij houtdraadbout zonder plug.

.31.52.	ER 2 Brandbeveiligheid:

-	Brandweerstand:	E30, EW30, EI30 (volgens EN 1364)

.31.55.	ER 5 Geluidswering:

-	Geluidsisolatie:	30 dB (Rw) 28 dB (DnT,A,k )

.31.56.	ER 6 Energiebesparing en warmtebehoud:

.31.56.10.	Warmte-isolatie:

-	Rc: 	0,42	m² K/W

Variant 2: [Faay VP70]

.31.42.	Maateigenschappen:

-	Dikte: 	70 mm

-	Breedte: 	standaard modulemaat 400 mm breed, (op aanvraag ook 600 mm breed).

-	Hoogte: 	verkrijgbaar zes hoogtematen, variërend van 2400 tot 3600 mm.

.31.43.	Gewicht, massa:

-	Oppervlaktegewicht:	ca. 34,20 kg/m²

.31.50	Prestatiekenmerken:

.31.51.	ER 1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

.31.51.10.	Belastingen:

-	Spijker- en schroefvastheid:	100 kg bij gebruik van spaanplaatscgroef, 120 kg bij houtdraadbout zonder plug.

.31.52.	ER 2 Brandbeveiligheid:

-	Brandweerstand:	E45, EW45, EI45 (volgens EN 1364)

.31.55.	ER 5 Geluidswering:

-	Geluidsisolatie:	33 dB (Rw) 32 dB (DnT,A,k )

.31.56.	ER 6 Energiebesparing en warmtebehoud:

.31.56.10.	Warmte-isolatie:

-	Rc: 	0,58	m² K/W

Vervolg

.31.80.	Diversen:

.31.81.	Merken:

De producten worden duidelijk gemerkt met:

-	beeldmerk of woodmerk KOMO®.

-	attest-met-productcertificaat nummer 20196/18.

#-	brandwerendheidsklasse.

-	Plaats van het merk:	op de kopse kant van de wandpanelen

###### .32	Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.20	Basiskenmerken:

.32.21	Kenmerken platen:

-	Samenstelling:	kern in ruwgips, tweezijdig bekleed met karton

-	Plaatdikte:	9,5 mm

-	Randafwerking:	afgeronde kanten

.32.22	Kenmerken kern:

-	Basismateriaal:	vlasvezel

.32.23	Kenmerken voorzieningen elektrische leidingen:

-	Omschrijving:	de scheidingswanden zijn voorzien van onzichtbaar ingebouwde, verticale leidingschachten. De tussenafstand van deze schachten zijn 20 cm h.o.h. (standaarpanelen 40 cm) of 30 cm h.o.h. (panelen 60 cm)

#	Horizontale kabelgoot :	de wanden worden uitgerust met horizontale, holle metalen kabelgoten, het KBL-systeem. Deze worden onder de scheidingswand geplaatst en afgewerkt met een afneembare plint, die op 2 manieren kan worden vastgeklikt.

.32.24	Kenmerken afwerking:

-	Type:	…

-	Fabrikant en merk:	…

-	Materiaal: 	…

###### .32.40	Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. toebehoren

.32.41.50.	FAAYFIX-Constructielijm:

-	Type:	ééncomponent aërosol

##### .40	UITVOERING

###### .41.	Basisreferenties:

.41.10.	Belangrijke opmerking:

.41.11.	Kenmerken van de werfruimte:

.41.11.10.	Wind- en regendicht gebouw:

Het gebouw dient wind-, waterdicht en opgeruimd te zijn.

.41.11.20.	Temperatuur:

Tijdens montage en afvoegen van de wanden dient de temperatuur boven +5 °C te zijn en de relatieve luchtvochtigheid voor, tijdens en na verwerking van de elementen dient tussen de 40 % en max. 70 % te zijn. Aanbevolen wordt echter om tijdens het afvoegen van de wanden de temperatuur boven de +10 °C te houden.

Voordat de elementen mogen worden verwerkt dienen deze eerst voldoende te zijn geacclimatiseerd om de elementen dezelfde luchtvochtigheid te laten aannemen als de relatieve luchtvochtigheid van het binnenklimaat van het gebouw zoals deze heerst in de gebruikstoestand.

De aannemer zorg voor een goede ventilatie van de ruimte.

Hij verwarmt de ruimte in de koude perioden gelijkmatig. Snelle opwarming kan leiden tot spanning in de elementen waardoor vervorming en/of scheurvorming kan optreden.

Het afvoegen van de naden mag pas worden uitgevoerd als er geen grote vormveranderingen van de platen meer te verwachten zijn.

De aannemer vermijdt bouwheaters die op fossiele brandstoffen werken, omdat die veel vocht in de lucht brengen.

Warme of hete lucht niet rechtstreeks tegen de wanden laten blazen.

###### .42	Algemene voorschriften:

.42.12.	Oneffenheden op de vloer en andere aansluitvlakken:

De oneffenheden van alle opleg- en aansluitvlakken dienen te worden verwijderd.

De ondergrond dient volledig recht, vlak en te lood te zijn uitgevoerd en dient geheel droog te zijn, max. vochtgehalte 6 vol.%. Indien er onderlinge niveauverschillen voorkomen > 1,5 mm/m dient de ondergrond te worden geëgaliseerd met een voor de ondergrond geschikt egaliseersmiddel [zie verwerkingvoorschriften leverancier egaliseersmlddel].

Voor een goede hechting dienen alle opleg- en aansluitvlakken te worden ontstoft.

Op een zuigende ondergrond dient men een voor de ondergrond geschikt voorstrijkmiddel toe te passen [zie verwerkingvoorschriften leverancier voorstrijkmiddel].

.42.13.	Tracering en goedkeuring:

Conform de meest recente plannen en de aanwijzingen van de architect zal de plaatser de exacte positie van de wanden uitzetten. Vooraleer met het uitvoeren te beginnen, zal hij deze tracering laten uitvoeren.

.42.30.	Transport:

Conform de voorschriften van de fabrikant.

.42.40	Opslag:

Op de werf dienen niet verwerkte panelen droog, vlak en liggend worden gestapeld.

###### .44	Plaatsingswijze

.44.20	Montage:

- Plaats de vloer- en plafondprofielen.

-	Bevestig de bijgeleverde halve veer aan de bestaande muur. Dit wordt de (haakse) verbinding tussen muur en scheidingswand.

-	Zaag de wandpanelen zo nodig op maat.

-	Plaats de wandpanelen. Met de profielen en verbindingsveren klikt u de panelen vast.

#	De panelen onderling verlijmen met hiertoe aangeleverde FAAYFIX® lijm. Demonteren en hergebruiken van de panelen is dan niet meer mogelijk.

De panelen worden onderling gekoppeld met behulp van een groef- en veerverbinding. De veer dient over de volle wandhoogte te worden toegepast.

De voegen worden gevuld en afgewerkt met vezelversterkt voegmiddel.

Alle detailtekeningen en richtlijnen van de fabrikant zullen strikt worden gevolgd, in het bijzonder de richtlijnen voor hoekverbindingen, kozijnaansluitingen, plafondaansluitingen en vloeraansluitingen.

.44.21	Uitzetvoegen:

De uitzetvoegen van de ruwbouw dienen ook in de systeemwand gerespecteerd te worden.

##### .50.	COÖRDINATIE

###### .52.	Voor uitvoering:

.52.10.	Planning der werken:

Natte werkzaamheden, zoals stukadoors- en dekvloerwerkzaamheden, zorgen voor een grote toename van de relatieve luchtvochtigheid. Deze werkzaamheden dienen dan ook #bij voorkeur# te worden uitgevoerd vóór het monteren van de wanden.

###### .53.	Tijdens uitvoering:

.53.30.	Bijzondere aandacht:

.53.31.	Deur- en raamopeningen

Er zullen geen deur- of raamopeningen worden voorzien in wanden.

.53.36.	Uitzetvoegen in de wanden

Er mag geen uitzetvoeg worden voorzien in wanden.

###### .54.	Na uitvoering:

.54.20.	Afwerking

.54.22.	Eindafwerking:

#-	Verven:

Pro Memorie:

-	De meeste in de handel gebruikelijke verf is geschikt, bv latex. Verf op mineraalbasis [kalk, waterglas en silicaatverf] is niet geschikt. Voor overige productinformatie / verwerklngsvoorschriften wordt verwezen naar de fabrikant van de verf. Onbehandelde gipsplaatvlakken kunnen door een lange en intensieve Ilchtinwerking vergelen. In dit geval is het aan te bevelen een speciale grondverf te gebruiken die het doorslaan van geelstoffen voorkomt.

#-	Behang:

Pro Memorie:

-	Alle in de handel gebruikelijke behangsoorten zijn geschikt. Het is aan te bevelen vooraf een voorstrijkmiddel aan te brengen om later het behang zonder beschadigingen van de karton laag te kunnen verwijderen. Voor overige productinformatie / verwerkingsvoorschriften wordt verwezen naar de fabrikant van de behang en voorstrijkmiddel.

###### .55.	Met andere posten:

...

##### .60	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

###### .61.	Voor levering:

.61.10.	Voor te leggen documenten:

.61.14.	Keuringsattest:

De-wanden zijn onderwerp van een KOMO® attest-met-productcertificaat 20196/18. De aannemer is verplicht een exemplaar van het volledige attest-met-productcertificaat ter beschikking te stellen aan de architect en de bouwheer.

###### .62.	Bij levering:

Bij aflevering wordt gecontroleerd:

-	Als de merken en de wijze van merken juist zijn.

-	De producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Producten met zichtbare gebreken zullen afgekeurd zijn en mogen niet gebruikt worden.

###### .65.	Na uitvoering:

.65.20.	Toleranties:

-	Uiterlijk aanzien en vlakheid

De wandpanelen zijn vlak, hebben een regelmatig oppervlak zonder zichtbare gebreken. Bij strijklicht zien de wandpanelen er behoorlijk vlak uit.

De naden tussen de wandpanelen, sparingen ten behoeve van leidingen en lichte beschadigingen dienen overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften, zoals opgenomen in het KOMO® attest-met-productcertificaat 20196/18, geëgaliseerd te worden.

-	Vormveranderingen t.g.v. excentrische belastingen

De blijvende of uiteindelijke doorbuigingen ten gevolge van maatafwijkingen van de wand in het werk en van belastingen ten gevolge van het ophangen van zware voorwerpen die aangenomen wordt op de helft van de belastingen. zoals vermeld in bijlage 3 van BRL 1003. bedraagt niet meer dan 0.002 van de hoogte van de wand met een maximum van 5 mm.

-	Vormveranderingen onder invloed van schokbelasting

Onder invloed van een schok met een zacht lichaam van 120 Nm is de tijdelijke doorbuiging van de niet-dragende binnenwand niet groter zijn dan 10 mm.

-	Vormveranderingen ten gevolge van gelijkmatig verdeelde belasting

Onder invloed van plotselinge luchtdrukveranderingen in een ruimte of het leunen van een persoon tegen de wand, bij afspraak teweeg gebracht door een gelijkmatig verdeelde belasting van 230 N/m², is de doorbuiging niet groter zijn dan 0,002 maal de hoogte van de wand met een maximum van 5 mm.

### Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege Faay Vianen:

Faay levert voor elk type scheidingswand ook kozijnpanelen, voor afwerking rond deuren en ramen. Deze hebben eenzelfde samenstelling als het wandpaneel.

# Faay Vianen - posten voor de meetstaat

#### Faay VP - scheidingswand, bestaand uit massieve kern van vlasscheven, tweezijdig bekleed met gipskartonplaat.

#### #P1	Ruimtebesparende scheidingswand VP54 (54 mm dik) [som over geheel, volgens detailplan]	TP	[1]

#### #P1	Ruimtebesparende scheidingswand VP54 (54 mm dik) [breedtemodule, afwerking beplating, ...]	VH	[m²]

#### #P2	Slanke scheidingswand VP70 (70 mm dik) [som over geheel, volgens detailplan]	TP	[1]

#### #P2	Slanke scheidingswand VP70 (70 mm dik) [breedtemodule, afwerking beplating, ...]	VH	[m²]

#### #P3	holle metalen kabelgoot, KBL-systeem, met afdekplint 	TP	[m²

FAAY VIANEN B.V.

Mijlweg 3

NL-4131 PJ Vianen

Tel.: +31(0)347-37 66 24

Fax.: +31(0)347-37 79 40

http://www.faay.nl

info@faay.nl