DEEL 7	SCHRIJNWERKEN

# LOT 74	NIET-DRAGENDE WANDSYSTEMEN

74.50.--.	VOORZETWANDEN

74.51.00.	VOORZETWANDEN OP HOUTEN PROFIELEN

## 74.51.30.	Binnenwanden, voorzetwanden op houten profielen, alg., thermisch isolerend

(22.6) Aa (M2)

##### .10	OMVANG

###### .12	De werken omvatten:

De levering en plaatsing van niet-dragende, thermisch isolerende voorzetwanden, met inbegrip van:

-	Alle leveringen en werken nodig voor het uitvoeren, het op de bouwplaats samenstellen van een isolerende voorzetwand,

-	De bevestigingsmiddelen, afdichtingprofielen, lijmmiddelen, kitvoegen, …

-	De nodige verstevigingsprofielen, nodig voor plaatsing van deuren, e.d. of voor het ophangen van sanitaire toestellen e.d.

###### .13	Tevens in deze post inbegrepen:

-	De afwerkingsprofielen [beschermingshoeken, aansluitprofielen, dilatatievoegen, ...]

#-	De invulelementen: #beglazing. #deuren. #kasten. #...

#-	Het voorzien van de nodige leidingen en het maken van openingen voor elektrische schakelaars, stopcontacten, ...

###### .14.	Niet in deze post inbegrepen:

#-	De eindafwerking van de wanden ... [verven, behangpapier, ...]

#-	De volgende invulelementen: #beglazing, #deuren, #kasten, #...

#-	...

### 74.51.30.¦231.31	Binnenwanden, voorzetwanden op houten profielen, gipskarton., thermisch isolerend FAAY Vianen B.V.

(22.6) Af7 (P3)

#### W’all-in-One® - voorzetwand voor na-isolatie, bestaand uit PIR-plaat verlijmd op 9,5 mm dikke gipskartonplaat, met KOMO-attest

##### .20	MEETCODE

###### .21	Aard van de overeenkomst:

#.21.10	Som over het geheel. [TP]

#.21.50	Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]

###### .22	Meetwijze:

.22.10.	Meeteenheid:

.22.12.	Geometrische eenheden

.22.12.21.	Per m. [m]

#●	Vloeraansluitingen.

#●	Plafondaansluitingen.

#●	Wand- en muur aansluitingen.

#●	Hoekaansluitingen.

#●	Buitenhoekbeschermers.

.22.12.22.	Per m². [m²]

#●	Voorzetwanden.

.22.20.	Opmetingscode:

●	Som over het geheel, volgens detailplan.

●	Per m²: wand, alles inbegrepen [draagstructuur, platen, profielen, ... met vermelding van materiaal en type].

##### .30	MATERIALEN

###### .30	Algemene basisreferenties:

.30.10	Belangrijke opmerking:

De niet dragende thermisch isolerende wanden en hun verbindingselementen, nodige speciale stukken, hulpstukken, bijbehorende dichtings- en bevestigingsmiddelen, ... maken deel uit van een systeem en vormen bij de verwerking één geheel. Alle componenten komen verplicht van #de fabrikant van het systeem. #Faay Vianen B.V.

###### .31	Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10	Beschrijving:

De voorzetwand voor na-isolatie W’all-in one® PG-basic, “thermowand” bestaat uit een combinatie van PIR verlijmd op een gipsplaat. De wand W’all-in one® PG-basic wordt zonder spouw, met montageschuim, direct bevestigd tegen de achterwand. De panelen zijn van het type met rechte, ongeprofileerde langskanten.

#Op alle vochtige ondergronden worden de panelen ook nog mechanisch bevestigd, middels 5 mechanische bevestigingspunten per paneel.

De wand W’all-in one® Basic voldoet aan het Bouwbesluit en geniet een KOMO® attest met productcertificaat 20196/18. De wand is ongevoelig voor vocht en biedt een blijvend hoog thermisch rendement. De voorzetwand biedt een oplossing voor koude en/of vochtige muren.

.31.20	Basiskenmerken:

#1.32.21	[fabrikant]

#-	Fabrikant:	Faay Vianen B.V.

#-	Handelsmerk:	#W’all-in one® PG60 #W’all-in one® PG70 #W’all-in one® Basic PG110 #W’all-in one® Basic PG120

#.32.22	[neutraal]

-	Systeemopbouw:	isolerend PIR-paneel, éénzijdig voorzien van één 9,5 mm dikke gipskartonplaat.

-	Randafwerking panelen : 	rechte, ongeprofileerde langskanten.

.31.40	Beschrijvende kenmerken:

.31.42.	Maateigenschappen:

-	Breedte: 	standaard modulemaat 600 mm breed.

-	Hoogte: 	verkrijgbaar in drie hoogtematen, 2600 mm ; 3000 mm en 3600 mm.

.31.51.	ER 1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

.31.51.10.	Belastingen:

-	Spijker- en schroefvastheid:	25 kg per plaatplug, 35 kg per tuimelplug,

Variant 1: [Faay PG60]

.31.42.	Maateigenschappen:

-	Dikte: 	60 mm

.31.43.	Gewicht, massa:

-	Oppervlaktegewicht:	9,1 kg/m²

.31.50	Prestatiekenmerken:

.31.52.	ER 2 Brandbeveiligheid:

--	Brandklasse:	B (met gipskartonplaat), en E (alleen schuimplaat)

-	Rookgetalklasse :	S1

.31.56.	ER 6 Energiebesparing en warmtebehoud:

.31.56.10.	Warmte-isolatie:

-	Warmtedoorgangscoëfficient [U]:	0,35	(1/Rc+0,17)

-	Rc:	2,39 m²K/W (incl. 20 mm luchtspouw + steense muur)

-	Rd: 	2,26 m²K/W

Variant 2: [Faay PG70]

.31.42.	Maateigenschappen:

-	Dikte: 	70 mm

.31.43.	Gewicht, massa:

-	Oppervlaktegewicht:	ca. 9,4 kg/m²

.31.50	Prestatiekenmerken:

.31.52.	ER 2 Brandbeveiligheid:

--	Brandklasse:	B (met gipskartonplaat), en E (alleen schuimplaat)

-	Rookgetalklasse :	S1

.31.56.	ER 6 Energiebesparing en warmtebehoud:

.31.56.10.	Warmte-isolatie:

-	Warmtedoorgangscoëfficient [U]:	0,31	(1/Rc+0,17)

-	Rc:	2,84 m²K/W (incl. 20 mm luchtspouw + steense muur)

-	Rd: 	2,71 m²K/W

Variant 3: [Faay PG90]

.31.42.	Maateigenschappen:

-	Dikte: 	90 mm

.31.43.	Gewicht, massa:

-	Oppervlaktegewicht:	10 kg/m²

.31.50	Prestatiekenmerken:

.31.52.	ER 2 Brandbeveiligheid:

--	Brandklasse:	B (met gipskartonplaat), en E (alleen schuimplaat)

-	Rookgetalklasse :	S1

.31.56.	ER 6 Energiebesparing en warmtebehoud:

.31.56.10.	Warmte-isolatie:

-	Warmtedoorgangscoëfficient [U]:	0,25	(1/Rc+0,17)

-	Rc:	3,73 m²K/W (incl. 20 mm luchtspouw + steense muur)

-	Rd: 	3,60 m²K/W

Variant 4: [Faay PG110]

.31.42.	Maateigenschappen:

-	Dikte: 	110 mm

.31.43.	Gewicht, massa:

-	Oppervlaktegewicht:	ca. 11.8 kg/m²

.31.50	Prestatiekenmerken:

.31.52.	ER 2 Brandbeveiligheid:

--	Brandklasse:	B (met gipskartonplaat), en E (alleen schuimplaat)

-	Rookgetalklasse :	S1

.31.56.	ER 6 Energiebesparing en warmtebehoud:

.31.56.10.	Warmte-isolatie:

-	Warmtedoorgangscoëfficient [U]:	0,21	(1/Rc+0,17)

-	Rc:	4,62 m²K/W (incl. 20 mm luchtspouw + steense muur)

-	Rd: 	4,49 m²K/W

Variant 5: [Faay PG120]

.31.42.	Maateigenschappen:

-	Dikte: 	120 mm

.31.43.	Gewicht, massa:

-	Oppervlaktegewicht:	ca. 12.1 kg/m²

.31.50	Prestatiekenmerken:

.31.52.	ER 2 Brandbeveiligheid:

--	Brandklasse:	B (met gipskartonplaat), en E (alleen schuimplaat)

-	Rookgetalklasse :	S1

.31.56.	ER 6 Energiebesparing en warmtebehoud:

.31.56.10.	Warmte-isolatie:

-	Warmtedoorgangscoëfficient [U]:	0,19	(1/Rc+0,17)

-	Rc:	5,07 m²K/W (incl. 20 mm luchtspouw + steense muur)

-	Rd: 	4,94 m²K/W

Vervolg

.31.80.	Diversen:

.31.81.	Merken:

De producten worden duidelijk gemerkt met:

-	beeldmerk of woodmerk KOMO®.

-	attest-met-productcertificaat nummer 20196/18.

#-	brandwerendheidsklasse.

-	Plaats van het merk:	op de kopse kant van de wandpanelen

###### .32	Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.20	Basiskenmerken:

.32.21	Kenmerken platen:

-	Samenstelling:	kern in ruwgips, bekleed met karton

-	Plaatdikte:	9,5 mm

-	Randafwerking:	afgeschuinde kanten

.32.24	Kenmerken afwerking:

-	Type:	…

-	Fabrikant en merk:	…

##### .40	UITVOERING

###### .41.	Basisreferenties:

.41.10.	Belangrijke opmerking:

.41.11.	Kenmerken van de werfruimte:

.41.11.10.	Wind- en regendicht gebouw:

Het gebouw dient wind-, waterdicht en opgeruimd te zijn.

.41.11.20.	Temperatuur:

Tijdens montage en afvoegen van de wanden dient de temperatuur boven +5 °C te zijn en de relatieve luchtvochtigheid voor, tijdens en na verwerking van de elementen dient tussen de 40 % en max. 70 % te zijn. Aanbevolen wordt echter om tijdens het afvoegen van de wanden de temperatuur boven de +10 °C te houden.

Voordat de elementen mogen worden verwerkt dienen deze eerst voldoende te zijn geacclimatiseerd om de elementen dezelfde luchtvochtigheid te laten aannemen als de relatieve luchtvochtigheid van het binnenklimaat van het gebouw zoals deze heerst in de gebruikstoestand.

De aannemer zorg voor een goede ventilatie van de ruimte.

Hij verwarmt de ruimte in de koude perioden gelijkmatig. Snelle opwarming kan leiden tot spanning in de elementen waardoor vervorming en/of scheurvorming kan optreden.

Het afvoegen van de naden mag pas worden uitgevoerd als er geen grote vormveranderingen van de platen meer te verwachten zijn.

De aannemer vermijdt bouwheaters die op fossiele brandstoffen werken, omdat die veel vocht in de lucht brengen. Warme of hete lucht niet rechtstreeks tegen de wanden laten blazen.

###### .42	Algemene voorschriften:

.42.12.	Oneffenheden op de vloer en andere aansluitvlakken:

De oneffenheden van alle opleg- en aansluitvlakken dienen te worden verwijderd.

De ondergrond dient volledig recht, vlak en te lood te zijn uitgevoerd en dient geheel droog te zijn, max. vochtgehalte 6 vol.%. Indien er onderlinge niveauverschillen voorkomen > 1,5 mm/m dient de ondergrond te worden geëgaliseerd met een voor de ondergrond geschikt egaliseersmiddel [zie verwerkingvoorschriften leverancier egaliseersmlddel].

Voor een goede hechting dienen alle opleg- en aansluitvlakken te worden ontstoft.

Op een zuigende ondergrond dient men een voor de ondergrond geschikt voorstrijkmiddel toe te passen [zie verwerkingvoorschriften leverancier voorstrijkmiddel].

.42.13.	Tracering en goedkeuring:

Conform de meest recente plannen en de aanwijzingen van de architect zal de plaatser de exacte positie van de wanden uitzetten. Vooraleer met het uitvoeren te beginnen, zal hij deze tracering laten uitvoeren.

.42.30.	Transport:

Conform de voorschriften van de fabrikant.

.42.40	Opslag:

Op de werf dienen niet verwerkte panelen droog, vlak en liggend worden gestapeld.

###### .44	Plaatsingswijze

.44.20	Montage:

De panelen worden tegen de wand/muur bevestigd, volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

Ofwel A #Bevestiging met FAAYFOAM montageschuim rechtstreeks tegen de achterwand, zonder luchtspouw.

Ofwel B #Bevestiging tegen de achterwand met behulp van een verduurzaamd houten frame van spouwlatten van 20 mm x 70 mm. De panelen worden tegen elkaar aan gestuikt en dan met gipsplaatschroeven bevestigd op de spouwlatten. De aannemer dient het houten frame uit te richten, dit kan met stelschroeven of wiggen.

Ofwel # ….

Pro memorie : andere bevestigingsmethodes zijn spijkerpluggen of spanhulzen.

Alle detailtekeningen en richtlijnen van de fabrikant zullen strikt worden gevolgd, in het bijzonder de richtlijnen voor hoekverbindingen, kozijnaansluitingen, plafondaansluitingen en vloeraansluitingen.

.44.21	Uitzetvoegen:

De uitzetvoegen van de ruwbouw dienen ook in de systeemwand gerespecteerd te worden.

##### .50.	COÖRDINATIE

###### .52.	Voor uitvoering:

.52.10.	Planning der werken:

Natte werkzaamheden, zoals stukadoors- en dekvloerwerkzaamheden, zorgen voor een grote toename van de relatieve luchtvochtigheid. Deze werkzaamheden dienen dan ook #bij voorkeur# te worden uitgevoerd vóór het monteren van de wanden.

###### .53.	Tijdens uitvoering:

.53.30.	Bijzondere aandacht:

.53.31.	Deur- en raamopeningen

Er zullen geen deur- of raamopeningen worden voorzien in wanden.

.53.36.	Uitzetvoegen in de wanden

Er mag geen uitzetvoeg worden voorzien in wanden.

###### .54.	Na uitvoering:

.54.20.	Afwerking

.54.22.	Eindafwerking:

#-	Verven:

Pro Memorie:

-	De meeste in de handel gebruikelijke verf is geschikt, bv latex. Verf op mineraalbasis [kalk, waterglas en silicaatverf] is niet geschikt. Voor overige productinformatie / verwerklngsvoorschriften wordt verwezen naar de fabrikant van de verf. Onbehandelde gipsplaatvlakken kunnen door een lange en intensieve Ilchtinwerking vergelen. In dit geval is het aan te bevelen een speciale grondverf te gebruiken die het doorslaan van geelstoffen voorkomt.

#-	Behang:

Pro Memorie:

-	Alle in de handel gebruikelijke behangsoorten zijn geschikt. Het is aan te bevelen vooraf een voorstrijkmiddel aan te brengen om later het behang zonder beschadigingen van de karton laag te kunnen verwijderen. Voor overige productinformatie / verwerkingsvoorschriften wordt verwezen naar de fabrikant van de behang en voorstrijkmiddel.

###### .55.	Met andere posten:

...

##### .60	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

###### .61.	Voor levering:

.61.10.	Voor te leggen documenten:

.61.14.	Keuringsattest:

De wanden zijn onderwerp van een KOMO® attest-met-productcertificaat 20196/18. De aannemer is verplicht een exemplaar van het volledige attest-met-productcertificaat ter beschikking te stellen aan de architect en de bouwheer.

###### .62.	Bij levering:

Bij aflevering wordt gecontroleerd:

-	Als de merken en de wijze van merken juist zijn.

-	De producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Producten met zichtbare gebreken zullen afgekeurd zijn en mogen niet gebruikt worden.

###### .65.	Na uitvoering:

.65.20.	Toleranties:

-	Uiterlijk aanzien en vlakheid

De wandpanelen zijn vlak, hebben een regelmatig oppervlak zonder zichtbare gebreken. Bij strijklicht zien de wandpanelen er behoorlijk vlak uit.

De naden tussen de wandpanelen, sparingen ten behoeve van leidingen en lichte beschadigingen dienen overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften, zoals opgenomen in het KOMO® attest-met-productcertificaat 20196/18, geëgaliseerd te worden.

-	Vormveranderingen t.g.v. excentrische belastingen

De blijvende of uiteindelijke doorbuigingen ten gevolge van maatafwijkingen van de wand in het werk en van belastingen ten gevolge van het ophangen van zware voorwerpen die aangenomen wordt op de helft van de belastingen. zoals vermeld in bijlage 3 van BRL 1003. bedraagt niet meer dan 0.002 van de hoogte van de wand met een maximum van 5 mm.

-	Vormveranderingen onder invloed van schokbelasting

Onder invloed van een schok met een zacht lichaam van 120 Nm is de tijdelijke doorbuiging van de niet-dragende binnenwand niet groter zijn dan 10 mm.

-	Vormveranderingen ten gevolge van gelijkmatig verdeelde belasting

Onder invloed van plotselinge luchtdrukveranderingen in een ruimte of het leunen van een persoon tegen de wand, bij afspraak teweeg gebracht door een gelijkmatig verdeelde belasting van 230 N/m², is de doorbuiging niet groter zijn dan 0,002 maal de hoogte van de wand met een maximum van 5 mm.

### Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege Faay Vianen:

Faay levert behalve de W’all-in one® basic-panelen, met  rechte, ongeprofileerde langskanten, ook  de W’all-in one® panelen met sponning.

# Faay Vianen - posten voor de meetstaat

#### W’all-in-One® - voorzetwand voor na-isolatie, bestaand uit PIR-plaat verlijmd op 9,5 mm dikke gipskartonplaat, met KOMO-attest

#### #P1	voorzetwand PG60/PG70/PG90/ PG110/PG120 [som over het geheel, volgens detailplan]	TP	[1]

#### #P2	voorzetwand PG60/PG70/PG90/ PG110/PG120 [breedtemodule, afwerking beplating, ...]	VH	[m²]

#### #P3	FAAYFOAM montageschuim	PM	[1]

#### #P4	…

FAAY VIANEN B.V.

Mijlweg 3

NL-4131 PJ Vianen

Tel.: +31(0)347-37 66 24

Fax.: +31(0)347-37 79 40

http://www.faay.nl

info@faay.nl