DEEL 3	DAKWERKEN

# LOT 37	PARKEERDAKEN EN DAKBESTRATINGEN

37.40.--.	DAKBESTRATINGEN

37.41.00.	DRAINERENDE DAKTEGELSYSTEMEN

## 37.31.20.	Dakbestrating, drainerende tegels, alg.  10-12-13

##### .10	OMVANG

###### .11.	Definitie:

Dit artikel omvat het uitvoeren van drainerende dakbestrating d.m.v. tegels

###### .12.	De werken omvatten:

-	De levering en de plaatsing van een terrasbevloering bestaande uit tegels van het merk Dreentegel® volgens een vooraf bepaald legplan.

-	De levering en de plaatsing van tegeldragers (plakzegels, lockplates of nivellering)

-	Het controleren van de hoogtepeilen, voor en na de uitvoering.

#-Het leveren en plaatsen van een nivelleringsysteem waardoor de terrasbevloering horizontaal komt te liggen op het (licht) hellende dakvlak.

#-	…

###### .13.	Tevens in deze post inbegrepen:

- 	De werken die van voornoemde werken afhangen of ermee samenhangen, zoals:

-	…

###### .14.	Niet in deze post inbegrepen:

-	…

###### .15.	Toepassing:

-	…

###### .16.	Belangrijke opmerking:

-	Alle onderdelen maken deel uit van een systeem en worden geleverd door dezelfde fabrikant.

…

### 37.41.10.¦733.13--.		Dakbestratingen, drainerende tegels, beton  10-12-13  ZOONTJENS BELGIË

Dreentegel® 600 x 400 x 55 – rechthoekige betontegels voor buitenplaatsing,  geschikt voor alle beloopbare daken

Dreentegel® 500 x 500 x 55 – vierkante betontegels voor buitenplaatsing,  geschikt voor alle beloopbare daken

Dreentegel® 600 x 400 x 70 – rechthoekige betontegels voor buitenplaatsing,  geschikt voor alle beloopbare daken

Dreentegel® 500 x 500 x 70 – vierkante betontegels voor buitenplaatsing,  geschikt voor alle beloopbare daken

DNS Nivelleringsysteem – systeem om het terras horizontaal te plaatsen op het (licht) hellend dakvlak.

##### .20.	MEETCODE

.22.12.22. #	Per m². [m²]

●	betontegels (per afmeting en ondergrond en afwerking), (met inbegrip van plakzegels, lockplates en verstelbare tegeldragers)

#	DNS nivelleringsysteem.

.22.12.23. #	Per stuk [st]

●	betontegels (per afmeting en ondergrond en afwerking),

●	plakzegels.

●	lockplates.

●	verstelbare tegeldragers.

#	DNS nivelleringsysteem.

.22.20.	Opmetingscode:

-	Opgesplitst per tegeltype, eventueel legpatroon.

##### .30.	MATERIALEN

###### .32.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/h dakbestratingsysteem:

.32.10	Systeembeschrijving:

Het drainerende bestratingsysteem bestaat uit betontegels in combinatie met plakzegels en/of lockplate-elementen en eventueel een nivelleringssysteem.

#Het DNS nivelleringsysteem bestaat uit kunststof drukverdeelpoten waarop polyethyleenbuizen met variabele lengte worden bevestigd.

.32.11	Systeemopbouw van boven naar onder :

- 	Betontegels Dreentegel®

#-	Plakzegels

#-	Lockplates

#-	Nivelleringsysteem (voor het horizontaal plaatsen van terrasvloer)

#-	Thermische isolatie op dakbedekking

#-	Dakbedekking op thermische isolatie

Pro Memorie : systeemopbouw afhankelijk van daktype :

- 	bij omgekeerd dak komt de isolatie bovenop de dakbedekking.

-	bij warm dak komt de dakbedekking bovenop de isolatie.

.32.20	Kenmerken van de betontegels:

#1.32.21.	[fabrikant] [tegels]

#-	Leverancier:	Zoontjens BV Nederland

#-	Handelsmerk:	Dreentegel®

#2.32.22.	Tegels: [neutraal]

-	Vorm:	tegels met vierkant of rechthoekig grondvlak, waarvan de hoeken kwartcirkelvormig zijn verhoogd, en met uitsparingen op de zijkanten, zodat lucht en water vrij onder het grootste deel van het grondoppervlak kunnen stromen.

-	Kleur:	zoals door de architect vermeld in de meetstaat.

Pro Memorie : Zoontjens produceert in overleg met de klant in elke gewenste kleur of tint.

-	Materiaal:	beton

-	Samenstelling:	mengsel van granulaten en cement, in volle massa.

-	Textuur en oppervlakteafwerking:	Gesloten deklaag of uitgewassen deklaag (naar gelang gekozen kleur)

.32.24.	Specificaties beton: [neutraal]

-	Materiaal betonnen tegel:	volgens NBN B 21-211:2006 en NBN EN 1339:2003/AC:2006

###### .32.42	Maateigenschappen

-	Afmetingen tegel:	zoals door de architect vermeld in de meetstaat.

-	Gewicht:	….kg [per tegel]

Pro Memorie

Afmetingen (in mm)	gewicht per stuk	gewicht per m2	Breuksterkte

500 x 500 x 55	25 kg		100 kg		≤ 8 kN

600 x 400 x 55	24,6 kg		102,3 kg		≤ 6 kN

500 x 500 x 70	34,2 kg		136,8 kg		≤ 14 kN

600 x 400 x 70	32,4 kg		134,8 kg		≤ 10 kN

###### .32.50	Prestatiekenmerken

.32.5x	Mechanische prestaties

-	Breuksterkte:	… kN. [zie pro memorie]

.33.	Kenmerken van de tegeldragers:

#1.33.10.	[plakzegel, klein]

-	Type:	zeshoekig plakzegel, klein formaat, voor het fixeren van de tegels op de ondergrond.

-	Materiaal	gebitumineerd glasvlies

-	Kleur :	zwart

-	Afmetingen:	zeshoekig, zijde 55 mm

#1.33.20.	[plakzegel, groot]

-	Type:	zeshoekig plakzegel, groot formaat, voor het fixeren van de tegels op de ondergrond.

-	Materiaal	gebitumineerd glasvlies

-	Kleur :	zwart

-	Afmetingen:	zeshoekig, zijde 96 mm

#1.33.30.	[lockplates]

-	Type:	Bovenzijde met bitumen oppervlak, is passend voor de uitsparingen aan de onderzijde van de tegel.

De onderzijde is te plaatsen op de dakbedekking.

-	Materiaal	PPC+bitumen

-	Kleur :	zwart

-	Afmetingen:	ø 217 mm, hoogte 22,3 mm

-	Gewicht:	159 gr

#.34.	Kenmerken van de nivelleringselementen:

Pro memorie : enkel van toepassing wanneer de terrasvloer niet rechtstreeks op de dakhelling wordt aangebracht, maar wanneer deze in tegenstelling tot het dakvlak, wel waterpas dient geplaatst te worden.

.34.10	Beschrijving nivelleringsysteem:

Het Zoontjens DNS systeem bestaat uit kunststof drukverdeelvoeten, waarop polyethyleenbuizen worden bevestigd. Bovenop de buizen worden ofwel comfixschalen ofwel randzone schijven met strip en afstandhouder geplaatst. De randzoneschijven hebben aan de onderkant een profilering welke aansluit op de PE-buis.

-	Materiaal drukverdeelvoet	kunststof

-	Diameter drukverdeelvoet	200 mm

-	Materiaal buizen:	polyethyleen

-	Diameter buizen	volgens berekening fabrikant

-	Hoogte buizen	volgens helling, max. 40 cm.

##### .40.	UITVOERING

###### .41.	Basisreferenties:

.41.10.	Belangrijke opmerking:

De uitvoering gebeurt volgens de voorschriften van de opdrachtgever aangevuld met de richtlijnen van de fabrikant. Meer in het bijzonder zal de aannemer bij de fabrikant van de tegels nagaan welke comfixelementen en plakzegels moeten worden gebruikt in functie van de gebruikte tegels en dakafwerking. D

…

###### .42.	Algemene voorschriften:

.42.10.	Voorbereidende werken:

De ondergrond dient vlak, vormstabiel, druk en trekvast, duurzaam droog en vrij van vuil, scheidingsmiddelen en scheuren te zijn.

…

###### .43.	Uitvoeringswijze van de bestrating:

#De tegels worden geplaatst zodat het tegelvlak de helling van het dakvlak volgt, op plakzegels.

#De tegels worden geplaatst zodat het tegelvlak de helling van het dakvlak volgt, op lockplates.

#De tegels worden opgehoogd geplaatst, met een Zoontjens DNS nivelleringsysteem, zodat het tegelvlak horizontaal is.

Indien er als randafwerking Dreentegel® betontegels op maat worden gezaagd, worden voor opvulling rubber tegeldragers van 200 x 100 x 15 mm toegepast ter ondersteuning van de zaagzijde. In het geval van plaatsen met afschot mee (dakvlak volgend).

.43.20.	Legplan:

-	Legpatroon:	#...
#volgens plaatsingsplan en/of afwerkingsstaat ...

##### .50	COORDINATIE

###### .51.	Voor levering:

Alle gebruikte betontegels zijn afkomstig van dezelfde fabrikant Zoontjens.

.51.10	Voorafgaande informatie:

-	De aannemer bestrating ontvangt van de #architect#aannemer ruwbouw# alle inlichtingen betreffende:

-	De ondervloer.

-	De uitvoeringsmogelijkheden.

-	De uitvoeringstechniek

#	De veiligheidsvoorzorgen:opslag op het voetpad [toelating, waarschuwingsborden]…

#	….

###### .53.	Tijdens de uitvoering:

Controle van de vlakheid :

-	Max. hoogteverschil onder de rij van 3 m :	#5 mm #...mm.

-	Max. hoogteverschil tussen 2 stenen :		#2 mm #...mm.

##### .60	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

###### .61	Voor levering:

.61.20	Stalen:

De aannemer bestrating bezorgt voor de uitvoering aan de architect:

-	de nodige stalen van de tegels en elementen.

-	…

.61.30	Plannen:

.61.33	Plannen met de afwerkingdetails en plaatsingsplannen:

#	Vooraleer de bestrating en alle bijbehorende hulpstukken te bestellen, is de aannemer verplicht na te gaan of deze kunnen geleverd worden in de afmetingen, type, kleur en oppervlaktebehandeling voorgeschreven in de aanbestedingsdocumenten.

#	Vooraleer de uitvoering te beginnen dient de aannemer de algemene kenmerken [zoals ponssterkte, vochtgehalte, vlakheid, horizontale ligging en laagdikte] van de ondervloer te controleren. Het begin van de werken betekent oplevering van de ondervloer.

###### .62	Oplevering:

De oplevering bestaat uit een visuele controle.

### Posten voor de meetstaat

Dreentegel®  – rechthoekige of vierkante betontegels voor buitenplaatsing,  geschikt voor alle beloopbare daken

#### #P1	Betontegels Dreentegel®  500 x 500 x 55 [afwerkingslaag] [kleur] 	VH	[m²]

#### #P1	Betontegels Dreentegel®  500 x 500 x 55 [afwerkingslaag] [kleur] 	VH	[stuk]

#### #P2	Betontegels Dreentegel®  600 x 400 x 55 [afwerkingslaag] [kleur] 	VH	[m²]

#### #P2	Betontegels Dreentegel®  600 x 400 x 55 [afwerkingslaag] [kleur] 	VH	[stuk]

#### #P3	Betontegels Dreentegel®  500 x 500 x 70 [afwerkingslaag] [kleur] 	VH	[m²]

#### #P3	Betontegels Dreentegel®  500 x 500 x 70 [afwerkingslaag] [kleur] 	VH	[stuk]

#### #P4	Betontegels Dreentegel®  600 x 400 x 70 [afwerkingslaag] [kleur]	VH	[m²]

#### #P4	Betontegels Dreentegel®  600 x 400 x 70 [afwerkingslaag] [kleur]	VH	[stuk]

#### #P5	Plakzegel, klein 	PM	[stuk]

#### #P6	Plakzegel, groot 	PM	[stuk]

#### #P7	Lockplates 	PM	[stuk]

DNS Nivelleringsysteem – systeem om het terras horizontaal te plaatsen op het (licht) hellend dakvlak.

#### #P8	Drukverdeelvoet	PM	[stuk]

#### #P9	Buis 	PM	[m]

### Normen en referentiedocumenten

>NBN B 21-211:2006 - H - NL,FR - Betontegels - Toepassingsvoorschriften [5e uitg.] [ICS: 91.100.30]

>NBN EN 1339:2003 - R - NL,FR,EN - Betontegels - Eisen en beproevingsmethoden (+AC:2006) [1e uitg.] [ICS: 93.080.20]

ZOONTJENS BELGIE NV

Zwarteweg 49 kaai 367

BE 2030 Antwerpen

Tel: +32 (0) 476 88 35 85

Mail: info@zoontjens.be

URL: www.zoontjens.be