Dit document bevat volgende 2 Bestekteksten;

Fakro LME Energy Efficient - opvouwbare zoldertrappen in staal, max. belasting 200 kg, U luik = 0,65 W/m2K

Fakro LMT Super Thermo – super energie-efficiënte, opvouwbare zoldertrappen in staal, max. belasting 200 kg, U luik = 0,48 W/m2K

DEEL 7	SCHRIJNWERKEN

# LOT 73	BINNENTRAPPEN

## 73.20.--.	SYSTEMEN

73.26.00.	VLIERING- EN ZOLDERTRAPPEN

## 73.26.00.	Zoldertrappen, systemen/ alg.  19-06-07

##### .10.	OMVANG

###### .11.	Definitie:

Deze zoldertrappen, trapladders of (schaar)trappen  worden in combinatie met dakluiken toegepast  voor een veilige  toegang van zolders.

###### .12.	De werken omvatten:

-	Het opmeten ter plaatse van de dagmaten en andere nodige afmetingen.

-	De levering en de plaatsing van de trappen, met bevestigingskader en zolderluik, met alle voorziene opties en accessoires.

-	Alle toebehoren voor ophanging en bevestiging (tijdelijk en definitief) van het trapgeheel.

###### .13.	Tevens in deze post inbegrepen:

-	De randafwerkingen, aansluitingen, ... met de omringende wand-, vloer- en plafondafwerkingen,

-	Het verwijderen van alle verpakkingsmaterialen.

-	Het opkuisen en reinigen van de treden na plaatsing van de trap.

...

##### .30.	MATERIALEN

Alle elementen van het trapgeheel, zoals de omkasting, de trapladder en een afsluitbaar luik, veerarmen, … komen verplicht van dezelfde fabrikant.

### 73.26.01.511.11.2	Zoldertrappen, vouwtrappen, staal

Fakro LME Energy Efficient - opvouwbare zoldertrappen in staal, max. belasting 200 kg, U luik = 0,65 W/m2K

##### .20.	MEETCODE

###### .21.	Aard van de overeenkomst:

.21.20.	Pro memorie. [PM]

.21.50.	Totale prijs. [TP]

###### .22.	Meetwijze:

.22.10.	Meeteenheid:

.22.11.	Nihil. [1]

.22.16.	Statistische eenheden:

.22.16.10.	Per stuk. [st]

.22.20.	Opmetingscode:

Per stuk volgens type en afmetingen.

De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaand aan de plaatsing uitvoerig gecontroleerd door de aannemer.

##### .30.	MATERIALEN

.30.10.	Systeemeigenschappen:

Het trapgeheel omvat een grenen omkasting, een stalen uitklapbare ladder en een afsluitbaar luik (HDF+EPS isolatie).

Het luik wordt bevestigd aan de ladder, die scharnierend is opgehangen in de kast.

Het totale gewicht van luik en ladder kan zonder moeite door 1 persoon worden neergelaten of opgeklapt. Om het luik in elke stand in evenwicht te houden is een inrichting voorzien met zijdelingse veerarmen met regelbare ingebouwde veren, die het luik in evenwicht houden rond de scharnieren.

.31.20.	Basiskenmerken:

#1.31.21	[Albintra - Fakro]

-	Leverancier:	Albintra

-	Merknaam:	Fakro

-	Type:	LME Energy Efficient

#2.31.30.	[neutraal]

.31.30.	Eigenschappen kast:

-	Materialen:	grenen code PNSY volgens NBN EN 13556 (Pinus Sylvestris L.), dikte 20 mm, hoogte 140 mm.

-	Afmetingen plafondopening: 	breedte: 60, 70 of 80 cm; lengte: 120, 130 of 140 cm.

-	Buitenafmetingen kast: 	breedte: 58, 68 of 78 cm; lengte: 118, 128 of 138 cm.

-	Bevestigingssysteem:	de kast wordt zijdelings vastgezet in de dragende vloerplaat. Er wordt op gelet dat alle hoeken haaks en loodrecht zijn. De onderzijde moet in het vlak van het plafond liggen.

-	Afwerking rondom kader:	luchtdicht d.m.v. dubbele dichtingsband rondom.

-	Optioneel:	Afwerking plafondkader met afdeklatten, in massief dennenhout of PVC. (indien voorzien in meetstaat).

.31.40.	Eigenschappen ladder:

-	Materialen:	Alle metalen onderdelen zijn uit gegalvaniseerd of gebichromatiseerd staal.

-	Maximale belasting: 	200 kg.

-	Aantal trapdelen:	drie.

-	Aantal traptreden:	standaard 12.

-	Trapafmetingen: 	sectie trapbomen: minimum 20 mm x 80 mm.

sectie traptreden: minimum 20 mm x 80 mm.

-	Afwerking traptreden:	bovenzijde antislip (geribde treden).

-	Lengte tredevlak:	34 cm.

-	Sportafstand (optrede):	24,7 cm.

-	Maximum plafondhoogte: 	280 cm of 305 cm (volgens meetstaat).

-	Hoogte opgeplooide trap:	37,6 cm.

-	Trapleuning: 	de trappen zijn voorzien van een rode metalen handleuning

-	Trapvoeten:	onderaan voorzien van uitschuifbare antislip voetjes in zwarte kunststof

.31.50.	Eigenschappen luik:

-	Materiaal:	3 mm HDF + 50 mm EPS isolatie + 3 mm HDF

-	Totale opbouwdikte:	5,6 cm.

-	Hoogte kast:	14 cm.

-	U-waarde luik:	0,65 W/m²K.

-	Klasse luchtdichtheid:	klasse 4 (volgens EN 12207).

-	Scharnieren:	verdekt liggende scharnieren, openklappend naar onder.

##### .40.	 UITVOERING

###### .41.	Basisreferenties:

De uitvoering gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant.

###### .42.	Plaatsing:

De trap wordt met kader en luik als één geheel in de vloeropening geplaatst. Bij de bevestiging gebruikt de aannemer de door de fabrikant voorziene tijdelijke bevestigings- en ophangmiddelen. De definitieve ophanging van het trapgeheel gebeurt met aan de plafondopening aangepaste schroeven en eventueel pluggen.

Dankzij verstelbare antislip voeten kan de ladder gemakkelijk aan de hoogte van de kamer worden aangepast.

##### .50.	COORDINATIE

###### .55.	Met andere posten:

De uitvoering van dit artikel is o.a. te coördineren met:

-	De vloerafwerking;

-	De plafondafwerking;

-	...

##### .60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

###### .62.	Voor de uitvoering:

De trappen zijn conform aan EN 14975.

Bij de aanbesteding wordt een duidelijke documentatie voorgelegd, alsook de vereiste inbouwdetails.

# ALBINTRA - posten voor de meetstaat

Fakro LME Energy Efficient - opvouwbare zoldertrappen in staal, max. belasting 200 kg, U luik = 0,65 W/m2K

#### P1	Opvouwbare zoldertrappen Fakro LME Energy Efficient [plafondopening] [hoogte]	TP	[st]

#### #P2	Afwerking kast met massief dennenhout	TP	[st]

#### #P3	Afwerking kast met PVC-strook	TP	[st]

### 73.26.01.511.11.2	Zoldertrappen, vouwtrappen, staal

Fakro LMT Super Thermo – super energie-efficiënte, opvouwbare zoldertrappen in staal, max. belasting 200 kg, U luik = 0,48 W/m2K

##### .20.	MEETCODE

###### .21.	Aard van de overeenkomst:

.21.20.	Pro memorie. [PM]

.21.50.	Totale prijs. [TP]

###### .22.	Meetwijze:

.22.10.	Meeteenheid:

.22.11.	Nihil. [1]

.22.16.	Statistische eenheden:

.22.16.10.	Per stuk. [st]

.22.20.	Opmetingscode:

Per stuk volgens type en afmetingen.

De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaand aan de plaatsing uitvoerig gecontroleerd door de aannemer.

##### .30.	MATERIALEN

.30.10.	Systeemeigenschappen:

Het trapgeheel omvat een grenen omkasting, een stalen uitklapbare ladder en een afsluitbaar luik (HDF+EPS isolatie).

Het luik wordt bevestigd aan de ladder, die scharnierend is opgehangen in de kast.

Het totale gewicht van luik en ladder kan zonder moeite door 1 persoon worden neergelaten of opgeklapt. Om het luik in elke stand in evenwicht te houden is een inrichting voorzien met zijdelingse veerarmen met regelbare ingebouwde veren, die het luik in evenwicht houden rond de scharnieren.

.31.20.	Basiskenmerken:

#1.31.21	[Albintra - Fakro]

-	Leverancier:	Albintra

-	Merknaam:	Fakro

-	Type:	LMT Super Thermo

#2.31.22.	[neutraal]

.31.30.	Eigenschappen kast:

-	Materialen:	grenen code PNSY volgens NBN EN 13556 (Pinus Sylvestris L.), dikte 20 mm, hoogte 220 mm.

-	Afmetingen plafondopening: 	breedte: 60, 70 of 80 cm; lengte: 120, 130 of 140 cm.

-	Buitenafmetingen kast: 	breedte: 58, 68 of 78 cm; lengte: 118, 128 of 138 cm.

-	Bevestigingssysteem:	de kast wordt zijdelings vastgezet in de dragende vloerplaat. Er wordt op gelet dat alle hoeken haaks en loodrecht zijn. De onderzijde moet in het vlak van het plafond liggen.

-	Afwerking rondom kader:	luchtdicht d.m.v. drievoudige dichtingsband rondom.

-	Optioneel:	Afwerking plafondkader met afdeklatten, in massief dennenhout of PVC. (indien voorzien in meetstaat).

.31.40.	Eigenschappen ladder:

-	Materialen:	Alle metalen onderdelen zijn uit gegalvaniseerd of gebichromatiseerd staal.

-	Maximale belasting: 	200 kg.

-	Aantal trapdelen:	drie.

-	Aantal traptreden:	standaard 12.

-	Trapafmetingen: 	sectie trapbomen: minimum 20 mm x 80 mm.

sectie traptreden: minimum 20 mm x 80 mm.

-	Afwerking traptreden:	bovenzijde antislip (geribde treden).

-	Lengte tredevlak:	34 cm.

-	Sportafstand (optrede):	24,7 cm.

-	Maximum plafondhoogte: 	280 cm of 305 cm (volgens meetstaat).

-	Hoogte opgeplooide trap:	40 cm.

-	Trapleuning: 	de trappen zijn voorzien van een rode metalen handleuning

-	Trapvoeten:	onderaan voorzien van uitschuifbare antislip voetjes in zwarte kunststof

.31.50.	Eigenschappen luik:

-	Materiaal:	3 mm HDF + 74 mm EPS isolatie + 3 mm HDF.

-	Totale opbouwdikte:	8 cm.

-	Hoogte kast:	22 cm.

-	U-waarde luik:	0,48 W/m²K.

-	Klasse luchtdichtheid:	klasse 4 (volgens EN 12207).

-	Scharnieren:	verdekt liggende scharnieren, openklappend naar onder.

##### .40.	 UITVOERING

###### .41.	Basisreferenties:

De uitvoering gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant.

###### .42.	Plaatsing:

De trap wordt met kader en luik als één geheel in de vloeropening geplaatst. Bij de bevestiging gebruikt de aannemer de door de fabrikant voorziene tijdelijke bevestigings- en ophangmiddelen. De definitieve ophanging van het trapgeheel gebeurt met aan de plafondopening aangepaste schroeven en eventueel pluggen.

Dankzij verstelbare antislip voeten kan de ladder gemakkelijk aan de hoogte van de kamer worden aangepast.

##### .50.	COORDINATIE

###### .55.	Met andere posten:

De uitvoering van dit artikel is o.a. te coördineren met:

-	De vloerafwerking;

-	De plafondafwerking;

-	...

##### .60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

###### .62.	Voor de uitvoering:

De trappen zijn conform aan EN 14975.

Bij de aanbesteding wordt een duidelijke documentatie voorgelegd, alsook de vereiste inbouwdetails.

# ALBINTRA - posten voor de meetstaat

Fakro LMT – super energie-efficiënte, opvouwbare zoldertrappen in staal, max. belasting 200 kg, U luik = 0,48 W/m2K

#### P1	Opvouwbare zoldertrappen Fakro LMT Super Thermo [plafondopening] [hoogte]	TP	[st]

#### #P2	Afwerking kast met massief dennenhout	TP	[st]

#### #P3	Afwerking kast met PVC-strook	TP	[st]

# Normen en referentiedocumenten

.31.30.	Eigenschappen kast:

>NBN EN 13556 (2003) – Rondhout en gezaagd hout - Benamingen van in Europa gebruikte houtsoorten.

.31.50.	Eigenschappen luik:

>NBN EN 12207 (2016) – Ramen en deuren - Luchtdoorlatendheid – Classificatie (ICS 91.060.50)

###### .62.	Voor de uitvoering:

>NBN EN 14975 (2007) – Loft ladders - Requirements, marking and testing.

ALBINTRA - FAKRO

Bistweg 80

BE 2520 Broechem

Tel.: +32 3 470 12 12

www.albintra.be

info@albintra.be