DEEL 7	SCHRIJNWERKEN

# LOT 73	BINNENTRAPPEN

## 73.20.--.	SYSTEMEN

73.26.00.	VLIERING- EN ZOLDERTRAPPEN

## 73.26.00.	Zoldertrappen, systemen/ alg.  19-06-07

##### .10.	OMVANG

###### .11.	Definitie:

Deze zoldertrappen, trapladders of (schaar)trappen  worden in combinatie met dakluiken toegepast  voor een veilige  toegang van zolders.

###### .12.	De werken omvatten:

-	Het opmeten ter plaatse van de dagmaten en andere nodige afmetingen.

-	De levering en de plaatsing van de trappen, met bevestigingskader en zolderluik, met alle voorziene opties en accessoires.

-	Alle toebehoren voor ophanging en bevestiging (tijdelijk en definitief) van het trapgeheel.

###### .13.	Tevens in deze post inbegrepen:

-	De randafwerkingen, aansluitingen, ... met de omringende vloer- en plafondafwerkingen,

-	Het verwijderen van alle verpakkingsmaterialen.

-	Het opkuisen en reinigen van de treden na plaatsing van de trap.

...

##### .30.	MATERIALEN

Alle elementen van het trapgeheel, zoals de omkasting, de trapladder en een afsluitbaar luik, veerarmen, … komen verplicht van dezelfde fabrikant.

### 73.26.01.511.11.2	Zoldertrappen, vouwtrappen, hout/grenen

Fakro LWT Passive House – opvouwbare zoldertrappen in grenen, max. belasting 160 kg, superisolerend luik, U = 0,51 W/m2K

##### .20.	MEETCODE

###### .21.	Aard van de overeenkomst:

.21.20.	Pro memorie. [PM]

.21.50.	Totale prijs. [TP]

###### .22.	Meetwijze:

.22.10.	Meeteenheid:

.22.11.	Nihil. [1]

.22.16.	Statistische eenheden:

.22.16.10.	Per stuk. [st]

.22.20.	Opmetingscode:

Per stuk volgens type en afmetingen.

De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaand aan de plaatsing uitvoerig gecontroleerd door de aannemer.

##### .30.	MATERIALEN

.30.10.	Systeemeigenschappen:

Het trapgeheel omvat een grenen omkasting, een grenen uitklapbare ladder en een afsluitbaar uik (HDF+EPS isolatie).

Het luik wordt bevestigd aan de ladder, die scharierend is opgehangen in de kast.

Het totale gewicht van luik en ladder kan zonder moeite door 1 persoon worden neergelaten of opgeklapt. Om het luik in elke stand in evenwicht te houden is een inrichting voorzien met zijdelingse veerarmen met regelbare ingebouwde veren, die het luik in evenwicht houden rond de scharnieren.

.31.20.	Basiskenmerken:

#1.31.21	[Albintra - Fakro]

-	Leverancier:	Albintra

-	Merknaam:	Fakro

-	Type:	LWT Passive House

#2.31.22.	[neutraal]

.31.30.	Eigenschappen kast:

-	Materialen:	grenen code PNSY volgens NBN EN 13556 (Pinus Sylvestris L.), dikte 20 mm, hoogte 220 mm.

-	Afmetingen plafondopening: 	breedte: 62 of 72 cm; lengte: 122 cm

-	Buitenafmetingen kast: 	breedte: 58 of 68 cm; lengte 118,4 cm

-	Bevestigingssysteem:	de kast wordt zijdelings vastgezet in de dragende vloerplaat. Er wordt op gelet dat alle hoeken haaks en loodrecht zijn. De onderzijde moet in het vlak van het plafond liggen.

-	Afwerking rondom kader:	luchtdicht d.m.v. drievoudige dichtingsband rondom.

-	Optioneel:	Afwerking plafondkader met afdeklatten, in massief dennenhout of PVC. (indien voorzien in meetstaat).

.31.40.	Eigenschappen ladder:

-	Materialen:	hout, grenen code PNSY volgens NBN EN 13556 (Pinus Sylvestris L.). Alle metalen onderdelen zijn uit gegalvaniseerd of gebichromatiseerd staal.

-	Maximale belasting: 	160 kg.

-	Aantal trapdelen:	drie.

-	Aantal traptreden:	standaard 11, mogelijkheid om de trap onderaan af te zagen.

-	Trapafmetingen: 	sectie trapbomen: minimum 20 mm x 80 mm.

sectie traptreden: minimum 20 mm x 80 mm.

-	Afwerking traptreden:	bovenzijde antislip (geribde treden).

-	Breedte tredevlak:	8 cm.

-	Lengte tredevlak:	34 cm.

-	Sportafstand (optrede):	25 cm.

-	Maximum plafondhoogte: 	280 cm.

-	Hoogte opgeplooide trap:	36 cm.

-	Trapleuning: 	trappen voorzien van een rode metalen handleuning

-	Trapvoeten:	trappen voorzien van antislip voetjes in zwarte kunststof.

.31.50.	Eigenschappen luik:

-	Materiaal:	3 mm HDF + 74 mm EPS thermische isolatie + 3 mm HDF.

-	Totale opbouwdikte:	80 mm.

-	Hoogte kast:	22 cm.

-	Bevestiging:	Het luik kan d.m.v een clicksysteem tijdens de montage worden losgemaakt zodat de plaatsing door één persoon kan geschieden.

-	U-waarde luik:	0,51 W/m²K.

-	Klasse luchtdichtheid:	klasse 4 (hoogste klasse)(volgens EN 12207).

-	Scharnieren:	verdekt liggende scharnieren, openklappend naar onder.

##### .40.	 UITVOERING

###### .41.	Basisreferenties:

De uitvoering gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant.

###### .42.	Plaatsing:

De trap wordt met kader en luik als één geheel in de vloeropening geplaatst. Bij de bevestiging gebruikt de aannemer de door de fabrikant voorziene tijdelijke bevestigings- en ophangmiddelen. De definitieve ophanging van het trapgeheel gebeurt met aan de plafondopening aangepaste schroeven en eventueel pluggen.

Indien nodig wordt van het onderste ladderdeel een stuk afgezaagd, zodat de ladder optimaal en stabiel kan worden uitgeklapt. In dit geval worden de voetjes (indien aanwezig) onderaan de trap herplaatst onderaan dit trapdeel.

##### .50.	COORDINATIE

###### .55.	Met andere posten:

De uitvoering van dit artikel is o.a. te coördineren met:

-	De vloerafwerking;

-	De plafondafwerking;

-	...

##### .60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

###### .62.	Voor de uitvoering:

De trappen zijn conform aan EN 14975.

Bij de aanbesteding wordt een duidelijke documentatie voorgelegd, alsook het Passive House certificaat en de vereiste inbouwdetails.

# ALBINTRA - posten voor de meetstaat

Fakro LWT Passive House – opvouwbare zoldertrappen in grenen, max. belasting 160 kg, superisolerend luik, U = 0,51 W/m2K

#### P1	Opvouwbare zoldertrappen Fakro LWT Passive House [plafondopening] [hoogte] 	TP	[st]

#### #P2	Afwerking plafondkader met massief dennenhout	TP	[st]

#### #P3	Afwerking plafondkader met PVC-strook	TP	[st]

#### P4	…. 	PM	[1]

# Normen en referentiedocumenten

.31.30.	Eigenschappen kast:

>NBN EN 13556 (2003) – Rondhout en gezaagd hout - Benamingen van in Europa gebruikte houtsoorten.

.31.50.	Eigenschappen luik:

>NBN EN 12207 (2016) – Ramen en deuren - Luchtdoorlatendheid – Classificatie (ICS 91.060.50)

###### .62.	Voor de uitvoering:

>NBN EN 14975 (2007) – Loft ladders - Requirements, marking and testing.

ALBINTRA - FAKRO

Bistweg 80

BE 2520 Broechem

Tel.: +32 3 470 12 12

www.albintra.be

info@albintra.be