DEEL 1	RUWBOUW

# LOT 15	GEWAPEND BETON

15.70.--.	TRAPPEN & BORDESSEN IN GEWAPEND BETON

15.78.00.	TRAPPEN - WAPENINGEN EN VERANKERINGEN

## 15.78.40.	Trappen / hulpstukken, geluidsdempende wapeningen / alg.  16-06-11

(24.9) Xt6 (P3)

##### .10.	OMVANG

###### .12.	De werken omvatten:

- -	De voorbereiding van de steunen.

-	De levering en plaatsing van de geluidsdempende bordesopleggingen, trapvluchten van het merk HALFEN.

-	Het stellen, regelen en bevestigen van deze elementen en de nodige hulpstukken.

###### .13.	Tevens in deze post inbegrepen:

-	Het uitvoeren van een stabiliteitsstudie ter bepaling van de wapening

- -	De nodige veiligheids- en beschermingsmaatregelen.

#-	...

###### .14.	Niet in deze post inbegrepen:

...

###### .15.	Toepassing:

#Het geluidsdempend uitvoeren van in situ gestorte bordessen en trappen in trapkokers.

#Het geluidsdempend uitvoeren van prefab bordessen en trappen in trapkokers.

...

### 15.78.41.	Trappen / hulpstukken, geluidsdempende wapeningen voor prefab bordessen  16-06-11

(24.9) Xt6 (P3)

Halfen bordes-oplegbox HBB-F - Geluiddempende opleggingen en wapeningen voor geprefabriceerde bordesplaten

Halfen bordes-draagelement HBB - Draagelementen uit beton C35/45 voor verwerking in geprefabriceerde bordesplaten

Halfen bordes-wapeningskorf HBB - Wapeningskorven voor verwerking in geprefabriceerde bordesplaten

##### .20.	MEETCODE

###### .21.	Aard van de overeenkomst:

.21.30.	Inbegrepen. [PM]

.21.40.	Forfaitaire hoeveelheid. [FH]

###### .22.	Meetwijze:

.22.10.	Meeteenheid:

.22.11.	Nihil. [1]

#●	Toebehoren.

.22.16.	Statistische eenheden:

.22.16.10.	Per stuk. [st]

#●	Bordes-oplegboxen.

#●	Bordes-draagelementen.

#●	Bordes-wapeningskorven.

.22.20.	Opmetingscode:

-	Per stuk, volgens type.

Met vermelding van typecode

##### .30.	MATERIALEN

###### .30.	Algemene basisreferenties:

.30.30.	Normen en technische referentiedocumenten:

.30.32.	Geregistreerde normen:

>NBN EN 10020:2000 - R - FR,EN,DE - Definitie en indeling van staalsoorten = EN 10020:2000 [3e uitg.] [ICS: 01.040.77; 77.080.20]

>NBN EN ISO 3506-1:2010 - R - FR,EN,DE - Mechanische eigenschappen van bevestigingsartikelen van corrosievast staal - Deel 1: Bouten, schroeven en tapeinden [ISO 3506-1:1997] = EN ISO 3506-1:2009 [2e uitg.] [ICS: 21.060.10]

###### .32.	Algemene kenmerken of eigenschappen:

.32.10.	Beschrijving van het systeem:

Geluidsdempende opleggingen en draagelementen voor geprefabriceerde bordesplaten in trapkokers en trappenhuizen.

#1.32.11.	Prefab Bordes - inwerken van de draagelementen uit beton C35/45 bij fabrikant van het bordes

De draagelementen uit beton C35/45  worden geleverd aan en verwerkt door de fabrikant of producent van de prefab bordesplaat. Ze worden tijdens de productie van de prefab bordesplaat mee ingewerkt volgens plan.

#2.32.11.	Prefab Bordes - inwerken van de voorgevormde wapeningskorven bij de  fabrikant van het bordes

De wapeningskorven in staal S500 worden geleverd aan en verwerkt door de fabrikant of producent van de prefab bordesplaat. Ze worden tijdens de productie van de prefab bordesplaat mee ingewerkt volgens plan. De bekisting tijdens productie wordt volgens de binnenmaten van de overeenstemmende opleg box voorzien.

.32.12.	Prefab Bordes - geluidsdempende oplegging

De geluidsdempende oplegging Halfen bordes-oplegbox HBB bestaat uit een doosvormige verloren bekisting in soepele kunststof die in situ over de consoles van het prefab bordes worden geschoven . De draagvlakken (voegen) tussen het bordes  en de oplegging worden opgevuld met geluidsdempende elastomeer bi-Trapez oplegstroken.  Alle contactvlakken tussen bordes, trap en draagwand worden geïsoleerd. De hoogte van de doosvormige verloren bekisting, de wapeningskorf en de wapening zijn aangepast aan de hoogte van het bordes en de effectieve belasting (volgens berekening van de fabrikant of opgave van de stabiliteitsingenieur).

.32.20.	Basiskenmerken:

#1.32.21.	Bordes-oplegbox : [Halfen]

#-	Fabrikant:	Halfen

#-	Artikelomschrijving:	#HBB-bordes-oplegbox ...-F
#HBB-bordes-oplegbox ...-FQ
#HBB-bordes-oplegbox ...-FQS

#2.32.21.	Bordes-oplegbox en draagelementen voor prefab bordessen: [neutraal]

Het prefab bordes wordt bij de fabrikant/producent voorzien van HALFEN HBB draagconsoles met wapeningsbeugels geschikt voor de oplegging volgens de statische vereisten :

#1 [HBB-F]

-	Type:	bordes-oplegbox voor prefab bordes

#2 [HBB-FQ]

-	Type:	bordes-oplegbox voor prefab bordes met bijkomende opwaartse dwarskrachten

#3 [HBB-FQS]

-	Type:	bordes-oplegbox voor prefab bordes met bijkomende op- en zijwaartse dwarskrachten

#4 [voor HBB-F] [zonder bijkomende krachten]

#-	Type draagelement:	standaard draagconsole wapeningskorf in beton C35/45

#-	Type wapeningskorf:	standaard draagconsole met alleen wapeningskorf staal S500

#5 [voor HBB-FQ et FQS] [met bijkomende krachten]

#-	Type draagelement:	draagconsole wapeningskorf in beton C35/45

#-	Type wapeningskorf:	draagconsole met alleen wapeningskorf staal S500

.32.40.	Beschrijvende kenmerken:

.32.42.	Maateigenschappen Bordes-oplegbox:

#Bordeshoogte ≥ 160 mm [HBB 16-XXX]

-	Binnenmaat (h x b x t)	160x250x140 mm

-	Buitenmaat (h x b x t)	187x274x155 mm

#Bordeshoogte ≥ 180 mm [HBB 18-XXX]

-	Binnenmaat (h x b x t)	180x250x140 mm

-	Buitenmaat (h x b x t)	207x274x155 mm

#Bordeshoogte ≥ 200 mm [HBB 20-XXX]

-	Binnenmaat (h x b x t)	200x250x140 mm

-	Buitenmaat (h x b x t)	227x274x155 mm

.32.50.	Prestatiekenmerken:

.32.51.	ER 1 Stabiliteit:

-	Max. toelaatbare lasten:	volgens opgave fabrikant

.32.52.	Geluidsdemping:

-	Vermindering geluidstransmissie:	- 23 dB

>DIN 52210-6 - DE, EN - Bauakustische Prüfungen; Luft- und Trittschalldämmung; Bestimmung der Schachtpegeldifferenz

>DIN 4109-11 - DE, EN - Schallschutz im Hochbau - Teil 11: Nachweis des Schallschutzes - Güte- und Eignungsprüfung

##### .40.	UITVOERING

###### .41.	Basisreferenties:

.41.10.	Belangrijke opmerking:

Geluidsdempende opleggingen en draagelementen voor geprefabriceerde bordesplaten worden geplaatst volgens de plaatsingsvoorschriften van de fabrikant. De bevestigingsplannen worden opgesteld door de stabiliteitsstudie en goedgekeurd door de architect.

###### .44.	Plaatsingswijze:

.44.10.	Detailplan:

...

.44.20.	Montage:

-	De oplegboxen worden over de draagconsoles geschoven.

-	Geluidsisolerende platen type HTPL worden op de contactvlakken van het bordes (en de trappen) en de omringende muren geplaatst (zie tekening) en afgedicht met tape.

-	De bordessen worden met de oplegboxen in een mortelbed MG IIa DIN 1053 van minstens 1.5 cm dik gelegd.

-	Geluidsbruggen van verontreinigingen of indringend beton tussen de voegen van bordes/trappen en omliggende constructieonderdelen moet vermeden worden.

##### .50.	COÖRDINATIE

...

# HALFEN-posten voor de meetstaat

Volgnr.  1

Halfen bordes-oplegbox HBB-F - Geluiddempende opleggingen en wapeningen voor geprefabriceerde bordesplaten

#### #P1	Halfen Bordes-oplegbox voor prefab bordes met dikte ≥ 160 mm HBB 16-F	[FH]	[st]

#### #P1	Halfen Bordes-oplegbox voor prefab bordes met dikte ≥ 180 mm HBB 18-F	[FH]	[st]

#### #P1	Halfen Bordes-oplegbox voor prefab bordes met dikte ≥ 200 mm HBB 20-F	[FH]	[st]

#### #P1	Halfen Bordes-oplegbox voor prefab bordes met dikte ≥ 160 mm en met bijkomende opwaartse dwarskrachten HBB 16-FQ	[FH]	[st]

#### #P1	Halfen Bordes-oplegbox voor prefab bordes met dikte ≥ 180 mm en met bijkomende opwaartse dwarskrachten HBB 18-FQ	[FH]	[st]

#### #P1	Halfen Bordes-oplegbox voor prefab bordes met dikte ≥ 200 mm en met bijkomende opwaartse dwarskrachten HBB 20-FQ	[FH]	[st]

#### #P1	Halfen Bordes-oplegbox voor prefab bordes met dikte ≥ 160 mm en met bijkomende op- en zijwaartse dwarskrachten HBB 16-FQS	[FH]	[st]

#### #P1	Halfen Bordes-oplegbox voor prefab bordes met dikte ≥ 180 mm en met bijkomende op- en zijwaartse dwarskrachten HBB 18-FQS	[FH]	[st]

#### #P1	Halfen Bordes-oplegbox voor prefab bordes met dikte ≥ 200 mm en met bijkomende op- en zijwaartse dwarskrachten HBB 20-FQS	[FH]	[st]

Volgnr.  2

Halfen bordes-draagelement HBB - Draagelementen uit beton C35/45 voor verwerking in geprefabriceerde bordesplaten

#### #P2	Halfen Draagelement uit beton C35/45 voor prefab bordes HBB-draagelement …	[FH]	[st]

#### #P2	Halfen Draagelement uit beton C35/45 voor prefab bordes HBB draagelement … Q	[FH]	[st]

Volgnr.  3

Halfen bordes-wapeningskorf HBB - Wapeningskorven voor verwerking in geprefabriceerde bordesplaten

#### #P3	Halfen Wapeningskorf voor prefab bordes HBB-wapeningskorf …	[FH]	[st]

#### #P3	Halfen Wapeningskorf voor prefab bordes HBB-wapeningskorf … Q	[FH]	[st]

HALFEN NV handelt als Leviat

Borkelstraat 131

BE-2900 Schoten

Tel.: 03 658 07 20

Fax.: 03 658 15 33

www.halfen.be – www.leviat.com

info.halfen.be@leviat.com