DEEL 1	RUWBOUW

# LOT 15	GEWAPEND BETON

15.70.--.	TRAPPEN & BORDESSEN IN GEWAPEND BETON

15.78.00.	TRAPPEN - WAPENINGEN EN VERANKERINGEN

## 15.78.40.	Trappen / hulpstukken, geluidsdempende wapeningen / alg.  16-06-11

(24.9) Xt6 (P3)

##### .10.	OMVANG

###### .12.	De werken omvatten:

- -	De voorbereiding van de steunen.

-	De levering en plaatsing van de geluidsdempende bordesopleggingen, trapvluchten van het merk HALFEN.

-	Het stellen, regelen en bevestigen van deze elementen en de nodige hulpstukken.

###### .13.	Tevens in deze post inbegrepen:

-	Het uitvoeren van een stabiliteitsstudie ter bepaling van de wapening

- -	De nodige veiligheids- en beschermingsmaatregelen.

#-	...

###### .14.	Niet in deze post inbegrepen:

...

###### .15.	Toepassing:

#Het geluidsdempend uitvoeren van in situ gestorte bordessen en trappen in trapkokers.

#Het geluidsdempend uitvoeren van prefab bordessen en trappen in trapkokers.

...

### 15.78.42.	Trappen / hulpstukken, geluidsdempende wapeningen voor in situ gestorte bordessen  16-06-11

(24.9) Xt6 (P3)

Halfen bordes-oplegbox HBB-O - Geluiddempende opleggingen en wapeningen voor ter plaatse gestorte bordesplaten

#### #P2	Halfen Bordes-oplegbox voor ter plaatse gestort bordes met dikte ≥ 160 mm HBB 16-O	[FH]	[st]

#### #P2	Halfen Bordes-oplegbox voor ter plaatse gestort bordes met dikte ≥ 180 mm HBB 18-O	[FH]	[st]

#### #P2	Halfen Bordes-oplegbox voor ter plaatse gestort bordes met dikte ≥ 200 mm HBB 20-O	[FH]	[st]

#### #P2	Halfen Bordes-oplegbox voor ter plaatse gestort bordes met dikte ≥ 160 mm en met bijkomende opwaartse dwarskrachten HBB 16-OQ	[FH]	[st]

#### #P2	Halfen Bordes-oplegbox voor ter plaatse gestort bordes met dikte ≥ 180 mm en met bijkomende opwaartse dwarskrachten HBB 18-OQ	[FH]	[st]

#### #P2	Halfen Bordes-oplegbox voor ter plaatse gestort bordes met dikte ≥ 200 mm en met bijkomende opwaartse dwarskrachten HBB 20-OQ	[FH]	[st]

#### #P2	Halfen Bordes-oplegbox voor ter plaatse gestort bordes met dikte ≥ 160 mm en met bijkomende op- en zijwaartse dwarskrachten HBB 16-OQS	[FH]	[st]

#### #P2	Halfen Bordes-oplegbox voor ter plaatse gestort bordes met dikte ≥ 180 mm en met bijkomende op- en zijwaartse dwarskrachten HBB 18-OQS	[FH]	[st]

#### #P2	Halfen Bordes-oplegbox voor ter plaatse gestort bordes met dikte ≥ 200 mm en met bijkomende op- en zijwaartse dwarskrachten HBB 20-OQS	[FH]	[st]

Halfen-Bordes-oplegbox HBB-T - Geluiddempende opleggingen inclusief draagelementen voor ter plaatse gestorte bordesplaten

#### #P3	Halfen Bordes-oplegbox en draagelement voor bordes met dikte ≥ 160 mm HBB 16-T	[FH]	[st]

#### #P3	Halfen Bordes-oplegbox en draagelement voor bordes met dikte ≥ 180 mm HBB 18-T	[FH]	[st]

#### #P3	Halfen Bordes-oplegbox en draagelement voor bordes met dikte ≥ 160 mm en met bijkomende opwaartse dwarskrachten HBB 16-TQ	[FH]	[st]

#### #P3	Halfen Bordes-oplegbox en draagelement voor bordes met dikte ≥ 180 mm en met bijkomende opwaartse dwarskrachten HBB 18-TQ	[FH]	[st]

Halfen bordes-draagelement HBB - Draagelementen uit beton C35/45 zonder bordesoplegbox voor ter plaatse gestorte bordesplaten

#### #P4	Halfen Draagelement uit beton C35/45 zonder bordes-oplegbox HBB-draagelement	[FH]	[st]

#### #P4	Halfen Draagelement uit beton C35/45 zonder bordes-oplegbox HBB Q-draagelement	[FH]	[st]

Halfen bordes-oplegbox HBB - Wapeningskorven zonder bordes-oplegbox voor ter plaatse gestorte bordesplaten

#### #P4	Halfen Wapeningskorf zonder bordes-oplegbox HBB-wapeningskorf	[FH]	[st]

#### #P4	Halfen Wapeningskorf zonder bordes-oplegbox HBB-wapeningskorf Q	[FH]	[st]

Volgnr.  1

Halfen bordes - Toebehorens

#### #P5	Halfen Polystyreen opvulblok voor bordes-oplegbox HBB	PM	[1]

#### #P6	Halfen Bevestigingsnagels voor polystyreen opvulblok HBB	PM	[1]

##### .20.	MEETCODE

###### .21.	Aard van de overeenkomst:

.21.30.	Inbegrepen. [PM]

.21.40.	Forfaitaire hoeveelheid. [FH]

###### .22.	Meetwijze:

.22.10.	Meeteenheid:

.22.11.	Nihil. [1]

#●	Toebehoren.

.22.16.	Statistische eenheden:

.22.16.10.	Per stuk. [st]

#●	Bordes-oplegboxen.

#●	Bordes-draagelementen.

#●	Bordes-wapeningskorven.

.22.20.	Opmetingscode:

-	Per stuk, volgens type.

Met vermelding van typecode

##### .30.	MATERIALEN

###### .30.	Algemene basisreferenties:

.30.30.	Normen en technische referentiedocumenten:

.30.32.	Geregistreerde normen:

>NBN EN 10020:2000 - R - FR,EN,DE - Definitie en indeling van staalsoorten = EN 10020:2000 [3e uitg.] [ICS: 01.040.77; 77.080.20]

>NBN EN ISO 3506-1:2010 - R - FR,EN,DE - Mechanische eigenschappen van bevestigingsartikelen van corrosievast staal - Deel 1: Bouten, schroeven en tapeinden [ISO 3506-1:1997] = EN ISO 3506-1:2009 [2e uitg.] [ICS: 21.060.10]

###### .32.	Algemene kenmerken of eigenschappen:

.32.10.	Beschrijving van het systeem:

Geluidsdempende opleggingen en wapeningselementen voor ter plaatse gestorte bordesplaten in trapkokers en trappenhuizen.

#1.32.11.	In situ - geluidsdempende oplegging ingewerkt in metselwerk voor ter plaatse gestorte trapbordes

De geluidsdempende oplegging Halfen Bordes-oplegbox HBB bestaat uit een doosvormige verloren bekisting in soepele kunststof die mee in de dragende wand van het metselwerk wordt ingemetseld. Om de nodige stijfheid te garanderen tijdens het inwerken wordt tijdelijk een polystyrol blok in de soepele bekisting geplaatst.

#2.32.11.	In situ - geluidsdempende oplegging ingewerkt in gewapend beton voor ter plaatse gestorte trapbordes

De geluidsdempende oplegging Halfen bordes-oplegbox HBB bestaat uit een doosvormige verloren bekisting in soepele kunststof die mee in de dragende wand of de vloerplaat van het gewapend beton wordt ingegoten. Om deze te positioneren en de nodige stijfheid te garanderen tijdens het ingieten wordt tijdelijk een polystyreen opvulblok vastgenageld aan een bekistingsplaat.

De draagvlakken (voegen) tussen de tijdelijke polystyreen opvulblok en de oplegging worden opgevuld met geluidsdempende elastomeer bi-Trapez oplegstroken en een beschermingsstrip.

De oplegbox wordt over de blok geschoven en het geheel wordt ingegoten.

Alle contactvlakken tussen bordes, trap en draagwand worden geïsoleerd. De hoogte van de doosvormige verloren bekisting, de wapeningskorf en de wapening zijn aangepast aan de hoogte van het bordes en de effectieve belasting (volgens berekening van de fabrikant of opgave van de stabiliteitsingenieur).

.32.12.	In situ - geluidsdempende HTPL (8) plaat tussen bevestigingswand en ter plaatse gestorte trapbordes: [neutraal]

.32.13.	In situ - geluidsdempende draagconsole voor in situ gestorte trapbordes  plaatsen in de oplegbox: [neutraal]

#-	Halfen draagelement uit beton C35/45 HBB-draagelement.

#-	Halfen wapeningskorf uit staal S500 HBB-draagelement.

.32.13.	In situ - storten van trapbordes:

.32.20.	Basiskenmerken:

#1.32.21.	Draagconsole : [Halfen]

#-	Fabrikant:	Halfen

#-	Artikelomschrijving:	#HBB- ... - O
#HBB- ... - OQ
#HBB- ... - OQS
#HBB- ... - T
#HBB- ... - TQ

#2.32.21.	Bordes-oplegbox en draagelementen voor ter plaatse gestorte bordessen:

#1 [HBB-O]

-	Type:	bordes-oplegbox voor prefab bordes HBB-F

#2 [HBB-OQ]

-	Type:	bordes-oplegbox voor prefab bordes met bijkomende opwaartse dwarskrachten  HBB-FQ

#3 [HBB-OQS]

-	Type:	bordes-oplegbox voor prefab bordes met bijkomende op- en zijwaartse dwarskrachten HBB-FQO

#4 [voor HBB-O] [zonder bijkomende krachten]

-	Type draagelement:	draagconsole  wapeningskorf in beton C35/45

-	Type draagelement:	draagconsole  met alleen wapeningskorf staal S500 HBB-F

#5 [voor HBB-OQ en HBB-OQS] [met bijkomende krachten]

-	Type draagelement:	draagconsole  wapeningskorf in beton C35/45

-	Type draagelement:	draagconsole  met alleen wapeningskorf staal S500 HBB-F

#5 [O] [OQ] [OQS]

-	Polystyreen hardschuim vulling (5) die ervoor zorgt dat de box (1) zijn vorm behoudt.

-	Bevestigingsnagels (6) voor bevestiging van het polystyreen hardschuim (5) aan de bekisting (7)

.32.40.	Beschrijvende kenmerken:

.32.42.	Maateigenschappen Bordes-oplegbox:

#Bordeshoogte ≥ 160 mm [HBB 16-XXX]

-	Binnenmaat (h x b x t)	160x250x140 mm

-	Buitenmaat (h x b x t)	187x274x155 mm

#Bordeshoogte ≥ 180 mm [HBB 18-XXX]

-	Binnenmaat (h x b x t)	180x250x140 mm

-	Buitenmaat (h x b x t)	207x274x155 mm

#Bordeshoogte ≥ 200 mm [HBB 20-XXX]

-	Binnenmaat (h x b x t)	200x250x140 mm

-	Buitenmaat (h x b x t)	227x274x155 mm

.32.50.	Prestatiekenmerken:

.32.51.	ER 1 Stabiliteit:

-	Max. toelaatbare lasten	volgens opgave fabrikant

.31.55.	ER5 Geluidswering:

.31.55.30.	Contactgeluid:

-	vermindering geluidstransmissie	-23 dB

>DIN 52210-6 - DE, EN - Bauakustische Prüfungen; Luft- und Trittschalldämmung; Bestimmung der Schachtpegeldifferenz

>DIN 4109-11 - DE, EN - Schallschutz im Hochbau - Teil 11: Nachweis des Schallschutzes - Güte- und Eignungsprüfung

##### .40.	UITVOERING

###### .41.	Basisreferenties:

.41.10.	Belangrijke opmerking:

Geluidsdempende opleggingen en draagelementen voor geprefabriceerde bordesplaten worden geplaatst volgens de plaatsingsvoorschriften van de fabrikant. De bevestigingsplannen worden opgesteld door de stabiliteitsstudie en goedgekeurd door de architect.

##### .50.	COÖRDINATIE

...

# HALFEN-posten voor de meetstaat

Halfen bordes-oplegbox HBB-O - Geluiddempende opleggingen en wapeningen voor ter plaatse gestorte bordesplaten

#### #P2	Halfen Bordes-oplegbox voor ter plaatse gestort bordes met dikte ≥ 160 mm HBB 16-O	[FH]	[st]

#### #P2	Halfen Bordes-oplegbox voor ter plaatse gestort bordes met dikte ≥ 180 mm HBB 18-O	[FH]	[st]

#### #P2	Halfen Bordes-oplegbox voor ter plaatse gestort bordes met dikte ≥ 200 mm HBB 20-O	[FH]	[st]

#### #P2	Halfen Bordes-oplegbox voor ter plaatse gestort bordes met dikte ≥ 160 mm en met bijkomende opwaartse dwarskrachten HBB 16-OQ	[FH]	[st]

#### #P2	Halfen Bordes-oplegbox voor ter plaatse gestort bordes met dikte ≥ 180 mm en met bijkomende opwaartse dwarskrachten HBB 18-OQ	[FH]	[st]

#### #P2	Halfen Bordes-oplegbox voor ter plaatse gestort bordes met dikte ≥ 200 mm en met bijkomende opwaartse dwarskrachten HBB 20-OQ	[FH]	[st]

#### #P2	Halfen Bordes-oplegbox voor ter plaatse gestort bordes met dikte ≥ 160 mm en met bijkomende op- en zijwaartse dwarskrachten HBB 16-OQS	[FH]	[st]

#### #P2	Halfen Bordes-oplegbox voor ter plaatse gestort bordes met dikte ≥ 180 mm en met bijkomende op- en zijwaartse dwarskrachten HBB 18-OQS	[FH]	[st]

#### #P2	Halfen Bordes-oplegbox voor ter plaatse gestort bordes met dikte ≥ 200 mm en met bijkomende op- en zijwaartse dwarskrachten HBB 20-OQS	[FH]	[st]

Halfen-Bordes-oplegbox HBB-T - Geluiddempende opleggingen inclusief draagelementen voor ter plaatse gestorte bordesplaten

#### #P3	Halfen Bordes-oplegbox en draagelement voor bordes met dikte ≥ 160 mm HBB 16-T	[FH]	[st]

#### #P3	Halfen Bordes-oplegbox en draagelement voor bordes met dikte ≥ 180 mm HBB 18-T	[FH]	[st]

#### #P3	Halfen Bordes-oplegbox en draagelement voor bordes met dikte ≥ 160 mm en met bijkomende opwaartse dwarskrachten HBB 16-TQ	[FH]	[st]

#### #P3	Halfen Bordes-oplegbox en draagelement voor bordes met dikte ≥ 180 mm en met bijkomende opwaartse dwarskrachten HBB 18-TQ	[FH]	[st]

Halfen bordes-draagelement HBB - Draagelementen uit beton C35/45 zonder bordesoplegbox voor ter plaatse gestorte bordesplaten

#### #P4	Halfen Draagelement uit beton C35/45 zonder bordes-oplegbox HBB-draagelement	[FH]	[st]

#### #P4	Halfen Draagelement uit beton C35/45 zonder bordes-oplegbox HBB Q-draagelement	[FH]	[st]

Halfen bordes-oplegbox HBB - Wapeningskorven zonder bordes-oplegbox voor ter plaatse gestorte bordesplaten

#### #P4	Halfen Wapeningskorf zonder bordes-oplegbox HBB-wapeningskorf	[FH]	[st]

#### #P4	Halfen Wapeningskorf zonder bordes-oplegbox HBB-wapeningskorf Q	[FH]	[st]

Halfen bordes - Toebehorens

#### #P5	Halfen Polystyreen opvulblok voor bordes-oplegbox HBB	PM	[1]

#### #P6	Halfen Bevestigingsnagels voor polystyreen opvulblok HBB	PM	[1]

HALFEN NV handelt als Leviat

Borkelstraat 131

BE-2900 Schoten

Tel.: 03 658 07 20

Fax.: 03 658 15 33

www.halfen.be – www.leviat.com

info.halfen.be@leviat.com