DEEL 1	RUWBOUW

# LOT 15	GEWAPEND BETON

15.40.--.	VLOERPLATEN IN GEWAPEND BETON

15.48.00.	VLOERPLATEN, WAPENINGEN EN VERANKERINGEN, …

## 15.48.10.	Vloeren, wapeningssystemen / alg.  16-06-11

(41.9) Xt6 (J4)

##### .10.	OMVANG

###### .12.	De werken omvatten:

-	De levering van de wapeningselementen en de nodige hulpstukken.

-	Het stellen, regelen en bevestigen van de elementen en de hulpstukken.

###### .13.	Tevens in deze post inbegrepen:

- -	De nodige veiligheids- en beschermingsmaatregelen.

#...

###### .14.	Niet in deze post inbegrepen:

Het leveren of uitvoeren van het betonwerk, dit is voorzien in een andere bestekpost.

###### .15.	Toepassing:

#...

### 15.48.14.¦422.33	Vloeren, wapeningsprofielen/ doorponswapening, staal

(41.9) Xt6

Halfen HDB – Doorponswapening voor gegoten betonnen vloerplaten, …

##### Definitie: doorponswapening zijn wapeningselementen die mee ingestort worden in betonnen vloerplaten. Ze zorgen voor een betere verdeling van de belasting op de vloerplaat, zodat doorponsen (door plaatselijk hogere vloerbelasting) wordt voorkomen.

##### .20.	MEETCODE

###### .21.	Aard van de overeenkomst:

.21.30.	Inbegrepen. [PM]

.21.50.	Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]

###### .22.	Meetwijze:

.22.10.	Meeteenheid:

.22.12.	Geometrische eenheden

.22.12.12.	Per stuk. [stuk]

●	Elementen, met vermelding van plaatsingstype en afmetingen.

.22.20.	Opmetingscode:

Meting volgens het staalborderel van de betonstudie. De binddraden, overschotten, afval van staven e.d. worden niet gemeten, noch verrekend.

##### .30.	MATERIALEN

###### .30.	Algemene basisreferenties:

De doorponswapening bestaat uit elementen van staal.

De wapening beantwoordt aan de voorschriften van de reeks NBN A 24.

Ingestorte staalprofielen beantwoorden bovendien aan de normen NBN A 24, NBN B 51-001 en NBN B51-002.

###### .32.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. doorponswapening:

.32.10.	Beschrijving:

De doorponswapening is opgebouwd uit dubbelkopankers. Dit zijn wapeningsstaven van staal BE500, die voorzien zijn van 2 opgestuikte, ronde uiteinden. De ankers worden onderling verbonden tot een volledig element door een montageplatstaal.

.32.20.	Basiskenmerken:

#1.32.21.	Doorponswapening HBD: [Halfen-Leviat]

#-	Fabrikant:	Halfen-Leviat

#-	Typebenaming:	#HBD

#2.32.21.	Eigenschappen doorponswapening: [neutraal]

-	Materiaal:	stalen wapening (staal BE 500).

-	Diameter staven:	10, 12, 14, 16, 20 of 25 mm, volgens stabiliteitsstudie

-	Diameter van de koppen: 	3 maal de diameter van de staaf.

-	Detailtekening:	(modeltekening, niet noodzakelijk toegepast bij deze opdracht)

.32.50.	Prestatiekenmerken:

.32.51.	ER 1 Stabiliteit:

.32.51.10.	Belastingen:

-	Draagvermogen:	volgens stabiliteitsstudie

##### .40.	UITVOERING

De wapening wordt aangebracht overeenkomstig de normenreeks NBN B 15 en de voorschriften van de fabrikant.

De lassen worden uitgevoerd volgens de normen NBN A 24-301 en NBN A 24-302

De betondekking op de trek- en drukelementen bedraagt ten minste 30 mm.

###### .44.	Plaatsingswijze:

De verwerking en plaatsing van de doorponswapening gebeurt overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant ervan.

#Ter plaatse gestorte vloerplaten

De elementen worden op de voorgeschreven plaatsen in de reeds aanwezige plaatwapening gehangen.

#Breedplaatvloeren

Hierbij zijn er 2 mogelijkheden:

1. Met standaardelementen: de elementen worden met behulp van afstandhouders ondersteboven in de breedplaatvloer gestort.

2. De ankers worden voorzien van U-vormige afstandhouders. Ze worden bovenaan opgehangen in 2 U-vormige platstalen.  Door deze platstalen ten opzichte van elkaar te bewegen, roteren de ankers en komen de afstandhouders op de juiste plaats tussen de wapening van de breedplaatvloer terecht. Vervolgens worden de U-vormige platstalen verwijderd en de breedplaatvloeren gestort.

.44.30.	Bevestiging:

.44.30.10 Verwerking wapeningsstaven:

Elke voorlopige buiging die gevolgd wordt door een terugbuiging wordt zoveel mogelijk vermeden. Wanneer deze verrichting nodig is, gebeurt ze schokvrij.

Elke wapening die een zekere periode blootgesteld wordt aan de weersomstandigheden, en daardoor roestvorming op reeds uitgevoerd glad beton zou kunnen veroorzaken, wordt bestreken met cementmelk. Het plooien van deze wapeningen gebeurt in condities om brosse breuk of andere beschadigingen van het staal te voorkomen.

.44.30.20	Vastmaken van de wapeningen:

De wapeningen worden vastgemaakt met uitgegloeide binddraad, door lassen en met behoorlijk geschikte afstandshouders.

Als de wapeningen moeten worden gelast, moet de aannemer er zich van vergewissen dat dit kan gebeuren volgens het procédé dat hij wenst toe te passen.

De volgende lasprocédés voor wapeningen zijn toegelaten: weerstandlassen, vlambooglassen met de hand, half-automatisch lassen onder gas of vonklassen. Lassen met de lasbrander of smeedlassen is verboden.

.44.30.20	Afstandshouders:

Er wordt gebruik gemaakt van de nodige aangepaste afstandshouders om overal de vereiste betondekking te garanderen. Deze laatste zijn voldoende stevig en in voldoende aantal aangebracht zodat de wapening zich niet kan verplaatsen gedurende het betonstorten, hetzij door de uitgeoefende krachten, hetzij door het belopen.

Na verharding van het beton geven de afstandshouders geen aanleiding tot scheurvorming of vochtinfiltraties die het roesten van de wapening kan veroorzaken. Het contactoppervlak van de afstandshouders met de bekisting is zo klein mogelijk om de mogelijke nadelen als gevolg van differentiële thermische uitzetting of een eventuele oppervlaktebewerking te beperken.

##### .50.	CONTOLE EN KEURING

Een rekennota en een plan met de plaatsing van de elementen wordt aan de betrokken partijen ter goedkeuring meegeleverd door het studiebureau van de leverancier van de  doorponswapening.

# HALFEN-posten voor de meetstaat

Halfen – Doorponswapening voor gegoten betonnen vloerplaten, …

#### #P1	Doorponswapening, volgens stabiliteitsstudie [type,  toepassing]	VH	[stuk]

#### #P2	…

Normen en referentiedocumenten

##### .30.	MATERIALEN

>NBN A 24 - Staalproducten - Betonstaal - Staven, draden en gelaste wapeningsnetten - Algemeenheden en gemeenschappelijke voorschriften..

>NBN B 51-001 (1977) -  Stalen bouwconstructies (5de uitg. + erratum)

>NBN B 51-002 (1988) - Stalen bouwconstructies - Berekening volgens de methode van de grenstoestanden (1ste uitg.).

##### .40.	UITVOERING

>NBN B 15 (recentste uitgaven en hun addenda).

>NBN B 15-002 (1995).

>Eurocode 2: Berekening van betonnen draagsystemen - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen (1e uitg.)

>NBN B 15-004 (1996) - Beton, gewapend beton en voorgespannen beton - uitvoering (7e uitg.).

>NBN A 24-301 (1986) - Staalproducten - Betonstaal - Staven, draden en gelaste wapeningsnetten - Algemeenheden en gemeenschappelijke voorschriften (5de uitg.)

>NBN A 24-302 (1986) - Staalproducten - Betonstaal - Gladde en geribde staven - Gladde en geribde walsdraad (5de uitg.).

HALFEN NV handelt als Leviat

Borkelstraat 131

BE-2900 Schoten

Tel.: 03 658 07 20

Fax.: 03 658 15 33

www.halfen.be – www.leviat.com

info.halfen.be@leviat.com