DEEL 4	SPECIALE TECHNIEKEN – VERWARMING & SWW, VENTILATIE, HVAC, …

# LOT 40	CENTRALE VERWARMING – INDIVIDUELE INSTALLATIES

40.B0.--.	C.V. VLOERVERWARMING

40.71.00.	VERWARMINGSELEMENTEN - ALGEMEENHEDEN

## 40.71.10. 	Verwarmingslichamen / C.V., alg.

(56.4)Xa

##### .30.	ALGEMENE BESCHRIJVING - MATERIALEN

Indien de lokalen worden verwarmd door een combinatie van verschillende soorten verwarmingslichamen (b.v. radiatoren en convectoren), dan dienen ze samen te voldoen aan de specificaties die voor elke soort verwarmingslichamen zijn opgegeven.

##### .40.	ALGEMENE BESCHRIJVING - UITVOERING

De technische studie van de te installeren elementen gebeurt volgens de voorschriften en richtlijnen van het RAPPORT nr. 14 Ontwerp en dimensionering van centrale-verwarmingsinstallaties met warm water.

>RAPPORT nr. 14  - 2013 - Ontwerp en dimensionering van centrale-verwarmingsinstallaties met warm water (WTCB).

##### .50.	COORDINATIE

Voor de aanvang van de werken legt de aannemer tijdig een plaatsingsplan ter goedkeuring voor aan #de architect. #het studiebureau.

Dit plaatsingsplan vermeldt de aard, afmetingen, vermogen en positie van de verwarmingslichamen.

De aannemer ziet er op toe dat de verschillende soorten verwarmingslichamen samen kunnen gebruikt worden, en garandeert een perfecte werking van het geheel.

De uitvoering van deze post is te coördineren met:

-	Verwarmingsinstallaties/C.V., systemen/alg.

-	Verwarmingsinstallaties/C.V., leidingen, alg.

-	Verwarmingsinstallaties/C.V., radiatorkranen/alg.

40.74.00.	VERWARMINGSELEMENTEN – ELEKTRISCHE BADKAMERRADIATOREN

## 40.74.10. 	Verwarmingslichamen / CV-EL, sierradiatoren, alg.

(56.4)Xa

##### .10.	OMVANG

###### .12.	De werken omvatten:

-	De levering en plaatsing van elektrische sierradiatoren met ronde buizen van het type Vasco Iris met inbegrip van:

-	de bijhorende bevestigingsmiddelen,

#-	het leveren en plaatsen van de kranen of thermostatische kranen.

-	de aansluiting op het elektriciteitsnet

-	de controle op hun goede werking in de installatie.

-	de eventuele aanpassingen en/of vervangingen tot perfecte werking in de installatie.

-	…

### 40.74.10. ¦ 422 9- 	Verwarmingslichamen / CV-EL, buisradiatoren, staal

(56.4)Xh2

Vasco Iris HD-EL / HDR-EL – verticale elektrische sierradiator met horizontale rechte of licht gebogen buizen geschikt voor toepassing in badkamers

##### .20.	MEETCODE

Per stuk, opgesplitst per ruimte en per type met vermelding van de afmetingen, het afgegeven vermogen en het type aansluiting. Meting van het netto aantal te plaatsen radiatoren.

##### .30.	MATERIALEN

###### .31.	Kenmerken of eigenschappen van de sierradiator:

.31.10.	Systeembeschrijving:

Verticaal te plaatsen elektrische sierradiator geschikt voor werking op CV of uitsluitend elektrisch voor toepassing in badkamers. De radiator is opgebouwd uit 2 evenwijdige verticale buizen (collector, achterliggend, D-profiel 34 x 34 mm) waarop meerdere evenwijdige, horizontale rechte of gebogen ronde buizen (ø 22 mm) elektrisch lasergelast zijn (onzichtbare lasnaden). De radiator is geschikt voor aansluiting op één- of tweepijpsystemen CV-systemen en uitgerust met een elektrische verwarmingsweerstand en regelsysteem.

De radiatoren voldoen aan de voorschriften van en zijn getest volgens:

>NBN EN 442-1/A1  2003 - Radiatoren en convectoren - Deel 1: Technische voorschriften en eisen [ICS: 91.140.10]

>NBN EN 442-2/A2 2003 - Radiatoren en convectoren - Deel 2: Beproevingsmethoden en opgave van de prestatie [ICS: 91.140.10]

>NBN EN 442-3  2003 - Radiatoren en convectoren - Deel 3: Conformiteitsbeoordeling [ICS: 91.140.10]

.31.20.	Basiskenmerken:

.31.21.	[fabrikant]

-	Leverancier:	Vasco N.V.

-	Handelsmerk en type:	Iris HD-EL / HDR-EL

.31.21.	Kenmerken of eigenschappen v/d radiatoren:

-	Materiaal:	staal

-	Verticale buis (collector): 	2 D-vormige , achterliggende buizen 34 x 34 mm

-	Horizontale buizen:	#recht (HD-EL)
#licht gebogen, ca 10° (HDR-EL)

ronde buizen ø 22 mm

-	Vermogen: 	... W. (bij regime 75/65/20 °C)

-	Breedte: 	... mm.

-	Hoogte: 	... mm.

-	Diepte: 	... mm.

-	Standaardwerkdruk: 	10 bar

-	Maximale bedrijfstemperatuur: 	110 °C

-	Oppervlakte-afwerking: 	KTL grondlaag, poedercoating.

-	Kleur:	#wit RAL9016 [standaard] 
#RAL-kleur ... [volgens kleurenkaart fabrikant]
#Natural-kleur ... [volgens kleurenkaart fabrikant]
#Sanitary-kleur ... [volgens kleurenkaart fabrikant]
#Metallic-kleur ... [volgens kleurenkaart fabrikant]

.32.22.	Kenmerken van de elektrische weerstand:

-	Aansluiting:	220 V

-	Vermogen:	... W.

-	Elektrisch element:	1# ST PTC Weerstand klasse II – klasse IP64
2# SD Slidex regeling met klassieke  weerstand klasse II
3# SD –RF-S  Radiofrekwente thermostaat en ontvanger met klassieke weerstand 
4# SD –RF-L  Luxe radiofrequente thermostaat en ontvanger met klassieke weerstand, met programmeerbare dagprogramma’s

.32.23.	Aansluiting:

#-	Eénpuntsaansluiting:	#éénpijpssysteem
#tweepijpssysteem

#-	Tweepuntsaansluiting:	#éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) 
#tweepijpssysteem (standaard)

Pro Memorie

Raadpleeg de fabrikant voor een installatie van  gemengde radiatoren voor afwisselend gebruik.

.32.25.	Toebehoren:

#-	Muurbevestigingen:	3 regelbare muursteunen [standaard]

#-	Droog- en stapelrek:	#recht  #gebogen uitgevoerd in  inox [optie]

##### .40.	UITVOERING

###### .41.	Basisreferenties:

.41.10.	Belangrijke opmerking:

De werken worden uitgevoerd door een aannemer gespecialiseerd in loodgieterij, sanitaire werken en/of verwarmingsinstallaties.

###### .44.	Plaatsingswijze:

De radiatoren worden geplaatst volgens de voorschriften van de fabrikant.

##### .60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

###### .61.	Voor levering:

.61.10.	Voor te leggen documenten:

De fabrikant beschikt over een ISO-9001 en ISO-14001-certificaat.

###### .65.	Na uitvoering:

.65.30.	Proeven ter plaatse:

De oplevering van de radiatoren, leidingen en aansluitingen gebeurt pas na uitvoering van volgende drukproef:

-	Na plaatsing worden alle radiatoren en leidingen gedurende 36 uur onder een druk van 6 kg/cm geplaatst. Pas als deze test uitwijst dat er geen drukverliezen optreden mag de eindlaag worden aangebracht.

.65.60.	Definitieve oplevering:

.65.61.	Definitieve technische oplevering:

De leverancier biedt een 10-jarige fabrieksgarantie op waterdichtheid en lak van de radiatoren.

## Vasco - posten voor de meetstaat

Volgnr.  1

#### P1	Verticale sierradiator met horizontale buizen [afmetingen] [vermogen][afwerking, kleur]	FH	[m]

#### #P2	rechte buizen Iris (HD-EL)	PM	[1]

#### #P2	licht gebogen buizen Iris (HDR-EL)	PM	[1]

#### P3	Elektrische weerstand [type/regeling] [vermogen  …  W]	PM	[1]

#### P4	Muurbevestigingen	PM	[1]

#### #P5	Droog- en stapelrek	FH	[st]

VASCO

Kruishoefstraat 50

BE 3650 Dilsen

Tel.: 089 79 04 11

Fax: 089 79 05 00

Mail: info@vasco.eu

URL: www.vasco.eu