DEEL 9	BUITENINRICHTING EN BUITENINFRASTRUCTUURWERKEN

# LOT 99	AFSLUITINGEN EN ANDERE OMHEININGEN BUITEN HET GEBOUW

99.50.--.	POORTEN

99.51.00.	DRAAIPOORTEN

## 99.51.20.	Omheiningen, draaipoortsystemen, alg. voor utiliteitsbouw  02-08-11  KOPAL

(93) Aa (T12)

##### .10.	OMVANG

###### .12.	De werken omvatten:

-	Het opmeten ter plaatse van de nodige afmetingen.

-	De levering en plaatsing van een draaipoortgeheel van het merk KOPAL geschikt voor integratie in omheining.

-	De levering en plaatsing van het hang- en sluitwerk (beslag en toebehoren), d.w.z. van de toebehoren voor het bedienen, sluiten en vergrendelen.

-	De plaatsing incl. bevestiging en de regeling van de poort, zowel voor de vaste als voor de bewegende delen.

###### .13.	Tevens in deze post begrepen:

#-	…

###### .14.	Niet in deze post begrepen:

#-	…

###### .15.	Toepassing:

#…

###### .16.	Belangrijke opmerking:

#…

### 99.51.20.¦42-.¦..¦01	Omheiningen, draaipoortsystemen / staalmatvulling, voor utiliteitsbouw  02-08-11  KOPAL

(93) Ah2 (T12)

Industriële Draaipoort - Draaipoort met enkele of dubbele vleugel in staal met staalmatvulling

##### .20.	MEETCODE

###### .21.	Aard van de overeenkomst:

.21.10.	Som over het geheel. [TP]

.21.20.	Pro Memorie. [PM]

###### .22.	Meetwijze:

.22.16.10.	Per stuk. [st]

●	Poortgeheel.

.22.16.	Statistische eenheden:

.22.20.	Opmetingscode:

-	Per type of model en kenmerken.

-	Standaard afmetingen fabrikant.

-	Montage, bevestiging, aansluiting en het in werking stellen inbegrepen.

-	De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaandelijk uitvoerig gecontroleerd door de aannemer en desgevallend verrekend.

-	…

##### .30.	MATERIALEN

###### .31.	Kenmerken van de draaipoort:

.31.10.	Beschrijving:

#Enkele #dubbele industriële draaipoort bestaande uit  #1 #2 poortvleugel(s) tussen poortpalen, met regelbare scharnierelementen.

De kader bestaat uit een stalen buisprofiel hoeks gelast met sectie volgens poortbreedte, met verzwaarde onderligger en staander aan de scharnierzijde.

.31.20.	Basiskenmerken:

#.31.21.	[fabrikant]

-	Leverancier:	KOPAL

-	Type, commerciële benaming:	Industriële Poort met staalmatvulling

#.31.22.	[neutraal]

.31.22.10.	Poortframe:

-	Poortframe opbouw:	stalen buisprofiel hoeks gelast met sectie
# 50/50/2  mm [enkele   ≤ 2,50 m, dubbele ≤ 5,00 m ]
# 60/60/2  mm [enkele   > 2,50 m, dubbele > 5,00 m]
# 80/80/3  mm [enkele   > 5,50 m, dubbele > 11,00 m]

Verzwaarde onderligger en staander scharnierzijde 
# 80/60/3  mm [enkele   > 3,50 m en ≤ 4,50 m, dubbele ≥ 7,00 en ≤ 9,00 m  ]
# 120/60/3  mm [enkele   > 4,50 m, dubbele > 9,00 m]
# 120/80/3  mm [enkele   > 5,50 m, dubbele > 11,00 m]

#waarbij het bovenste profiel voorzien is van een puntenkam [standaarduitvoering vanaf hoogte 180 cm]

-	 Vulling:	staalmat 8/6/8 mm gelast in de kader

-	Scharnieren:	boven- en onderaan voorzien van regelbare scharnieren, 180° opendraaiend.
# M20 [enkele poortbreedte  < 5,50 m, dubbele ≤ 10,00 m]
# M30 [enkele poortbreedte  ≥ 5,50 m, dubbele ≥ 11,00]

-	Poorthoogte: 	… m

[standaard hoogtes bij enkele of dubbele poort met spijlen]

#1,00 m
#1,25 m
#1,50 m
#1,80 m
#2,00 m
#2,25 m
#2,50 m

-	Poortbreedte: 	… m

[standaard breedtes bij enkele poort met spijlen]

#1,00 m
#1,50 m
#1,75 m
#2,00 m
#2,25 m
#2,50 m
#3,00 m
#3,50 m
#4,00 m
#4,50 m
#5,00 m
#5,50 m
#6,00 m

[standaard breedtes bij dubbele poort met spijlen]

#3,00 m
#3,50 m
#4,00 m
#4,50 m
#5,00 m
#6,00 m
#7,00 m
#8,00 m
#9,00 m
#10,00 m
#11,00 m
#12,00 m

.31.22.20.	Poortpalen:

-	Type:	#unipost palen  met een geprofileerde gleuf voor regelbare bevestiging van de scharnieren en een draadaansluitingslip met perforaties (voor enkele poortvleugel <=3.50 m; voor dubbele poortvleugel <=7.00 m)

#vierkante palen  met opgelaste spanstaaf voor draadaansluiting. (voor enkele poortvleugel >= 4.00 m; voor dubbele poortvleugel >=8.00 m)

De sectie van de paal is aangepast  aan de poortbreedte.

-	Paallengte:	hoogte van de poort inclusief grondspeling + 80 cm,

.31.22.30.	Ophanging en sluiting:

-	Ophanging van het poortframe:	#aan poortpalen m.b.v. regelbare scharnieren
#aan de muur m.b.v. muurplaten met regelbare scharnieren

-	Slotconstructie:	- de sluiting is voorzien van een slotkast met inox cilinderslot met  dag- en nachtpen, inclusief 3 sleutels

#- de poortaanslag is voorzien aan #de muur #de poortpaal#

-	Grondgrendel:	# elke poortvleugel is uitgerust met een inwendige grondgrendel (voor unipost tot max. 120/120/3 mm)

# elke poortvleugel is uitgerust met een uitwendige grondgrendel (voor vierkante paal >= 140/140/4 mm)

#.31.22.40.	Fundering:

-	Type:	# ter plaatse gegoten betonfundering
#...

#-	Betonsamenstelling:	C20/25…

-	Ligging:	zie plannen

.31.44.	Waarneming, uitzicht:

- 	Stalen onderdelen	warmbad verzinkt (EN ISO 1461) en afgewerkt met polyester poedercoating ca 80 µ

-	Kleur :	#RAL 6005 
#RAL 6009 
#RAL 7039 
#RAL 7016 
#RAL 9010
#RAL 9005bl
#RAL 9004m
#RAL … [op aanvraag]

##### .40.	UITVOERING

###### .44.	Plaatsingswijze:

.44.10.	Detailplan:

...

.44.20.	Montage:

De poortpalen worden in het beton ingegoten. De scharnieren worden aangebracht in de voorziene bevestigingsgaten van het kader en de paal. Tussen de onderkant van de poortkader en de bodem wordt een ruimte gelaten van minimum 80 mm.

Tijdens het plaatsen moet het funderingsplan strikt gevolgd worden.

...

.44.30.	Bevestiging:

De poortpalen worden stevig vastgezet in een gestorte betonfundering volgens de voorschriften en aanduidingen van de fabrikant.

...

.44.40.	Voorzorgsmaatregelen:

...

##### .50.	COÖRDINATIE

###### .55.	Met andere posten:

.55.10.	Deel 1 - Ruwbouw:

.55.13.	Lot 13 - Funderingen

...

.55.50.	Deel 5 - Speciale technieken - Elektriciteit:

...

# KOPAL - posten voor de meetstaat

Industriële Draaipoort - Draaipoort met enkele of dubbele vleugel in staal met staalmatvulling

#### #P1	Enkele industriële draaipoort [afmetingen] [volgens detailplan]	TP	[st]

#### #P1	Dubbele industriële draaipoort [afmetingen] [volgens detailplan]	TP	[st]

#### P2	[kleur: warmbad verzinkt / poedercoating RAL ...]	PM	[1]

KOPAL NV

Ieperstraat 75 A

B 8610 Kortemark

Tel.: 051 57 09 00

Fax: 051 57 09 88

info@kopal.be

www.kopal.be