DEEL7	SCHRIJNWERKEN

# LOT 74	MONTAGEWANDEN - Niet-dragende systemen

74.30.--.	SCHEIDINGSWANDEN – NIET DRAGENDE SYSTEMEN

74.34.00.	GLASWANDEN

## 74.34.10.	Binnenwanden, vaste glaswandsystemen, alg.

### 74.34.10.¦435.26.¦.¦02	Binnenwanden, vaste glaswandsystemen, glas/aluminium

ALUPROF

MB-78– Aluminium profielen met driekamerconstructie, voor brandwerende glaswanden, beglaasde buitendeuren (Ei 30 - Ei 60) en beglaasde binnendeuren (Ei1 30 - Ei1 60)

##### .20.	MEETCODE

###### .22.	Meetwijze:

.22.12.	Geometrische eenheden:

.22.12.22.	Per stuk. [stuk]

#●	Glaswanden.

#●	Binnendeuren, enkel.

#●	Binnendeuren, dubbel.

#●	Buitendeuren, enkel.

#●	Buitendeuren, dubbel.

.22.20.	Opmetingscode:

Per type of model, glaswanden, enkele en dubbelle deuren.

De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief.

De afmetingen worden voorafgaandelijk uitvoerig gecontroleerd en desgevallend verrekend.

##### .30.	MATERIALEN

###### .31.	Eigenschappen van de brandwerende deuren en glaswanden:

.31.10.	Systeembeschrijving:

Glaswandsysteem MB-78 Ei 30 en MB-78 Ei 60 voor het uitvoeren van verschillende brandwerende wandoplossingen, al dan niet voorzien van enkele of dubbelle deuren.

Het systeem MB-78 E i 30 heeft een goede thermische en akoestische isolatie (tot 41 dB) en een brandwerendheid van 30 minuten (Ei 30, volgens de norm PN-EN 13501-2:2016).

Het systeem MB-78 E i 60 heeft een goede thermische en akoestische isolatie (tot 41 dB) en een brandwerendheid van 60 minuten (Ei 60, volgens de norm PN-EN 13501-2:2016).

De constructie van het systeem is gebaseerd op aluprofielen met thermische afstandhouders.

Brandisolatie-elementen worden in de profielkamers en in de isolatieruimten tussen de profielen en de stalen accessoires en verbindingsstukken gezet.

De constructiediepte van de profielen is 78 mm. Het is mogelijk om brandwerend glas of vulpanelen te plaatsen met dikte van 8 mm tot 65,5 mm.

De technische kenmerken van binnendeuren MB-78 Ei1 60 met 60’ brandweerstand worden beschreven in de ATG 3039, buitendeuren zijn uitgevoerd volgens Europees classificatie  1036.3_20_R488_issue7_RK_EI130.

De technische kenmerken van binnendeuren MB-78 Ei1 30 met 30’ brandweerstand worden beschreven in de ATG 3040, buitendeuren zijn uitgevoerd volgens Europees classificatie  1036.4_20_R488_issue7_RK_EI160.

Vaste delen zijn conform classificatie 01036_1_21_R562NZP__ENG_issue 5-EI 30 (30’ brandweerstand) of 01036_2_21_R562NZP__ENG_issue 6-EI 60 (60’ brandweerstand)

#.32.21.	[fabrikant]

-	Leverancier:	ALUPROF.

-	Handelsmerk en types:	MB-78 E i 30 brandwerende wandpanelen

MB-78 E i1 30 brandwerende binnendeuren met ATG

MB-78 E i 30 brandwerende buitendeuren

MB-78 E i 60 brandwerende wandpanelen

MB-78 E i1 60 brandwerende binnendeuren met ATG

MB-78 E i 60 brandwerende buitendeuren

#32.22.	[neutraal]

.32.23.	Samenstellende materialen:

-	Basismateriaal profielen:	100 % recycleerbaar aluminium

-	Thermische isolatie:	Polyamide, versterkt met 25% glasvezel.

-	Brandwerende isolator:	de nodige GKF gipsplaten of koelende inzetstukken CI en silicaatcementpanelen geproduceerd door PROMATECT-H worden toegevoegd tot de gevraagde brandweerstand wordt bekomen. Brandwerende uitzetstrips worden van platen afgesneden of op rollen geleverd.

-	Materiaal afdichtingsprofielen:	soepel EPDM (volgens TV 221)

-	Kleur afdichtingsprofielen:	grijs of zwart

-	Oppervlaktebehandeling:	gepoederlakt of geanodiseerd.

-	Kleur:	door de architect te kiezen uit het volledige kleurengamma van de fabrikant.  (kleurkeuze volgens vermelding in de meetstaat). Het verbindingssysteem met behulp van een thermische afstandhouder maakt het mogelijk om profielen in twee kleuren te gebruiken – verschillend aan binnenzijde en buitenzijde.

###### .33.	Kenmerken van de glaswanden:

-	Bouwdiepte:	78 mm (vleugel), 78 mm (kozijn).

-	Beglazingsdikte:	8 – 65,5 mm.

-	Maximale afmetingen:	H tot 4000 mm.

-	Maximaal gewicht paneel:	250 kg.

Pro Memorie: De juiste selectie van optimale profielen voor constructies dient te gebeuren op basis van de richtlijnen in

de sectie "Constructieanalyse". Deze sectie bevat ook informatie over de maximaal toelaatbare afmetingen van

glaswanden, deurvleugels en technische ramen.

-	Afwatering:

-	Aantal en type afwatering:	Zichtbare afwatering mogelijk met de gebruikte profielen.

▪ buitenafwateringsgleuven met maximale tussenafstand van 800 mm, minimum 2 gleuven.
▪ afwateringsgleuven in de sponning met maximale tussenafstand van 800 mm, minimum 2 gleuven.

.33.40.	Types glaswanden:

Variant 1

-	Type:	glaspaneel met zichtbaar kader rondom.

Variant 2

-	Type:	glaspaneel zonder verticale tussenstijlen – “glas-op-glas”.

-	Aansluiting glaspanelen:	de ruimte tussen glaspanelen (4 mm) wordt opgevuld met brandwerend materiaal en afgewerkt met brandbestendige siliconen.

-	Kleur siliconen:	volgens meetstaat, mogelijk in zwart, grijs, wit.

Vervolg

.33.50.	Prestatiekenmerken:

.33.53.	ER 3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

-	Waterdichtheid (EN 12208):	klasse 5A

-	Luchtdoorlatendheid (EN 12207):	klasse 4

.33.54.	ER4 Gebruiksveiligheid:

-	Brandweerstand:	30 minuten (Ei 30) of 60 minuten (Ei 60)		…

.33.56.	ER 6 Energiebesparing en warmtebehoud:

- Akoestische isolatie:	tot 41 dB.

###### .34.	Kenmerken van de deuren:

.34.10	Profielen voor deuren.

-	Bouwdiepte:	78 mm

-	Beglazingsdikte:	8 – 65,5 mm.

-	Maximale afmetingen vleugel:	H tot 3000 mm, L tot 2500 mm (dubbele deur).

-	Maximaal gewicht vleugel:	250 kg.

-	Vorm profielen:

Principedoorsnede vaste stijl	Principedoorsnede deurblad in kader

Principedoorsnede onderzijde deur

Pro Memorie: De juiste selectie van optimale profielen voor constructies dient te gebeuren op basis van de richtlijnen in

de sectie "Constructieanalyse". Deze sectie bevat ook informatie over de maximaal toelaatbare afmetingen van

glaswanden, deurvleugels en technische ramen.

-	Afwatering:

-	Aantal en type afwatering:	Zichtbare afwatering mogelijk met de gebruikte profielen.

▪ buitenafwateringsgleuven met maximale tussenafstand van 800 mm, minimum 2 gleuven
▪ afwateringsgleuven in de sponning met maximale tussenafstand van 800 mm, minimum 2 gleuven.

.34.11	Deurtypes:

Variant 1

-	Type:	brandwerende deur, één deurvleugel, opendraaiend.

-	Hang- en sluitwerk:	te kiezen uit door de fabrikant van de profielen toegelaten types.

Variant 2

-	Type:	brandwerende deur, twee deurvleugels, opendraaiend.

-	Hang- en sluitwerk:	te kiezen uit door de fabrikant van de profielen toegelaten types.

Variant 3

-	Type:	brandwerende, rookwerende deur, één deurvleugel, opendraaiend.

-	Hang- en sluitwerk:	te kiezen uit door de fabrikant van de profielen toegelaten types.

-	Rookdichtheid:	Sa3, S200 (EN 13501-2)

Variant 4

-	Type:	brandwerende, rookwerende deur, twee deurvleugels, opendraaiend.

-	Hang- en sluitwerk:	te kiezen uit door de fabrikant van de profielen toegelaten types.

-	Rookdichtheid:	Sa3, S200 (EN 13501-2)

Vervolg

.34.50.	Prestatiekenmerken deuren:

.34.53.	ER 3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

-	Waterdichtheid (EN 12208):	klasse 5A

-	Luchtdoorlatendheid (EN 12207):	klasse 4

.34.54.	ER4 Gebruiksveiligheid:

-	Brandweerstand:	30 minuten (Ei 30) of 60 minuten (Ei 60)		…

.34.56.	ER 6 Energiebesparing en warmtebehoud:

- Akoestische isolatie:	tot 41 dB.

###### .35	Kenmerken van de secundaire componenten:

-	Beglazing:	Enkel de beglazing die in de ATG is voorschreven mag worden voorzien. De beglazing moet een ATG -goedkeuring en/of Benor-attest genieten. De plaatsing gebeurt overeenkomstig TV221 – “Plaatsing van glas in sponningen” (WTCB).

#-	Vulling:	panelen, type …

#-	Ventilatieroosters:	…

-	Glaslatten :	glaslatten met extra afdichting.

-	Schroeven, bouten en moeren:	uitsluitend vervaardigd van roestvast staal

-	Materiaal verstevigingsprofielen:	aluminium profielen

-	Bevestiging in de ruwbouw:	d.m.v. galvanisch beschermde stalen ankers, …

-	Kitvoegwerk:	Kitten worden gebruikt als dichtingsvoeg van de ruwbouw of voor het opkitten van glas indien geen voorgevormde dichtingen gebruikt worden; ze moeten goedgekeurd zijn door de BUtgb voor de gebruikte toepassingen conform STS 56.1.

##### .40.	UITVOERING

###### .41.	Basisreferenties:

De uitvoering gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant.

###### .42.	Algemene voorschriften:

.42.10.	Voorbereidende werkzaamheden:

Alle mortel en kalk(specie), zullen worden verwijderd onder, opzij van, boven en achter het raamkozijn, zodat de zetting van de ramen hierdoor niet belemmerd wordt.

...

.42.20.	Samenvoeging en fabricatie:

Het verbinden van de profielen gebeurt door het gebruik van de bij het systeem meegeleverde aluminium verbindingsstukken en hulpstukken. Hoekverbindingen van het type "L" worden uitgevoerd door de uiteinden van de kozijn- of vleugelprofielen onder een hoek van 45° af te zagen, gevolgd door krimpen of vastzetten en lijmen (met CORALGLUE® - tweecomponentenlijm) in aluminium hoekprofielen die in de binnenkamers van de profielen zijn ingebed. Kruisverbindingen van het type "T" worden uitgevoerd door de dwarsstukken vast te zetten in de ingebedde hoekprofielen en te lijmen met CORALGLUE® - tweecomponentenlijm.

.42.21.	Plaatsing beslag:

-	Montage beslag:	met roestvaste schroeven.

.42.22.	Plaatsing glasafdichtingen:

De glasafdichtingen moeten aangepast zijn aan de glasdikte en de glassponningsbreedte.

-	Type:	inline dichting (coëxtrusie)

De beglazing wordt afgedicht met een voorgevormde en rondomlopende beglazingsstrip, geplaatst volgens TV 221:2001.

Voor de juiste keuze van de glaslijsten en de uitvoering van de afdichting moet met de fabrikant  worden overlegd.

.42.30.	Oplevering

Alle montagewiggen worden voor de oplevering verwijderd.

###### .44.	Uitvoeringswijze:

.44.20.	Montage:

Bij de plaatsing mogen geen constructie-onderdelen worden doorboord en/of beschadigd zonder de uitdrukkelijke goedkeuring van de architect.

.44.30.	Bevestiging:

.44.31.	Verankering aan de draagstructuur

-	Het buitenschrijnwerk wordt symmetrisch in de opening geplaatst en in functie van de aansluitingen, de ruimte voor de scharnieren en hun afregeling, op de vereiste afstand van de ruwbouw aangebracht. De opstelling is perfect loodrecht, waterpas en in horizontale richting in de as gezet, met inachtneming van de maximale afwijking ten aanzien van de as- en stramienlijnen en peilmaten volgens TV 188 § 5.1.1.

-	De opstelling op de dorpels moet garanderen dat water dat ofwel in de sponning is binnengedrongen, ofwel condensatiewater, steeds via de onderzijde of voorzijde van het profiel wordt afgeleid naar de buitendorpel en nooit aan de binnenzijde kan terechtkomen.

-	De bevestiging moet zo gebeuren dat de belasting van de ramen wordt overgedragen op de ruwbouw en zettingen van het gebouw geen invloed hebben op het buitenschrijnwerk. De aard en het aantal bevestigingselementen moeten in staat zijn om zonder blijvende vervorming te weerstaan aan de winddrukken volgens NBN EN 1991-1-4 (+ ANB).

44.32.	Isoleringen en aansluitingen

-	Buitenschrijnwerk moet over de gehele omtrek van de ruwbouw geïsoleerd worden. De afdichting van de naden tussen het vast kader, de gevel en/of tussen de kozijnen onderling, moeten een water- en luchtdichte aansluiting garanderen. De kozijnaansluitingen worden van een dubbele afdichting voorzien: een wind- en waterkering aan de buitenzijde (zwelband+kit) en een luchtdichte afwerking aan de binnenzijde.

-	Waar waterdichtingen aangebracht tegen de buitenzijde worden gecombineerd met luchtdichtingen aan de binnenzijde, moet men erover waken dat de dampdichtheid van de binnenmembramen hoger is dan de waterdichting.

-	Met het oog op de luchtdichtheidsprestaties zal bijzondere zorg worden besteed aan de luchtdichte aansluiting tussen het buitenschrijnwerk, de voorziene draagconstructie, de gevelisolatie en de binnenafwerking. De afwerking langs de binnenzijde (pleisterwerk, omkastingen, venstertabletten, …) mag pas worden gestart na controle door de ontwerper van de isolatie en luchtdichte aansluitingen.

##### .60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

###### .61.	Voor levering:

.61.10.	Voor te leggen documenten:

Bij de  offerte wordt een duidelijke documentatie en/of representatieve stalen voorgelegd, alsook de vereiste inbouwdetails.

.61.14.	Keuringsattest:

De aannemer dient alle hierboven gemelde ATG attesten voor te leggen bij levering van de ramen en deuren.

.61.16.	Volledig gedetailleerde documentatie:

De aannemer buitenschrijnwerk bezorgt vóór de uitvoering ter goedkeuring aan de architect:

-	Een berekeningsnota, opgesteld door de producent.

-	Een kleurenkaart en stalen van de verschillende componenten.

-	De afwerkingdetails en desgevallend plaatsingsplannen.

-	Garantiebewijs, attesten.

-	...

.61.40.	Berekeningsnota’s:

-	Warmtegeleiding:	volgens NBN EN ISO 10077-2:2012

-	Luchtdoorlatendheid:	volgens NBN EN 12207:2000 en NBN EN 1026:2000

-	Waterdichtheid:	volgens NBN EN 12208:2000 en NBN EN 1027:2000

-	Sterkte tegen de wind:	volgens NBN EN 12210:2000 en NBN EN 12211:2000

# ALUPROF - posten voor de meetstaat

MB-78– Aluminium profielen met driekamerconstructie, voor brandwerende glaswanden, beglaasde buitendeuren (Ei 30 - Ei 60) en beglaasde binnendeuren (Ei1 30 - Ei1 60)

#### #P1	Glaswand, plaatsing met profielen rondom, brandwerend 30’ [afmetingen] [kleur]	VH	[stuk]

#### #P2	Glaswand, plaatsing zonder stijlen, brandwerend 30’  [afmetingen] [kleur] 	VH	[stuk]

#### #P3	Afwerking tussen glasstroken bij wand zonder verticale stijlen, brandwerend 30’   [kleur]	PM	[1]

#### #P4	Enkele binnendeur, brandwerend 30’  [afmetingen] [kleur] [draairichting]	VH	[stuk]

#### #P5	Dubbele binnendeur, brandwerend 30’ [afmetingen] [kleur] [draairichting]	VH	[stuk]

#### #P6	Enkele binnendeur, brandwerend 30’, rookwerend [afmetingen] [kleur] [draairichting]	VH	[stuk]

#### #P7	Dubbele binnendeur, brandwerend 30’, rookwerend [afmetingen] [kleur] [draairichting]	VH	[stuk]

#### #P8	Glaswand, plaatsing met profielen rondom, brandwerend 60’ [afmetingen] [kleur]	VH	[stuk]

#### #P9	Glaswand, plaatsing zonder stijlen, brandwerend 60’  [afmetingen] [kleur] 	VH	[stuk]

#### #P10	Afwerking tussen glasstroken bij wand zonder verticale stijlen, brandwerend 60’   [kleur]	PM	[1]

#### #P11	Enkele buitendeur, brandwerend 30’  [afmetingen] [kleur] [draairichting]	VH	[stuk]

#### #P12	Dubbele buitendeur, brandwerend 30’ [afmetingen] [kleur] [draairichting]	VH	[stuk]

#### #P13	Enkele buitendeur, brandwerend 30’, rookwerend [afmetingen] [kleur] [draairichting]	VH	[stuk]

#### #P14	Dubbele buitendeur, brandwerend 30’, rookwerend [afmetingen] [kleur] [draairichting]	VH	[stuk]

#### #P15	Enkele binnendeur, brandwerend 60’  [afmetingen] [kleur] [draairichting]	VH	[stuk]

#### #P16	Dubbele binnendeur, brandwerend 60’ [afmetingen] [kleur] [draairichting]	VH	[stuk]

#### #P17	Enkele binnendeur, brandwerend 60’, rookwerend [afmetingen] [kleur] [draairichting]	VH	[stuk]

#### #P18	Dubbele binnendeur, brandwerend 60’, rookwerend [afmetingen] [kleur] [draairichting]	VH	[stuk]

#### #P19	Enkele buitendeur, brandwerend 60’  [afmetingen] [kleur] [draairichting]	VH	[stuk]

#### #P20	Dubbele buitendeur, brandwerend 60’ [afmetingen] [kleur] [draairichting]	VH	[stuk]

#### #P21	Enkele buitendeur, brandwerend 60’, rookwerend [afmetingen] [kleur] [draairichting]	VH	[stuk]

#### #P22	Dubbele buitendeur, brandwerend 60’, rookwerend [afmetingen] [kleur] [draairichting]	VH	[stuk]

#### #P23	Bevestiging aan de ruwbouw d.m.v. stalen ankers	PM	[1]

#### #P24	Afdichting tussen raam en metselwerk	PM	[1]

# Normen en referentiedocumenten

>NBN EN  12210 (2000) + /AC (2002) – Ramen en deuren – Weerstand tegen windbelasting

>TV 188 (1993) – Plaatsen van buitenschrijnwerk

>NBN EN 1991-1-4 (2015) – Eurocode 1 – Belastingen op constructies

>TV 221 (2001) - Plaatsing van glas in sponningen

>STS 53.1 (2006) – Deuren

>NBN EN 1643-1+A1 (2018) – Bepaling van de brandwerendheid en rookwerendheid van deuren, luiken, te openen ramen en hang- en sluitwerk – deel 1: Brandwerendheidsproef van deuren, luiken en te openen ramen

>NBN EN 13501-2 (2023) – Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen – deel 2: Classificatie op grond van resultaten van brandwerendheidsproeven, behalve voor ventilatiesystemen

>NBN EN 15269-1 (2019/AC: 2020) – Uitgebreide toepassing van testresultaten voor brandwerendheid en/of rookbeheersing voor deur-, rolluik- en te openen raamconstructies, inclusief hun onderdelen van bouwbeslag – Deel 1: Algemene eisen

>NBN EN 15269-3 (2022) – Uitgebreide toepassing van testresultaten voor brandwerendheid en/of rookbeheersing voor deur-, rolluik- en te openen raamconstructies, inclusief hun onderdelen van bouwbeslag – Deel 3: Brandwerendheid van scharnierende houten deuren en te openen houten kozijnen

ALUPROF

Zeelsebaan 61

9200 Dendermonde

Tel.: +32 (0)52 25 81 10

www.aluprof.com

belgium@aluprof.eu