DEEL7	SCHRIJNWERKEN

# LOT 71	BUITENSCHRIJNWERKEN

71.30.--.	RAMEN EN VENSTERDEUREN

71.31.00.	SYSTEMEN

## 71.31.10.	Ramen / Vensterdeuren, systemen, alg.

VOEG DESGEWENST HET ALGEMEEN ARTIKEL 71.31.10 TOE, OF VERWIJDER BOVENSTAANDE TITEL

### 71.31.10.¦435.26.¦.¦02	Ramen / vensterdeuren, systemen, aluminium / thermisch onderbroken

ALUPROF

MB-FERROLINE – Raamsysteem met smalle alu profielen, alternatief voor stalen ramen, bouwdiepte 77 mm tot 110 mm

##### .20.	MEETCODE

###### .22.	Meetwijze:

.22.12.	Geometrische eenheden:

.22.12.22.	Per m². [m²]

#●	Ramen.

#●	Vensterdeuren.

.22.20.	Opmetingscode:

Per type of model, ramen- en vensterdeuren.

De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief.

De afmetingen worden voorafgaandelijk uitvoerig gecontroleerd en desgevallend verrekend.

Pro Memorie:	Ramen of deuren, samengesteld uit meerdere elementen, zijn uitgesplitst per element.

##### .30.	MATERIALEN

###### .31.	Eigenschappen van de ramen en deuren:

.31.10.	Systeembeschrijving:

Het systeem MB-FERROLINE dient voor het uitvoeren van verschillende typen ramen, balkondeuren, portieken, etalages en ruimtelijke constructies die worden gekenmerkt door bijzonder goede thermische en akoestische isolatie en hoge vocht- en luchtdichtheid.

De ramen uit aluminium profielen worden geplaatst achter de slag van de draagstructuur. De profielen laten toe beglazing te plaatsen tot 61,5 mm dikte.

Het MB-Ferroline-systeem is compatibel met andere systemen van Aluprof, met name met het MB-

86/86N-systeem. Daarom kunnen veel elementen in meer dan één systeem worden toegepast, bijvoorbeeld afdichtingen,beslag en de meeste accessoires.

#.32.21.	[fabrikant]

-	Leverancier:	ALUPROF.

-	Handelsmerk en types:	MB-FERROLINE

#.32.22.	[neutraal]

.32.23.	Samenstellende materialen:

-	Basismateriaal profielen:	100 % recycleerbaar aluminium

-	Vorm raamprofielen:

Vast raam		Opendraaiend raam

-	Vorm deurprofielen:

Onderzijde deur

-	Thermische isolator:	Polyamide, versterkt met 25% glasvezel.

-	Materiaal afdichtingsprofielen:	soepel EPDM (volgens TV 221)

-	Kleur afdichtingsprofielen:	grijs of zwart

-	Oppervlaktebehandeling:	gepoederlakt of geanodiseerd.

-	Kleur:	door de architect te kiezen uit het volledige kleurengamma van de fabrikant, dat standaardkleuren en tientallen projectkleuren omvat. De binnen- en buitendelen kunnen elk in een andere kleur worden gepoederlakt of geanodiseerd. (kleurkeuze volgens vermelding in de meetstaat).

-	Dichtingsysteem :	Aan de rand van de ruit bevindt zich langs de volledige omtrek een ventilatiespleet van 2 mm tussen glaspakket en isolatie-inzet.

###### .33.	Kenmerken van de ramen:

-	Bouwdiepte:	van 77 mm tot 110 mm.

-	Vleugeldiepte:	van 86 mm tot 93,5 mm

-	Beglazingsdikte:	van 17,5 tot 58 mm.

-	Maximale afmetingen vleugel:	ofwel L tot 1400 mm, H tot 2400 mm.

ofwel L tot 1600 mm, H tot 2050 mm..

-	Maximaal gewicht vleugel:	150 kg.

-	Afwatering:

-	Aantal en type afwatering:	Zowel zichtbare als onzichtbare afwatering zijn mogelijk met de gebruikte profielen.

▪ buitenafwateringsgleuven met maximale tussenafstand van 800 mm, minimum 2 gleuven
▪ afwateringsgleuven in de sponning () met maximale tussenafstand van 800 mm, minimum 2 gleuven.

-	Ontluchting:

-	Decompressie:	te voorzien in elke kamer, zowel in het vleugelgedeelte als in het raamkozijn.

.33.40.	Raamtypes:

Variant 1

-	Type:	vast raam

-	Scharnieren:	te kiezen uit door de fabrikant van de profielen toegelaten types, aantal sluit- en rotatiepunten in functie van de afmetingen van de vleugel en van de gebruikte profielen.

Variant 2

-	Type:	opendraaiend raam, enkel (binnen/buiten opendraaiend)

-	Raamkruk en sluiting:	te kiezen uit door de fabrikant van de profielen toegelaten types.

-	Scharnieren:	te kiezen uit door de fabrikant van de profielen toegelaten types, aantal sluit- en rotatiepunten in functie van de afmetingen van de vleugel en van de gebruikte profielen.

Variant 3

-	Type:	dubbe opendraaiend raam (binnen/buiten opendraaiend)

-	Raamkruk en sluiting:	te kiezen uit door de fabrikant van de profielen toegelaten types.

-	Scharnieren:	te kiezen uit door de fabrikant van de profielen toegelaten types, aantal sluit- en rotatiepunten in functie van de afmetingen van de vleugel en van de gebruikte profielen.

Variant 4

-	Type:	draaikipraam (binnen/buiten opendraaiend)

-	Raamkruk en sluiting:	te kiezen uit door de fabrikant van de profielen toegelaten types.

-	Scharnieren:	te kiezen uit door de fabrikant van de profielen toegelaten types, aantal sluit- en rotatiepunten in functie van de afmetingen van de vleugel en van de gebruikte profielen.

Vervolg

.34.50.	Prestatiekenmerken ramen:

.34.51.	ER 1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

-	Weerstand tegen windbelasting:	tot klasse C5 (NBN EN 12210:2000 + /AC:2002 )

.34.53.	ER 3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

-	Waterdichtheid:	klasse E, 1350 Pa (NBN PN-EN 12208:2001)

-	Luchtdoorlatendheid:	klasse 4 (NBN PN-EN 12208:2001)

.34.54.	ER4 Gebruiksveiligheid:

-	Inbrakwerendheid:		tot klasse RC2

.34.56.	ER 6 Energiebesparing en warmtebehoud:

-	Warmtedoorgangscoëfficiënt:
Uw = vanaf 1,50 W/(m².K) [

Pro Memorie:	 Afhankelijk van het type beglazing of paneel.

###### .35.	Kenmerken van de deuren:

- Beschrijving: Deurtype met verborgen vleugel, waardoor de oppervlakte van de beglazing en de hoeveelheid binnenvallend licht wordt gemaximaliseerd en waardoor de deurkaders er slank uitzien.

- Bouwdiepte:	van 77 mm tot 110 mm.

- Vleugeldiepte:	van 86 mm tot 93,5 mm

- Beglazingsdikte:	van 17,5 tot 58 mm en van 8,5 tot 60 mm (MB 86 door).

- Maximale afmetingen vleugel:	ofwel L tot 1400 mm, H tot 2400 mm.

- ofwel L tot 1600 mm, H tot 2050 mm..

- ofwel L tot 1400 mm, H tot 3000 mm (MB 86 door).

- Maximaal gewicht vleugel:	150 kg (200kg - MB 86 door).

-	Afwatering:

-	Aantal en type afwatering:	Zowel zichtbare als onzichtbare afwatering zijn mogelijk met de gebruikte profielen.

▪ buitenafwateringsgleuven met maximale tussenafstand van 800 mm, minimum 2 gleuven
▪ afwateringsgleuven in de sponning met maximale tussenafstand van 800 mm, minimum 2 gleuven.

-	Ontluchting:

-	Decompressie:	te voorzien in elke kamer, zowel in het vleugelgedeelte als in het raamkozijn

.35.40.	Deurtypes:

Variant 1

-	Type:	enkele deur  (binnen/buiten opendraaiend)

-	Deurkruk:	te kiezen uit door de fabrikant van de profielen toegelaten types.

-	Slot en sluitmechanisme:	te kiezen uit door de fabrikant van de profielen toegelaten types.

-	Scharnieren:	te kiezen uit door de fabrikant van de profielen toegelaten types.

Variant 2

-	Type:	dubbele deur  (binnen/buiten opendraaiend)

-	Deurkruk:	te kiezen uit door de fabrikant van de profielen toegelaten types.

-	Slot en sluitmechanisme:	te kiezen uit door de fabrikant van de profielen toegelaten types.

-	Scharnieren:	te kiezen uit door de fabrikant van de profielen toegelaten types.

Variant 3

-	Type:	enkele deur, met opendraaiend zijpaneel  (binnen/buiten opendraaiend)

-	Deurkruk:	te kiezen uit door de fabrikant van de profielen toegelaten types.

-	Slot en sluitmechanisme:	te kiezen uit door de fabrikant van de profielen toegelaten types.

-	Scharnieren:	te kiezen uit door de fabrikant van de profielen toegelaten types.

Vervolg

.35.50.	Prestatiekenmerken:

.35.51.	ER 1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

-	Weerstand tegen windbelasting:	tot klasse C5 (NBN EN 12210:2000 + /AC:2002 )

.35.53.	ER 3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

-	Waterdichtheid:	klasse E, 1350 Pa (NBN PN-EN 12208:2001)

-	Luchtdoorlatendheid:	klasse 4 (NBN PN-EN 12208:2001)

.35.54.	ER4 Gebruiksveiligheid:

-	Inbrakwerendheid:		tot klasse RC2

.35.56.	ER 6 Energiebesparing en warmtebehoud:

-	Warmtedoorgangscoëfficiënt:
Uw = vanaf 1,50 W/(m².K) [

Pro Memorie:	 Afhankelijk van het type beglazing of paneel.

###### .36	Kenmerken van de secundaire componenten:

-	Beglazing:	de beglazing moet een ATG-goedkeuring en/of Benor-attest genieten. Ze dient geplaatst te worden overeenkomstig TV221 – “Plaatsing van glas in sponningen” (WTCB).

#-	Vulling:	panelen, type …

-	Ventilatieroosters:	…

-	Glaslatten :	glaslatten met extra afdichting.

-	Schroeven, bouten en moeren:	uitsluitend vervaardigd van roestvast staal

-	Materiaal verstevigingsprofielen:	aluminium profielen

-	Bevestiging in de ruwbouw:	d.m.v. galvanisch beschermde stalen ankers, …

-	Kitvoegwerk:	Kitten worden gebruikt als dichtingsvoeg van de ruwbouw of voor het opkitten van glas indien geen voorgevormde dichtingen gebruikt worden; ze moeten goedgekeurd zijn door de BUtgb voor de gebruikte toepassingen conform STS 56.1.

##### .40.	UITVOERING

###### .41.	Basisreferenties:

De uitvoering gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant.

Alle ramen en deuren zijn te bevestigen met stalen ankers of pinnen en bouten van roestvrij of gegalvaniseerd staal, en met behulp van een steunblok. De bevestiging moet garanderen dat de externe belastingen op de constructie van het gebouw worden overgebracht, terwijl de functionele eigenschappen van de ramen intact blijven. Er moeten minimaal twee bevestigingspunten aan elke zijde van de constructie zijn.

###### .42.	Algemene voorschriften:

.42.10.	Voorbereidende werkzaamheden:

Alle mortel en kalk(specie), zullen worden verwijderd onder, opzij van, boven en achter het raamkozijn, zodat de zetting van de ramen hierdoor niet belemmerd wordt.

.42.20.	Samenvoeging en fabricatie:

De vervaardiging van de ramen gebeurt door erkende vakbedrijven, aanvaard en opgeleid door de fabrikant van de profielen, in overeenkomst met een technisch dossier dat de richtlijnen i.v.m. de fabricatie van het schrijnwerk bevat.

.42.21.	Plaatsing beslag:

-	Montage beslag:	met roestvaste schroeven.

.42.22.	Plaatsing glasafdichtingen:

De glasafdichtingen moeten aangepast zijn aan de glasdikte en de glassponningsbreedte.

-	Type:	inline dichting (coëxtrusie)

De beglazing wordt afgedicht met een voorgevormde en rondomlopende beglazingsstrip, geplaatst volgens TV 221:2001.

Voor de juiste keuze van de glaslijsten en de uitvoering van de afdichting moet met de fabrikant  worden overlegd.

.42.30.	Oplevering

Alle montagewiggen worden voor de oplevering verwijderd.

###### .44.	Uitvoeringswijze:

.44.20.	Montage:

Bij de plaatsing mogen geen constructie-onderdelen worden doorboord en/of beschadigd zonder de uitdrukkelijke goedkeuring van de architect.

.44.30.	Bevestiging:

.44.31.	Verankering aan de draagstructuur

- Het buitenschrijnwerk wordt symmetrisch in de opening geplaatst en in functie van de aansluitingen, de ruimte voor de scharnieren en hun afregeling, op de vereiste afstand van de ruwbouw aangebracht. De opstelling is perfect loodrecht, waterpas en in horizontale richting in de as gezet, met inachtneming van de maximale afwijking ten aanzien van de as- en stramienlijnen en peilmaten volgens TV 188 § 5.1.1.

- De opstelling op de dorpels moet garanderen dat water dat ofwel in de sponning is binnengedrongen, ofwel condensatiewater, steeds via de onderzijde of voorzijde van het profiel wordt afgeleid naar de buitendorpel en nooit aan de binnenzijde kan terechtkomen.

- De bevestiging moet zo gebeuren dat de belasting van de ramen wordt overgedragen op de ruwbouw en zettingen van het gebouw geen invloed hebben op het buitenschrijnwerk. De aard en het aantal bevestigingselementen moeten in staat zijn om zonder blijvende vervorming te weerstaan aan de winddrukken volgens NBN EN 1991-1-4 (+ ANB).

44.32.	Isoleringen en aansluitingen

-	Het buitenschrijnwerk moet over de gehele omtrek van de ruwbouw geïsoleerd worden. De afdichting van de naden tussen het vast kader, de gevel en/of tussen de kozijnen onderling, moeten een water- en luchtdichte aansluiting garanderen. De kozijnaansluitingen worden van een dubbele afdichting voorzien: een wind- en waterkering aan de buitenzijde (zwelband+kit) en een luchtdichte afwerking aan de binnenzijde.

-	Waar waterdichtingen aangebracht tegen de buitenzijde worden gecombineerd met luchtdichtingen aan de binnenzijde, moet men erover waken dat de dampdichtheid van de binnenmembramen hoger is dan de waterdichting.

-	Met het oog op de luchtdichtheidsprestaties zal bijzondere zorg worden besteed aan de luchtdichte aansluiting tussen het buitenschrijnwerk, de voorziene draagconstructie, de gevelisolatie en de binnenafwerking. De afwerking langs de binnenzijde (pleisterwerk, omkastingen, venstertabletten, …) mag pas worden gestart na controle door de ontwerper van de isolatie en luchtdichte aansluitingen.

##### .60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

###### .61.	Voor levering:

.61.10.	Voor te leggen documenten:

Bij de #aanbesteding#offerte# wordt een duidelijke documentatie en/of representatieve stalen voorgelegd, alsook de vereiste inbouwdetails.

.61.14.	Keuringsattest:

De aannemer dient alle hierboven gemelde ATG attesten voor te leggen bij levering van de ramen en deuren.

.61.16.	Volledig gedetailleerde documentatie:

#De aannemer buitenschrijnwerk bezorgt vóór de uitvoering ter goedkeuring aan de architect:

-	Een berekeningsnota, opgesteld door de producent.

-	Een kleurenkaart en stalen van de verschillende componenten.

-	De afwerkingdetails en desgevallend plaatsingsplannen.

-	Garantiebewijs, attesten.

-	...

.61.40.	Berekeningsnota’s:

-	Warmtegeleiding:	volgens NBN EN ISO 10077-2:2012

-	Luchtdoorlatendheid:	volgens NBN EN 12207:2000 en NBN EN 1026:2000

-	Waterdichtheid:	volgens NBN EN 12208:2000 en NBN EN 1027:2000

-	Sterkte tegen de wind:	volgens NBN EN 12210:2000 en NBN EN 12211:2000

# ALUPROF - posten voor de meetstaat

MB-FERROLINE – Raamsysteem met smalle alu profielen, alternatief voor stalen ramen, bouwdiepte 77 mm tot 110 mm

#### #P1	Vast raam [profieltype] [afmetingen] [kleur]	VH	[m²]

#### #P2	Enkel opendraaiend raam  [afmetingen] [kleur] [draairichting] 	VH	[m²]

#### #P3	Dubbel opendraaiend raam [afmetingen] [kleur] [draairichting] 	VH	[m²]

#### #P4	Draaikip raam [profieltype] [afmetingen] [kleur] [draairichting] [draai-kipbeslag]	VH	[m²]

#### #P5	Enkel opendraaiende deur [afmetingen] [kleur] [draairichting]	VH	[m²]

#### #P6	Dubbel opendraaiende deur [afmetingen] [kleur] [draairichting]	VH	[m²]

#### #P7	Zijpaneel bij opendraaiende deur  [afmetingen] [kleur] [vast/draairichting]	PM	[1]

#### #P8	Bevestiging aan de ruwbouw d.m.v. stalen ankers	PM	[1]

#### #P9	Afdichting tussen raam en metselwerk	PM	[1]

# Normen en referentiedocumenten

>NBN EN  12210 (2000) + /AC (2002) – Ramen en deuren – Weerstand tegen windbelasting

>TV 188 (1993) – Plaatsen van buitenschrijnwerk

>NBN EN 1991-1-4 (2015) – Eurocode 1 – Belastingen op constructies

>TV 221 (2001) - Plaatsing van glas in sponningen

>STS 53.1 (2006) – Deuren

>NBN EN 1643-1+A1 (2018) – Bepaling van de brandwerendheid en rookwerendheid van deuren, luiken, te openen ramen en hang- en sluitwerk – deel 1: Brandwerendheidsproef van deuren, luiken en te openen ramen

>NBN EN 13501-2 (2023) – Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen – deel 2: Classificatie op grond van resultaten van brandwerendheidsproeven, behalve voor ventilatiesystemen

>NBN EN 15269-1 (2019/AC: 2020) – Uitgebreide toepassing van testresultaten voor brandwerendheid en/of rookbeheersing voor deur-, rolluik- en te openen raamconstructies, inclusief hun onderdelen van bouwbeslag – Deel 1: Algemene eisen

>NBN EN 15269-3 (2022) – Uitgebreide toepassing van testresultaten voor brandwerendheid en/of rookbeheersing voor deur-, rolluik- en te openen raamconstructies, inclusief hun onderdelen van bouwbeslag – Deel 3: Brandwerendheid van scharnierende houten deuren en te openen houten kozijnen

ALUPROF

Zeelsebaan 61

9200 Dendermonde

Tel.: +32 (0)52 25 81 10

www.aluprof.com

belgium@aluprof.eu