## 19.32.10.	Gordijngevels, profielen, alg.

## 19.32.10.	Gordijngevels, profielen, aluminium

### ALUPROF

Aluprof MB-MT50 N – gordijngevelsysteem in aluminium, voor vliesgevels, daken en ruimtelijke structuren

##### .10.	OMVANG

###### .12.	De werken omvatten:

-	Het opmeten ter plaatse van de dagmaten en andere nodige afmetingen.

-	De levering en de plaatsing van het gordijngevelsysteem met inbegrip van alle onderdelen die onderling en in het beschreven systeem verenigbaar zijn. De uitvoering gebeurt overeenkomstig een studie, detailplan en berekeningsnota die wordt geleverd door ALUPROF, de fabrikant van het gordijngevelsysteem.

-	De levering en de plaatsing van  alle elementen nodig voor het samenstellen van het gordijngevel- of vliesgevelsysteem; waaronder beglazing, profielen, bevestigingsmaterialen, randaansluitingen en buitenafwerking.

#...

###### .13.	Tevens in deze post inbegrepen:

-	Het verwijderen van het afval afkomstig van de werken.

-	...

###### .14.	Niet in deze post inbegrepen:

-	...

###### .16.	Belangrijke opmerking:

Alle elementen, voorziene componenten, hulpstukken en accessoires komen verplicht van dezelfde fabrikant.

...

##### .20.	MEETCODE

###### .21.	Aard van de overeenkomst:

.21.10.	Totale prijs. [TP]

●	Gordijngevelsysteem.

.21.30.	Inbegrepen. [PM]

###### .22.	Meetwijze:

.22.10.	Meeteenheid:

.22.11.	Nihil. [1]

●	Onderdelen.

●	Bevestigingsmiddelen.

.22.16.	Statistische eenheden:

.22.16.10.	Per stuk. [st]

●	Ventilatie

●	Motorisatie

…

.22.20.	Opmetingscode:

-	Per stuk volgens de plannen.

De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaandelijk uitvoerig gecontroleerd door de aannemer.

##### .30.	MATERIALEN

.30.10.	Systeemeigenschappen:

Gordijngevelsysteem MB-MT50 N, volgens EN 13830 en EN 13830 A1, samengesteld uit thermisch onderbroken aluminium profielen. Stijlen beschikbaar van 50 mm tot 250 mm. De installatie van verschillende soorten invullingen is mogelijk: glasplaten en niet-transparante panelen.

Het systeem is geschikt voor glasdiktes (en panelen) van 6 mm, 8 mm, 10 mm en van 20 mm tot 64 mm.

Het MB-MT50 N vliesgevelsysteem biedt een drietraps afvoersysteem voor watervalsgewijze waterafvoer in elk type verbinding (stijl-dwarsregel en dwarsregel-dwarsregel).

.30.11.	Opbouw vliesgevelsysteem:

-	Stijlen en dwarsregels in aluminium.

-	Vlakke, isolerende beglazing (dubbel of drievoudig), bevestigd met aluminium klemprofielen.

-	Afdichtingen; voorgevormde voegen in EPDM, voor water- en luchtdichte aansluiting.

-	Klemlijsten en afdekprofielen in aluminium.

#Elementen voor ventilatie en rookafvoer.

-	Hang- en sluitwerk voor de opengaande delen.

###### .31.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.20.	Basiskenmerken:

#.31.21	[ALUPROF]

-	Leverancier:	ALUPROF

-	Type:	MB-MT50 N

#.31.22.	[neutraal]

###### .31.30	Kenmerken of eigenschappen van de samenstellende onderdelen:

.31.31.	Eigenschappen profielen stijlen en dwarsregels:

-	Aluminiumsoort en -kwaliteit: 	EN AW 6060 T66.(EN 573-3)

-	Isolator profiel	ABS/TPE isolatoren.

-	Oppervlaktebehandeling	gepoedercoat.; geanodiseerd.

-	Profielbreedte (mm)	50 mm voor stijlen en dwarsregels.

-	Profieldiepte stijlen:	volgens plannen en meetstaat, zijn beschikbaar; 50 mm tot 250 mm.

-	Vorm stijlen:

Principedoorsnede, profieldiepte tussen 50 mm en 250 mm.

-	Profielhoogte dwarsregels:	volgens plannen en meetstaat, zijn beschikbaar; voor eerste rij; 20 mm tot 229,5 mm, voor tweede rij; 84,5 mm tot 174,5 mm

-	Vorm dwarsregels:

Principedoorsnede, profieldiepte tussen 20 mm en 229,5 mm.

-	Kleur profielen: 	RAL kleur volgens meetstaat.

-	Onderlinge verbinding:	De verbinding tussen de stijlen en de dwarsregels wordt gerealiseerd met verbindingselementen die voor een spanningsvrije uitzetting zorgen.

.31.32.	Eigenschappen afdeklijsten en klemlijsten:

-	Aluminiumsoort en -kwaliteit: 	6060 T66.(EN 573-3) (EN AW)

-	Vorm:

-	Isolator profiel	ABS/TPE isolatoren.

-	Oppervlaktebehandeling	gepoedercoat.of geanodiseerd of onbehandeld.

-	Profielhoogte (mm)	volgens plannen en meetstaat, beschikbaar; 13 mm, 16 mm en 19 mm;

-	Profielbreedte (mm)	50 mm

-	Kleur profielen: 	RAL kleur volgens meetstaat.

.31.34.	Eigenschappen beglazing:

Beglazing in overeenstemming met EN 1279-1 en EN 1279-5, die beschikt over een goedkeuring voor gelaagd glas en over een BENOR-kwaliteitsmerk of gelijkwaardig.Voor de binnenzijde is glas type 1B1 vereist (NBN S23-002, TV 176 en TV 214). De beglazing stemt overeen met deze voorzien in de EPG-berekening.

-	Type: 	…

-	Opbouw	• buitenruit …

• spouw …

• binnenruit

-	Ug-waarde: 	…W/m²K (volgens EN 673)

-	Psi-waarde: 	… W/mK

-	Zontoetredingsfactor ‘g’ (ZTA): 	… % (volgens EN 410)

-	Lichtdoorlatendheid ‘Tv’ (LTA): 	… % (volgens EN 410)

-	Kleurindex “CRI” ‘Ra’: 	… %

-	UV-doorlatendheid ‘Tuv’: 	… %

-	Impactweerstand (buitenste/binnenste glas): 1C1/1B1, geattesteerd volgens NBN-S23-002

.31.35.	Eigenschappen afdichtingen:

-	Materiaal: 	EPDM, voorgevormd. De afdichtingen worden aan elkaar gelijmd of gevulkaniseerd. De voegen moeten eenvoudig te vervangen zijn.

.31.36.	Eigenschappen hang- en sluitwerk (openende modules):

-	…

.31.37.	Eigenschappen bevestigingsmiddelen:

-	Materiaal:	Gestandaardiseerde schroeven met Torxbussen. Alle bevestigingen zijn in roestvast staal.

.31.38.	Eigenschappen motorisatie opengaande modules:

-	Algemene kenmerken:

…

.31.39.	Eigenschappen zonwering:

…

.31.40.	Beschrijvende kenmerken:

.31.50.	Prestatiekenmerken:

.31.51.	ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

-	Doorvalveilig:	1B1 volgens NBN 52-002

-	Slagvastheid:	I5/E5 (EN 14019)

-	Weerstand tegen windbelasting:	ong. 3000 Pa (EN 13116)

.31.52.	ER2 Brandveiligheid:

-	Brandgedrag:	klasse A1 (EN 13501-1).

.31.53.	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

-	Waterdichtheid klasse RE1950 (EN 12154:1999-12)

-	Luchtdichtheid klasse AE 1950 (EN 12152:2002-02)

.31.55.	ER5 Geluidswering:

-	Geluidsisolatie:	RW= … dB

.31.56.	ER6 Energiebesparing en warmtebehoud:

-	Isolatiewaarde	Uw = vanaf 0,55 W/m²K volgens EN ISO 10077-2

##### .40.	UITVOERING

###### .42.	Algemene voorschriften:

De uitvoering gebeurt overeenkomstig een studie en berekeningsnota die wordt geleverd door ALUPROF, de fabrikant van het gordijngevelsysteem.

Deze studie omvat ook een detailplan waarop alle opengaande delen, ventilatie-elementen, rookafvoer, …. zijn aangeduid.

###### .43.	Uitvoeringswijze:

.43.10.	Detailplan:

Plaatsing zoals aangeduid op de plannen.

Voor de verbindingen tussen stijlen en dwarsbalken worden speciaal ontworpen verbindingsstukken met verschillende draagvermogens gebruikt. De primaire functie van de verbindingsstukken is het overbrengen van belastingen tussen de componenten. Ze moeten worden geselecteerd conform de richtlijnen in de systeemcatalogus, afhankelijk van het vereiste draagvermogen en het gekozen gevelmontageschema.

De gehele glasgevel is met de gebouwconstructie verbonden door middel van speciale consoles die in drie dimensies verstelbaar zijn.

.43.20.	Montage:

De montage van het gordijngevelsysteem gebeurt volgens de richtlijnen en de (door de architect) goedgekeurde werktekeningen van de fabrikant ALUPROF.

Op de werf worden eerst de aluminium profielen bevestigd. Daarna wordt de isolerende beglazing geplaatst en vervolgens de aluminium afdeklijsten en klemlijsten die de beglazing op zijn plek houden. Tijdens de montage worden alle benodigde accessoires en gootstukken bevestigd zodat er een lucht- en waterdichte oplossing wordt gerealiseerd.

Glasruiten of andere vullingen worden met behulp van klemstrips aan stijlen en dwarsbalken bevestigd. Twee enkele afdichtingen van EPDM worden gebruikt om de glasruiten of vullingen aan de buitenkant af te dichten.

-	Aanbrengen afdekprofielen: De afdeklijsten en profielen worden op het draagprofiel bevestigd zonder bijkomende perforaties in het draagprofiel te maken en dit om de waterdichtheid te garanderen.

.43.30.	Dilatatievoegen:

Om een ​​goede werking van de constructie te garanderen, is het noodzakelijk om dilatatievoegen aan te brengen. De belangrijkste taak van deze voegen is het compenseren van horizontale en verticale bewegingen van de gevel, veroorzaakt door thermische uitzetting van de aluminium profielen en vervormingen van de dragende constructie van het gebouw waaraan de gevel is bevestigd.

.43.40.	Afwatering:

Een goede afwatering en ventilatie van de gevel wordt bereikt door een overlappende verbinding tussen de stijl en de dwarsbalk te gebruiken om cascade-afwatering en ventilatie van de glassponningen mogelijk te maken, en door ventilatie- en afwateringsgaten in de druk- en afdekstrips aan te brengen.

##### .50.	COORDINATIE

###### .55.	Met andere posten:

De uitvoering van dit artikel is o.a. te coördineren met volgende posten:

…

##### .60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

###### .61.	Voor levering:

.61.10.	Voor te leggen documenten:

.61.16.	Volledig gedetailleerde documentatie:

Bij de aanbesteding wordt een duidelijke documentatie voorgelegd, alsook de vereiste montagedetails.

# Mogelijke variante toepassingen en suggesties van de fabrikant

Ventilatie en rookafvoer; het is mogelijk om de glasvliesgevels te voorzien van opendraaiende en/of draaikip ramen of deuren te voorzien. Deze worden in voorkomend geval aangeduid op de uitvoeringsplannen, die door de fabrikant worden geleverd.

Het gordijngevelsysteem is ook geschikt voor montage op het dak, als lichtstraatelement. Het is dus ook mogelijk constructies uit te werken waarbij de gevelbeglazing doorloopt in het daklichtsysteem.

Raadpleeg de fabrikant ALUPROF voor meer informatie.

# ALUPROF - posten voor de meetstaat

Aluprof MB-MT50 N – gordijngevelsysteem in aluminium, voor vliesgevels, daken en ruimtelijke structuren

#### P1	Gordijngevelsysteem ALUPROF MB-MT 50 N, maatwerk [afmetingen] [kleur]	TP	[SOG]

#### P2	Elementen met deuren, ramen, … (volgens plannen)	PM	[incl.]

#### P3	Ventilatie (volgens plannen)	PM	[incl.]

#### P4	Rookafvoer (volgens plannen)	PM	[incl.]

#### P5	Motorisatie [type]	VH	[incl.]

#### P6	Bevestigingsmiddelen	PM	[incl.]

# Normen en referentiedocumenten

.30.10.	Systeemeigenschappen:

>	EN 13830:2015+A1:2020 : Curtain walling - Product standard

.31.31.	Eigenschappen profielen:

>	EN 573-3:2019+A1:2022 en - Aluminium en aluminiumlegeringen - Chemische samenstelling en vorm van geknede producten - Deel 3: Chemische samenstelling en vormproducten [ICS 77.120.10 en 77.150.10]

.31.34.	Eigenschappen beglazing:

>	EN 673:2024 - Glas in gebouwen - Bepaling van de warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) – Berekeningsmethode  [ICS 81.040.20]

>	EN 410:2011 - Glass in building - Determination of luminous and solar characteristics of glazing. [ICS 81.040.20]

>	NBN S23-002:2007 – Glaswerk (STS 38)

>	NBN S23 002/A1:2010 – Glaswerk (+AC:2010)

>	TV 176: 1989 – Glas in daken

>	TV 214: 1999 – Glas en glasproducten, functies van beglazing

.31.35.	Eigenschappen afdichtingen:

>	NBN EN 12365:2003 - Hang- en sluitwerk - Afdichtingen en afdichtingsprofielen voor ramen, deuren, luiken en vliesgevels - Deel 1: Eisen en classificatie [ICS 91.060.50]

31.51.	ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

>	NBN EN 1991-1-1:2002 - R - NL,FR,EN,DE  - Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1-1 : Algemene belastingen - Dichtheden, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen (+ AC:2009) = EN 1991-1-1:2002 + /AC:2009 [1e uitg.] [ICS: 91.010.30]

>	NBN EN 1991-1-1 ANB:2007 - R - NL,FR  - Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1-1 : Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen - Nationale Belgische bijlage [2e uitg.] [ICS: 91.010.30]

>	NBN EN 1991-1-1/AC:2009 - R - x  - Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1-1 : Algemene belastingen - Dichtheden, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen = EN 1991-1-1/AC:2009 [1e uitg.] [ICS: 91.010.30]

> Eurocode 1991-1-3: 2019 - Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-3: Algemene belastingen – Sneeuwbelasting [ICS: 91.060.20 en 91.080.10 en 91.080.01 en 91.010.30]

> Eurocode 1991-1-4: 2011 - Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-4: Algemene belastingen – Windbelasting [ICS: 91.010.30]

.31.53.	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

>	EN 12154:1999-12 - Vliesgevels - Waterdichtheid - Prestatie-eisen en classificatie [ICS: 91.060.10]

>	NEN EN 12152:2023 - Vliesgevels - Luchtdoorlatendheid - Prestatie-eisen en classificatie [ICS: 91.060.10]

.31.56.	ER6 Energiebesparing en warmtebehoud:

> EN 673: 2024 - Glas in gebouwen - Bepaling van de warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) – Berekeningsmethode  [ICS 81.040.20]

> EN ISO 10077-2: 2017 - Thermische eigenschappen van ramen, deuren en luiken - Berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënt - Deel 2: Numerieke methode voor kozijnen [ICS: 91.060.50 en 91.120.10]

ALUPROF

Zeelsebaan 61

9200 Dendermonde

Tel.: +32 (0)52 25 81 10

www.aluprof.com

belgium@aluprof.eu