## 18.64.10.  	Gevelafwerkingen, plankprofielen, alg.

### 18.64.10¦261.2-.¦.. Gevelafwerkingen, plankprofielen, vezelcement

SWISSPEARL Plank - gevelplanken in asbestvrij vezelcement, glad of met houtstructuur, geplaatst met of zonder overlap

##### .10.	OMVANG

###### .12.	De werken omvatten:

-	De levering en verwerking van de materialen, en meer bepaald:

-	de gevelplanken, verzaagd op maat, alle hoekstukken, beëindigingen en ontmoetingen, omrandingen, die deel uitmaken van hetzelfde systeem.

-	De verbindingen met de andere bouwelementen (b.v. ankers, doken, .).

-	Het afstellen en afregelen van de gevelbekleding.

-	De draagstructuur (primair en secundair) en de nodige bevestigingsmiddelen.

-	Het verwijderen van alle afval, verpakkingsmateriaal, ... van de werf na de voltooiing van de werken.

-	Het terug in oorspronkelijke staat herstellen van alle tijdens de werken door de aannemer gevelbekleding beschadigde delen.

###### .13.	Tevens in deze post inbegrepen:

-	Het wegnemen van alle stukken en deeltjes (doorboring) en van alle afval, verpakkingsresten, enz. afkomstig van de plaatsing

-	De voorlopige bescherming tegen bevuiling.

#-	...

##### .20.	MEETCODE

###### .22.	Meetwijze:

.22.10.	Meeteenheid:

.22.11.	Nihil. [1]

●	Isolatie.

●	Mechanische bevestigingsmiddelen.

.22.12.12.	Per m. [m] [FH]

●	Hulpprofielen.

●	Speciale stukken.

.22.12.22.	Per m². [m²][FH]

●	Vezelcement plankprofielen.

.22.16.10.	Per stuk. [st] [FH]

●	Speciale stukken.

.22.20.	Opmetingscode:

De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief.

De afmetingen worden voorafgaandelijk uitvoerig gecontroleerd en desgevallend verrekend.

-	Per m² te dekken oppervlak:

-	Naar de wijze van aanbrengen.

-	Naar type en dikte en/of profielhoogte.

-	Per lopende meter van zelfde aard zoals: hoeken, raamkanten, ...

-	Per stuk van zelfde aard zoals: raamafwerking, ventilatiedoorvoeren, …

##### .30.	MATERIALEN

.30.30	Normen en technische referentiedocumenten:

De materialen voldoen aan de voorschriften van NBN EN 12467:2012 en addendum A1 (2016):

###### .32.	Algemene kenmerken of eigenschappen van de plankprofielen:

.32.20.	Basiskenmerken:

#.32.21.	[fabrikant]

-	Fabrikant:	Swisspearl

-	Merknaam en type:	Swisspearl Plank Cedar en Plank Glad

#.32.22.	[neutraal]

Het systeem bestaat uit geautoclaveerde plankprofielen uit asbestvrij vezelcement waarvan alle componenten aan mekaar aangepast is. De asbestvrij vezelcement (NT) is samengesteld uit cement, silicazand, cellulosevezels, water en additieven. Dit geldt tevens voor alle componenten van de bekleding die in contact kunnen komen met deze van de draagstructuur.

.32.30.	Afwerking:

-	Oppervlakte-afwerking:	Zichtzijde en alle zijkanten, 100% dekkende acrylaatcoating

-	Kleur afwerking:	Volgens vermelding in meetstaat.

.32.40.	Beschrijvende kenmerken:

.32.41.	Visuele aspecten:

-	Oppervlakte-aspect:	Geprofileerd (Cedar) of glad.

-	Kleur: 	voorzien van dekkende acrylcoating.

-	Vorm:	plankvorm.

-	Oppervlaktestructuur:	gelijkmatig, glad oppervlak “Glad”, of houtnerfmotief ”Cedar”

.32.42.	Maateigenschappen:

-	Dichtheid, droog, min.:	1200 Kg/m³

-	Dichtheid, droog, gem.:	1340 Kg/m³

-	Gewicht (incl. 5% vocht):	8 Kg/stuk

-	Plaatdikte:	8 mm

-	Lengte x breedte: 	3600 mm x 180 mm

.32.43	Maattoleranties (ref. EN 12467)

-	Dikte:	 ±0,6 mm glad (Glad) en -0,8; +1,2 mm houtnerf (Cedar)

-	Lengte:	 ±5 mm

-	Breedte:	 ±3 mm

.32.50	Mechanische eigenschappen

-	Elasticiteitsmodulus (droog):	9,1 GPa

-	Sterkteklasse                	Klasse 2

-	Buigsterkte (nat):	7,3 MPa (vezelrichting) en 14 MPa (tegen vezel)

-	Buigsterkte (droog):	11,8 MPa (vezelrichting) en 21,7 MPa (tegen vezel)

.32.60	Thermische eigenschappen

-	Warmtegeleiding:	0,33 W/m °C

-	Thermische uitzettingscoëfficiënt:	0,008 mm/m °C

-	Temperatuurbereik:	Max. 80 °C

-	Vorstbestendigheid:	 >100 Cycli bestand tegen vorst, vorstvrij

.32.70	Hygrothermische eigenschappen

-	Wateropname (24 hrs – 105°):	24,2 %/massa

-	Hygrische beweging (30/90% RH, EN 12467):	0,56 mm/m

-	Factor dampweerstand:	 140 μ

.32.90.	Overige eigenschappen

-	Duurzaamheid:	Categorie A

-	Sterkteklasse (EN 12467 NT):	NT A2 I

-	Brandklasse (EN 13501):	 A2-s1-d0

###### .33.	Kenmerken of eigenschappen van de achterconstructie

.33.10.	Beschrijving:

-	Materiaal:	houten latten.

-	Afmetingen latten: 	Volgens studie van de windbelasting.

###### #.34.	Kenmerken of eigenschappen v/d. isolatielaag:

Volgens omschrijving in bestekpost ….

-	Materiaal:	...

-	Dikte isolatie:	… mm.

###### .35.	Kenmerken of eigenschappen v/d. andere componenten:

.35.30.	Kenmerken of eigenschappen van de hulpprofielen:

Alle hoekstukken, beëindigingen en ontmoetingen, randen, ... maken deel uit van hetzelfde systeem.

.35.30.	Kenmerken of eigenschappen van de mechanische bevestigingsmiddelen:

De bevestigingsmiddelen zijn aangepast aan de plaatsingswijze, het plaattype, en aan de onderliggende draagstructuur. De keuze van de bevestigingsmiddelen is afhankelijk van de corrosiebescherming en de mechanische uittrekwaarden. Hiertoe zullen de voorschriften van de fabrikant gevolgd worden.

##### .40.	UITVOERING

###### .41.	Basisreferenties:

Manipulatie en opslag op de werf:

De plankprofielen en hun hulpstukken moeten vervoerd worden in omstandigheden die de materialen tegen beschadigingen behoeden (zorgvuldig gestapeld en vastgebonden).

Bij de manipulatie van de plankprofielen dient men rekening te houden met hun specifieke eigenschappen; ze worden steeds op hun kant gehouden van bij de opslag tot waar ze gemonteerd en bevestigd worden. De opslag op de werf moet beperkt blijven tot een minimum. De plankprofielen moeten in de schaduw opgeslagen worden waarbij niet meer dan 2 pakken op elkaar gelegd worden.

Opslag van de platen gebeurt steeds afgedekt onder een dekzeil.

De uitvoering gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant.

###### .42.	Algemene voorschriften:

De plankprofielen worden  geplaatst door een gespecialiseerde firma, overeenkomstig de plannen van de ontwerper en volgens de richtlijnen van de fabrikant SBE_Swisspearl Facade_Plank_DIM_BE-NL_2025_01 en conform aan de door hen verstrekte uitvoeringsdetails.

.42.10.	Bevestigingswijze :

Variant 1

Horizontaal potdekselen: 
de planken worden op regelmatige tussenafstanden pneumatisch vastgenageld of vastgeschroefd met een overlap van 30 mm.

De bevestigingspunten dienen 20 mm van de bovenrand geplaatst te worden en op minimaal 15 mm vanaf de zijkant van de plank. Voorboren is niet noodzakelijk.

Variant 2

Verticale bevestiging 2-op-1: 
de achterliggende planken worden op regelmatige afstanden vastgenageld met een onderlinge afstand van 120 mm.

De bovenliggende planken worden door de onderliggende planken bevestigd aan de achterconstructie.

Vervolg

.42.20.Voegdichting

Achter elke (open) voeg wordt een EPDM-rubber afdichtingsprofiel geplaatst.

.42.30.Ventilatie

De gevel wordt geventileerd volgens de voorschriften van de fabrikant.

In het bijzonder wordt er aandacht besteed aan het volgende;

-	De luchtspouw achter de gevelplaat wordt geventileerd door ventilatieopeningen aan de onderzijde en bovenzijde waardoor het vocht op een natuurlijke manier kan verdampen. Als het gevelsysteem niet wordt geventileerd, kan er geen vocht verdampen; wat leidt tot schimmels en rot en uiteindelijk een ongezonde bouwschil.

-	De installatie van Swisspearl Plank moet altijd worden uitgevoerd als geventileerde gevel met een minimale afstand van 20 mm tussen de gevelplank of plaat en het dampscherm. In speciale gevallen (bijv. bij hoogbouw) kan de lokale regelgeving echter een grotere ventilatieopening vereisen. De ventilatieopeningen boven en onder moeten ten minste 150 cm2 per strekkende meter netto bedragen.

-	Er moet een vrije doorgang voor ventilatie zijn aan de onderzijde en bovenzijde van een structuur, evenals een ventilatie onder en boven vensters/deuren, enz. Deze ventilatieopening zelf moet minimaal 15 mm bedragen aan de bovenzijde en onderzijde. Als er ventilatieprofielen worden gebruikt, moeten de perforatiegaten samen minstens gelijk zijn aan 150 cm2 per strekkende meter.

-	De ventilatieopeningen worden afgeschermd met een corrosiebestendig insectengaas.

##### .50.	COORDINATIE

###### .51.	Voor levering:

Vooraleer de gevelelementen en de bijbehorende hulpstukken te bestellen, is de aannemer verplicht na te gaan of deze kunnen geleverd worden in de afmetingen, type, kleur en oppervlaktebehandeling voorgeschreven in de aanbestedingsdocumenten.

De aannemer gevelbekleding ontvangt van de architect alle inlichtingen betreffende:

-	De bestemming van het gebouw, de hoogte, ligging, inplanting en in voorkomend geval, de verzwarende of verlichtende omstandigheden aangaande de regels voor "Sneeuw en wind".

-	Bijzondere omgevingsomstandigheden, bijvoorbeeld de nabijheid van een fabriek met uitstoot van corrosieve dampen.

-	Afmetingen en in het bijzonder de maximale hoogte van het gebouw.

-	Marge voor dimensionale wijzigingen.

-	Positionering en spreiding van de voorziene dilatatie- en zettingsvoegen van de structuur.

-	Elke vervorming die de ruwbouw mag ondergaan aangaande de te voorziene overlasten.

-	De aarding van alle gevelelementen.

-	Afstand tussen de draagprofielen (horizontale en verticale).

-	Aard van het hoofdskelet (ruwbouw).

-	Eventuele voorwaarden voor demontage.

-	Bijkomende elementen van het skelet, door de aannemer gevelbekleding te leveren (liggers, dwarsregels, ravelen voor daglichten).

-	Thermische, hygrometrische en akoestische eisen voor de gevels.

De aannemer gevelbekleding bezorgt voor de uitvoering ter goedkeuring aan de architect:

-	Een kleurenkaart en stalen van de plankprofielen.

-	Garantiebewijzen, attesten, …

#	Monsters, die het gemiddelde uitzicht, kleur(en) en oppervlaktestaat van de levering moeten vertonen.

###### .53.	Tijdens uitvoering:

.53.20.	Voorafgaande voorwaarden:

De draagconstructie moet voldoende sterk en dik zijn om de verankeringelementen van de planken veilig te kunnen bevestigen ten overstaan van de krachten waarvan ze zullen worden onderworpen, te weten afrukking, buiging, schuifkrachten. Vooraleer de uitvoering te beginnen dient de aannemer de algemene stabiliteit van de draagconstructie te controleren.

##### .60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.	Voor levering:

De Swisspearl Plank gevelbekleding wordt geproduceerd volgens EN 15804.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen.

De fabrikant kan een EPD-rapport MD-24137-EN voorleggen.

.61.60.	Proeven:

In geval van twijfel over de herkomst of eigenschappen van één of meerdere samenstellende delen is de bouwheer gemachtigd voorafgaandelijk proeven te laten uitvoeren in een erkend laboratorium. Beantwoorden de stalen niet aan de vereisten, dan zijn alle kosten voor onderzoek ten laste van de aannemer.

###### .64.	Tijdens de uitvoering:

De aannemer zal erop toezien dat de visuele lijn van de uiteinden, de voegen en de bevestigingen gerespecteerd worden.

###### .65.	Na de uitvoering:

…

# SWISSPEARL - posten voor de meetstaat

SWISSPEARL Plank - plankprofielen in asbestvrij vezelcement, glad of met houtstructuur

#### #P1	Vezelcement plankprofielen, [afmetingen] [kleur]	FH	[m²]

#### P2	Onderstructuur, houten latten [bevestigingswijze]	PM	[1]

#### P3	Isolatie [materiaal] [dikte]	PM	[1]

#### P4	Mechanische bevestigingsmiddelen [type]	PM	[1]

#### P5	Hulpprofielen [type]	FH	[st]

#### P6	Speciale stukken [type]	FH	[st]

#### #P7	…

# Normen en referentiedocumenten

>NBN EN 12467:2012 en addendum A1 (2016) - Vlakke vezelcementplaten - Productspecificaties en beproevingsmethoden (uitg. 3).

SWISSPEARL

Kontichsesteenweg 50

BE-2630 Aartselaar

Tel.: +32 (0)3 292 30 10

Fax: +32 (0)3 294 48 70

info@swisspearl.com

www.swisspearl.com

Disclaimer
Alle informatie in dit specifieke bestekdocument is geldig op de datum van publicatie in België/Luxemburg en vervangt alle voorgaande edities in België/Luxemburg. Swisspearl is niet aansprakelijk voor de compatibiliteit tussen de producten van Swisspearl, inclusief het eventuele bevestigingssysteem van Swisspearl, en enig onderliggend draagsysteem of draagstructuur.

Swisspearl benadrukt de noodzaak dat de fabrikant of een gespecialiseerd ingenieur, specifiek voor elk individueel bouwproject, de compatibiliteit tussen de producten van Swisspearl en enig bevestigingssysteem of draagstructuur van een andere fabrikant evalueert, controleert en berekent.

De bestekteksten zijn niet uitputtend, en de lokale algemene richtlijnen van Swisspearl met betrekking tot installatie dienen te allen tijde in acht te worden genomen.