## 32.41.10.  	Dakafwerkingen, leien, alg

## 32.41.10.¦261.3.¦..   	Dakafwerkingen, leien, vezelcement

Swisspearl Bravan – Dakleien in asbestvrij vezelcement, met het uitzicht van natuurleien, met ATG-goedkeuring

##### .10.	OMVANG

###### .12.	De werken omvatten:

-	Het ter plaatse opmeten van de afmetingen, of uitvoering volgens plan.

-	De levering en plaatsing van de leien en speciale leien, met inbegrip van de latten en hulpstukken of bevestigingselementen.

-	De levering en plaatsing van de nokken, hoeken, killen, knikken, aansluitingen op andere dakbedekkingsmaterialen, gevelaansluitingen.

-	Het wegnemen van alle afval, verpakkingsresten, .

-	De voorlopige bescherming van de niet bedekte delen van het dak.

-	Het plaatsen en achteraf verwijderen van de beschermingsmaatregelen eigen aan het werk.

#	Plaatsing en wegnemen van stellingen en afdekzeilen nodig bij het plaatsen van de leien.

#	De levering en plaatsing van ladderhaken.

##### .20.	MEETCODE

###### .22.	Meetwijze:

.22.10.	Meeteenheid:

.22.12.12.	Per m. [m] [FH]

●	Aansluitingen.

●	Randafwerking

●	Nokken, killen, knikken, …

.22.12.22.	Per m². [m²][FH]

●	Leien.

.22.16.10.	Per stuk. [st] [FH]

●	Ladderhaken.

●	Speciale stukken.

.22.20.	Opmetingscode:

De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief.

De afmetingen worden voorafgaandelijk uitvoerig gecontroleerd en desgevallend verrekend.

-	Per m2, van de werkelijk te dekken oppervlakte zonder rekening te houden met de voorgeschreven overlapping. De te dekken oppervlakte dient te worden gemeten in het vlak aan de onderzijde van de dakbedekking. Voor zover dakbeschot of andere gesloten ondergrond aanwezig is, dient de bovenzijde hiervan als de onderzijde van de dakbedekking te worden beschouwd.

-	Per m, beëindigingen, ontmoetingen, en aansluitingen zoals: nokken, hoeken, killen, knikken, aansluitingen op andere dakbedekkingselementen, randen,.

##### .30.	MATERIALEN

###### .32.	Algemene kenmerken of eigenschappen van de leien:

.32.20.	Basiskenmerken:

#.32.21.	[fabrikant]

-	Fabrikant, leverancier:	Swisspearl fabriek Beroun 3 (Tsjechië)

-	Merknaam:	Bravan

#.32.22.	[neutraal]

Leien met gestructureerde rand en gestructureerd oppervlak, gefabriceerd op basis van Portlandcement, minerale toeslagstoffen, proces- en wapeningsvezels, vrij van asbestvezels, zonder glimmers of oxideerbare mineralen.

De leien moeten beantwoorden aan de eisen van STS 34 en beschikken over een ATG 23/2548 en een CE-keuringsatest.

-	Productieproces :	Dunne lagen vezelcement worden onder enorme druk op elkaar geperst alvorens een aantal weken langzaam aan de lucht gedroogd te worden.

.32.40.	Beschrijvende kenmerken:

.32.41.	Visuele aspecten:

-	Vorm:	Volgens meetstaat, zijn beschikbaar: rechthoekig, rechthoekig met afgeschuinde hoeken en ruitvormig.

-	Kleur massa: 	Grijs

-	Kleur oppervlak:	Donkergrijs.

-	Oppervlaktebehandeling:	Eenmaal uitgehard krijgen de leien aan de zichtzijde een in de massa gekleurde slijtlaag, waarna voor- en achterzijde een licht gepigmenteerde primer bekomen. Vervolgens worden de voorzijde en de boorden gespoten met een synthetische acrylaathars die de eindkleur bepaalt.

Tenslotte wordt de achterzijde voorzien van een waslaag voor een eenvoudige verwerking.

-	Oppervlaktestructuur:	gestructureerd oppervlak

.32.42.	Maateigenschappen:

-	Dichtheid:	+/- 1850 kg/m³

-	Afmetingen:	Volgens meetstaat.

beschikbaar in formaat 60 cm x 30 cm; 44 cmx 29 cm en 40 cm x 24 cm.

-	Leidikte:	4 mm nominaal

.32.50	Maattoleranties (ref. EN 12467)

-	Dikte :	-0,4 mm en +1 mm

-	Lengte :	 ±3 mm

-	Breedte :	 ±3 mm

.32.60.	Overige eigenschappen

-	Brandreactie :	Euroklasse A2-s1,d0  volgens NBN EN 13501-1

-	Bestandheid tegen vorst:	Uitstekend bestand tegen vorst en andere weersinvloeden.

###### .35.	Kenmerken of eigenschappen v/d. andere componenten:

.35.10.	Kenmerken of eigenschappen van de onderliggende bebording:

Variant 1

Bebording begrepen in artikel …

Variant 2

Latten uit PNG #nr 414#...# die een zwammendodende en insectenvernietigende behandeling ondergaan hebben, procedé A1 volgens STS 34.03.61.1. De sectie van de latten is aangepast aan vorm en dikte van de leien, de afstand tussen de kepers en de dakhelling.

-	Minimale sectie: 	Volgens studie van de windbelasting.

###### Vervolg

.35.20.	Kenmerken of eigenschappen van de mechanische bevestigingsmiddelen:

Volgende mechanische bevestigingsmiddelen mogen worden gebruikt

-	Nagels uit rood koper; 2 per lei; lengte 25 mm.

-	Koperen haken; diameter 3 mm; lengte afhankelijk van de overdekking. Deze haken worden in de latten geslagen of achter de latten opgehangen.

-	RVS haken; diameter 2,5 mm; lengte afhankelijk van de overdekking. Deze haken worden in de latten geslagen of achter de latten opgehangen.

##### .40.	UITVOERING

###### .42.	Algemene voorschriften:

De werken worden uitgevoerd overeenkomstig de eisen van STS 34, deel 1, aangevuld met de voorschriften van de fabrikant.

De uitvoering moet beantwoorden aan de eisen van TV 195 en TV 219.:

Leien kleiner dan een halve lei mogen niet verwerkt worden. Hiertoe worden de aanpalende leien in dezelfde rij in breedte versmald.

###### .44.	Plaatsingswijze:

De uitvoering gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en overeenkomstig de voorschriften van de ATG 23/2548.

Pro Memorie:

Ongeacht de installatie, vermindert de natuurlijke ventilatie het risico op schimmel en vocht dat zich in sommige situaties kan vormen in de dakconstructies. Teneinde beschadiging te voorkomen vereisen vezelcementleien voldoende ventilatie.

.44.10.	Plaatsing:

De leien worden geplaatst volgens de voorschriften van de NBN B 44-001 en de TV 219 #met dubbele dekking. #met dubbele dekking met open voeg. #met horizontale dekking. #ruitvorm met enkelvoudige overlapping

De leien hebben een overdekking van ... mm volgens STS 34.21.25. of deze vermeldt in TV 195 (1995). De overdekking op alle dakschilden is dezelfde als deze met de grootste overdekking.

Langs de killen, randplanken, hoekkepers en andere gelijkaardige randen, worden de buitenhoeken van de leien afgehakt teneinde het water terug op de dakbedekking te leiden.

#De hoekkepers worden afgewerkt volgens STS 34.21.32 met

#	loden vliegers, gebogen over een hoekruiterlat.

#	loden vliegers, op de kant met aansluitende leien bedekt.

#	loden vliegers en gehakte# schuine leien.

#	gehakte leien, uitgevoerd met schuine leien.

#Killen worden uitgevoerd volgens STS 34.21.33

#	opengewerkt met loden repen # veerholen met tussenvoeging van loden vliegers.

#	met een ronde kil, door een verbinding van gehakte leien.

#De zijranden worden afgewerkt volgens STS 34.21.34.2

#	als vrije zijrand met uitspringende leien.

#	als vrije zijranden met loden vliegers op een randplank.

#De breuklijn van het dakvlak wordt afgewerkt met #een metalen lijst. #een loden slabbe. #een dakgoot. #leien.

#De ladderhaken voldoen aan STS 34.21.4 met een diameter van min. 16 mm, en worden voorzien om de 2,50 m volgens de grootste hellingslijn.

##### .50.	COORDINATIE

###### .51.	Voor levering:

De aannemer is verplicht na te gaan of de gevelplaten, de hulpstukken, de bevestigingsmiddelen, ... kunnen geleverd worden in de vormen, afmetingen en modellen.

###### .53.	Tijdens uitvoering:

.53.20.	Voorafgaande voorwaarden:

De draagconstructie moet voldoende sterk en dik zijn om de verankeringelementen van de platen veilig te kunnen bevestigen ten overstaan van de krachten waarvan ze zullen worden onderworpen, te weten afrukking, buiging, schuifkrachten. Vooraleer de uitvoering te beginnen dient de aannemer de algemene stabiliteit van de draagconstructie te controleren.

.53.30.	Bij plaatsing:

Gezien de risico's op waterinfiltraties dient de regendichte aansluiting (bv. loodslab) te worden verzekerd ter hoogte van de dakdoorbrekingen (schouwen, dakvlakramen,…). Hierbij zal het nodige worden gedaan om het gebeurlijk indringende water naar buiten of naar de goot af te voeren

###### .55.	Met andere posten:

De uitvoering van deze post is te coördineren met de uitvoering van de volgende posten:

#-	De studies, uitvoeringstekeningen, uitvoeringsdetails en werktekeningen.

#-	De levering en plaatsing van het primaire skelet.

#-	De levering en plaatsing van de secundaire draagstructuur van de dakbekleding en hun bevestigingsmiddelen.

##### .60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

###### .61.	Voor levering:

Vooraleer de dakbedekking aan te brengen, gaat de aannemer na of de draagconstructie in overeenstemming is met de plannen en de voorschriften en of een onberispelijke uitvoering van de werken verzekerd kan worden. Zo niet stelt hij de architect daarvan tijdig in kennis, zodat die de noodzakelijke maatregelen zal treffen. Doen de gebreken zich voor over meer dan 1/3e van het totale oppervlak, dan dient het dak integraal te worden vervangen.

De aannemer is ertoe gehouden de werken, binnen de 5 dagen na bevel tot aanvang uit te voeren. Alle schade, voortvloeiend uit een laattijdige aanvang van de dakwerken zullen ten zijner laste worden gelegd.

Bovenop de algemene aspecten, vermeldt in het algemeen artikel, geldt voor de leien het volgende:

-	De aannemer bezorgt aan de architect, voorafgaandelijk aan de plaatsing van de leien:

-	stalen van de leien.

-	een geldig ATG-attest (ATG 23/2548).

###### .62.	Bij levering:

Volgende certificaten benadrukken de kwaliteit van de leien.

-	EN492 norm vezelcement leien. De leien behoren tot de hoogste sterkte klasse.

-	ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem. Alle leien zijn te traceren in ons productiesysteem.

-	ISO 14001 milieumanagementsysteem. Afval tijdens productie wordt tot een minimum beperkt. De houtvezels zijn afkomstig uit FSC bossen.

-	EPD milieu impact berekening volgens ISO 14025. De berekening die nodig is om in ´groene´ projecten toegepast te kunnen worden.

-	Brandreactiebepaling volgens EN13501-1 : A1. Wat inhoudt dat de leien niet bijdragen tot brand.

-	CE verklaring volgens Europese Verordening bouwproducten CPR 305/2011/EU.

De levering leien wordt aanvaard indien:

-	de gemiddelde dikte minstens gelijk is aan de in tabel 1 van TV 195 (1995) overgenomen minimale dikte (e).

(ep,m >= e)

-	de dikte van de leien voldoende regelmatig is:

-	et < 1.12 ep,m

-	0.7 etmax <= et <= 1,25 etmin.

-	knobbels en oneffenheden in beperkte mate voorkomen,

-	waarbij:

- ep,m: het honderdste deel van de dikte van 100 leien, verticaal gemeten in een niet aangebroken palet.

- et: : het vijftigste deel van de hoogte van een stapel van 50 zorgvuldig opgestapelde leien, die op een willekeurige wijze uit verschillende paletten werden genomen.

- etmin:  het vijfde deel van de dikte van de 5 dunste leien van een stapel van 50.

- etmax:  het vijfde deel van de dikte van de 5 dikste leien van een stapel van 50.

###### .65.	Na de uitvoering:

…

# SWISSPEARL - posten voor de meetstaat

Swisspearl Bravan – Dakleien in asbestvrij vezelcement, met het uitzicht van natuurleien, met ATG-goedkeuring

#### P1	Leien met gestructureerd oppervlak [60 cm x 30 cm] [plaatsing]	FH	[m²]

#### P2	Leien  met gestructureerd oppervlak [44 cm x 29 cm] [plaatsing]	FH	[m²]

#### P3	Leien  met gestructureerd oppervlak [40 cm x 24 cm] [plaatsing]	FH	[m²]

#### P4	Onderstructuur [materiaal]	PM	[1]

#### P5	(Mechanische) bevestigingsmiddelen [type]	PM	[1]

#### P6	Aansluitingen, randafwerking, nokken, killen [type]	FH	[m]

#### P7	Speciale stukken, ladderhaken [type]	FH	[st]

#### #P8	…	PM	[1]

# Normen en referentiedocumenten

.35.20.	Kenmerken of eigenschappen van de mechanische bevestigingsmiddelen:

Pro Memorie:

-	Voor de keuze van de juiste bevestiging in functie van de onderliggende structuur, raadpleeg de leverancier van de leien.

###### .42.	Algemene voorschriften:

>STS 34 (1971) - Dakbedekkingen - Deel 1 - Pannen en leiendaken (+ add. 1982 & 1984)

>TV 195 - Opbouw en uitvoering daken met natuurleien (WTCB, 1995)

> TV 219 - Dakbedekkingen met leien : Dakdetails, opbouw en uitvoering (WTCB, 2001)

SWISSPEARL

Kontichsesteenweg 50

BE-2630 Aartselaar

Tel.: +32 (0)3 292 30 10

Fax: +32 (0)3 294 48 70

info@swisspearl.com

www.swisspearl.com

Disclaimer
Alle informatie in dit specifieke bestekdocument is geldig op de datum van publicatie in België/Luxemburg en vervangt alle voorgaande edities in België/Luxemburg. Swisspearl is niet aansprakelijk voor de compatibiliteit tussen de producten van Swisspearl, inclusief het eventuele bevestigingssysteem van Swisspearl, en enig onderliggend draagsysteem of draagstructuur.

Swisspearl benadrukt de noodzaak dat de fabrikant of een gespecialiseerd ingenieur, specifiek voor elk individueel bouwproject, de compatibiliteit tussen de producten van Swisspearl en enig bevestigingssysteem of draagstructuur van een andere fabrikant evalueert, controleert en berekent.

De bestekteksten zijn niet uitputtend, en de lokale algemene richtlijnen van Swisspearl met betrekking tot installatie dienen te allen tijde in acht te worden genomen.