## 75.42.40.	Lichtkoepels (daklichten), systemen, alg.

### 75.42.40.¦43.	Lichtkoepels (daklichten), systemen, aluminium / glas VELUX COMMERCIAL

Monolight – Modulaire daklichten op basis van aluminium dakopstand en vlakke, geïsoleerde glasplaten (dubbel of driedubbel)

##### .10.	OMVANG

Definitie: In het BBW (voorheen lastenboek VMSW) is dit artikel begrepen in lot 3, dakwerken (36 Daklichtopeningen …)

###### .12.	De werken omvatten:

-	Het opmeten ter plaatse van de dagmaten en andere nodige afmetingen.

-	De fabricatie, de levering en plaatsing van daklichtramen samengesteld uit dakopstand in hout met EPS-isolatie en frame in geëxtrudeerd aluminium met isolerende beglazing.

-	De levering en de plaatsing van de opstanden, beglaasde frames, bevestigingsmiddelen, … zoals hieronder omschreven.

-	De levering en plaatsing van het hang- en sluitwerk [beslag en toebehoren], d.w.z. van de toebehoren voor het bedienen, equilibreren, afhangen, sluiten en vergrendelen.

###### .13.	Tevens in deze post inbegrepen:

-	Het opvullen van de kieren tussen daklichten en dak- en plafondopbouw met een aangepast materiaal.

-	Het verwijderen van het afval afkomstig van de werken.

-	…

###### .14.	Niet in deze post inbegrepen:

-	Systemen voor zonwering, stroomvoorziening, elektrische bediening, …. Tenzij anders vermeld in onderstaande bestektekst.

-	Bouwkundige afwerking binnenzijde (wand- en plafondafwerking) na plaatsen van de daklichtramen.

-	…

###### .16.	Belangrijke opmerking:

De elementen en hun hulpstukken maken deel uit van één systeem en vormen bij de verwerking één geheel. De stukken komen verplicht van dezelfde fabrikant.

##### .20.	MEETCODE

###### .22.	Meetwijze:

.22.10.	Meeteenheid:

.22.11.	Nihil: [1]

#●	Inbegrepen opties.

.22.16.	Statistische eenheden:

.22.16.10.	Per stuk. [st]

●	Daklichtramen.

.22.20.	Opmetingscode:

-	Per stuk volgens type en afmetingen.

De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaandelijk uitvoerig gecontroleerd door de aannemer.

…

##### .30.	MATERIALEN

.30.10.	Systeemeigenschappen:

Compleet geassembleerde daklichtramen, bestaande uit geïsoleerde dakopstand en beglaasd frame. Geschikt voor platte daken en daken met helling tot 15°. De daklichtramen zijn volledig vlak, de basis is vierkant of rechthoekig. Er is geen verschil tussen vaste en opengaande secties en het frame is van onderaf niet zichtbaar.

.30.11.	Opbouw:

-	Aluminium frame met vlakke, isolerende beglazing (dubbel of drievoudig),

-	Afdichtingen; dubbele pakking, voor water- en luchtdichte aansluiting.

-	Met EPS geisoleerde opstand

-	Optioneel kan een geintegreerde bedrading voor zonwering worden voorzien (volgens meetstaat).

.30.12.	Leverbare types:

-	Vaste daklichtramen met vlakke, isolerende beglazing (dubbel of drievoudig),

-	Ventilerende daklichtramen met vlakke, isolerende beglazing (dubbel of drievoudig),

-	Voorzien van kettingaandrijving, volledig geintegreerd in de opstand.

-	Vaste daklichtramen, inbraakwerend, met vlakke, isolerende beglazing (dubbel of drievoudig),

-	Inbraakwerend Klasse 2 (RC2) volgens NEN 5096:2022 + en EN 1627:2021

-	Ventilerende daklichtramen, inbraakwerend, met vlakke, isolerende beglazing (dubbel of drievoudig),

-	Voorzien van kettingaandrijving, volledig geintegreerd in de opstand.

-	Inbraakwerend Klasse 2 (RC2) volgens NEN 5096:2022 en EN 1627:2021

-	Vaste daklichtramen, beloopbaar, met vlakke, isolerende beglazing, dubbel,

-	Belastbaarheid; 5 kN/m2 oppervlaktelast, 4,5 kN puntlast.

.31.20.	Basiskenmerken:

#.31.21	[VELUX COMMERCIAL]

-	Leverancier:	VELUX COMMERCIAL

-	Type:	Monolight

#.31.22.	[neutraal]

###### .31.30	Kenmerken of eigenschappen van de samenstellende onderdelen:

.31.31.	Eigenschappen opstand:

-	Materiaal opstand:	sandwichconstructie, houten platen (waterafstotend vurenhout), geïsoleerd met EPS, totale wanddikte 100 mm (incl. afwerkinsprofiel).

-	Hoogte opstand:	op basis van de plannen, zie meetstaat (min. 150 mm; max. 600 mm).

-	Kleur opstand:	natuurlijke, genuanceerde houtkleur.

.31.32.	Eigenschappen koepel/glasplaat:

-	Type koepel:	Aluminium frame met gelaste hoekstukken in RVS, voorzien van isolerende beglazing, die met silicalijm op het frame is gelijmd.

-	Oppervlakte-afwerking:	Frame gepoedercoat, met zeefdrukprint (UV-bescherming).

-	Kleur:	RAL 7043, glans 30

-	Dagmaat:	Afmetingen volgens meetstaat, leverbaar in meerdere standaardmaten, ook maatwerk mogelijk.

-	Materiaal glasplaat:	Dubbele beglazing of drievoudige beglazing, randen voorzien van 115 mm brede zwarte zeefdruk.

Volgende beglazingen zijn mogelijk;

Variant 1 Dubbele beglazing "20":

-	Buitenblad:	8 mm gehard glas, zwarte zeefdruk op de contour

-	Spouw:	16 mm, gevuld met Argon

-	Binnenblad:	4 + 4 mm gelaagd glas 2 PVB 0,38 mm dik

-	Waarde Ug: 	1,1 W/m²K (volgens EN 673)

-	Afstandhouders: 	zilver synthetisch materiaal (warm-rand afstandhouders)

-	Zonnefactor 'g': 	61% (volgens EN 410)

-	Lichttransmissie: 	'Tv' : 80% (volgens EN 410)

-	Kleurindex 'CRI' 'Ra': 	97%

-	Slagvastheid (binnen- / buitenglas):	PNV/1B1, gecertificeerd volgens EN 12600

-	Veiligheidsglas (binnen/ buitenglas): 	PNV/P2A, gecertificeerd volgens EN 356

Variant 2 Dubbele beglazing "21" (Sun1):

-	Buitenblad:	8 mm gehard glas, zwarte zeefdruk op de contour

-	Spouw:	16 mm, gevuld met Argon

-	Binnenblad:	4 + 4 mm gelaagd glas 2 PVB 0,38 mm dik

-	Waarde Ug: 	1,0 W/m²K (volgens EN 673)

-	Afstandhouders: 	zilver synthetisch materiaal (warm-rand afstandhouders)

-	Zonnefactor 'g': 	33% (volgens EN 410)

-	Lichttransmissie: 	'Tv' : 61% (volgens EN 410)

-	Kleurindex 'CRI' 'Ra': 	91%

-	Slagvastheid (binnen/ buitenglas): 	PNV/1B1, gecertificeerd volgens EN 12600

-	Veiligheidsglas (binnen/ buitenglas): PNV/P2A, gecertificeerd volgens EN 356

Variant 3 Driedubbele beglazing «30» :

-	Buitenblad:	8 mm gehard glas, zwarte zeefdruk op de contour

-	Spouw:	18 mm, gevuld met Argon

-	Tussenblad:	Geharde beglazing 6 mm LowE

-	Spouw:	18 mm, gevuld met Argon

-	Binnenblad:	5 + 5 mm gelaagd glas 2 PVB 0,38 mm dik

-	Waarde Ug: 	0,5 W/m²K (volgens EN 673)

-	Afstandhouders: 	zilver synthetisch materiaal (warm-rand afstandhouders)

-	Zonnefactor 'g': 	53% (volgens EN 410)

-	Lichttransmissie 'Tv' : 	71% (volgens EN 410)

-	Kleurindex "CRI" 'Ra': 	95%

-	Slagvastheid (binnen/ buitenglas): 	PNV/1B1, gecertificeerd volgens EN 12600

-	Veiligheidsglas (binnen/ buitenglas): PNV/PNV/P2A, gecertificeerd volgens EN 356

Variant 4 Driedubbele beglazing « 31» (Sun1):

-	Buitenblad:	8 mm gehard glas, zwarte zeefdruk op de contour

-	Spouw:	18 mm, gevuld met Argon

-	Tussenblad:	Geharde beglazing 6 mm LowE

-	Spouw:	18 mm, gevuld met Argon

-	Binnenblad:	5 + 5 mm gelaagd glas 2 PVB 0,38 mm dik

-	Waarde Ug: 	0,5 W/m²K (volgens EN 673)

-	Afstandhouders: 	zilver synthetisch materiaal (warm-rand afstandhouders)

-	Zonnefactor 'g': 	30% (volgens EN 410)

-	Lichttransmissie 'Tv' : 	55% (volgens EN 410)

-	Kleurindex "CRI" 'Ra': 	90%

-	Slagvastheid (binnen/ buitenglas): 	PNV/1B1, gecertificeerd volgens EN 12600

-	Veiligheidsglas (binnen/ buitenglas): PNV/PNV/P2A, gecertificeerd volgens EN 356

Variant 5

…

Vervolg

.31.33.	Eigenschappen zonwerende coating op beglazing:

Variant 1 (variant 20V – optionele coating):

-	Type coating:	energiebesparende coating (LowE) voor dubbel glas.

-	Lichttransmissie:	80%

-	Zontoetredingsfactor:	61%

-	Kleurweergave-index:	97.

Variant 2 (variant 21V – optionele coating):

-	Type coating:	lichte zonwerende coating (Sun1) voor dubbel glas.

-	Lichttransmissie:	61%

-	Zontoetredingsfactor:	33%

-	Kleurweergave-index:	91.

Variant 3 (variant 30V – optionele coating):

-	Type coating:	energiebesparende coating (LowE) voor triple glas.

-	Lichttransmissie:	71%

-	Zontoetredingsfactor:	53%

-	Kleurweergave-index:	95.

Variant 4 (variant 31V – optionele coating):

-	Type coating:	energiebesparende coating (LowE) voor triple glas.

-	Lichttransmissie:	55%

-	Zontoetredingsfactor:	31%

-	Kleurweergave-index:	90.

Vervolg

.31.34.	Eigenschappen hang- en sluitwerk (voor ventilerende secties):

-	Type sluiting:	...

-	….

.31.50.	Prestatiekenmerken:

.31.51.	ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

-	Impactweertand:	Class 4 [EN 13049]

.31.52.	ER2 Brandveiligheid:

- Brandreactie (EN 13501-1):	klasse B,s1-d0

.31.53.	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

-	Wind- en waterdichtheid:	… Pa [NEN-EN 12155:2000]

-	Luchtdoorlatendheid:	…m3/hm1 [NEN-EN 1026:2000]

.31.54.	ER4 Gebruiksveiligheid:

-	Doorvalveilig:	Volgens drie nationale testmethodes; CSTB Cahier 3228 1200J (FR) Passed; DIN 18008-6 (DE) Passed; CWCT TN66/TN67 (UK) Class 2.

-	Inbraakwerendheid (NEN 5096:2012/A1:2015):	…

.31.55.	ER5 Geluidswering:

-	Luchtgeluidisolatie (Rw) (EN-ISO 140-3): … dB.

.31.56.	ER6 Energiebesparing en warmtebehoud:

-	Warmtedoorgangscoëfficiënt (U):	… W/(m².K)

-	…

##### .40.	UITVOERING

###### .42.	Algemene voorschriften:

De uitvoering gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant.

###### .43.	Uitvoeringswijze:

.43.10.	Detailplan:

De daklichten worden voorgemonteeerd op de werf geleverd. Plaatsing zoals aangeduid op de plannen.

.43.20.	Montage:

De montagevoorschriften van de fabrikant zullen strikt worden gevolgd.

Het geheel is zodanig geconstrueerd dat eventueel hemelwater perfect naar het dakvlak wordt afgevoerd. Eventueel condenswater wordt via voorgeboorde gaten naar het dak afgevoerd. Alle voorzieningen worden getroffen opdat de constructie vrij kan uitzetten of krimpen.

##### .50.	COÖRDINATIE

###### .55.	Met andere posten:

.55.30.	Deel 3 - Dakwerken:

De dakafwerking en dakbekleding moet aanwezig zijn alvorens de lichtstraat kan worden geplaatst.

.55.80.	Deel 8 - Afwerkingen:

.55.83.	Lot 83 - Plafondafwerkingen [naast pleisterwerk]

…

##### .60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

###### .61.	Voor levering:

De daklichten zijn CE-gemarkeerd, conform EN 14351-1

De daklichten hebben een levensverwachting van dertig jaar, conform EN 17213.

.61.10.	Voor te leggen documenten:

.61.16.	Volledig gedetailleerde documentatie:

Bij de aanbesteding wordt een duidelijke documentatie voorgelegd, alsook de vereiste montagedetails.

# Velux Commercial - posten voor de meetstaat

Monolight – Modulaire daklichten op basis van aluminium dakopstand en vlakke, geïsoleerde glasplaten (dubbel of driedubbel)

#### #P1	Vast daklicht [afmetingen] [type beglazing]	VH	[st]

#### #P2	Ventilerend daklicht [afmetingen] [type beglazing]	VH	[st]

#### #P3	Vast, inbraakwerend daklicht [afmetingen] [type beglazing]	VH	[st]

#### #P4	Ventilerend, inbraakwerend daklicht [afmetingen] [type beglazing]	VH	[st]

#### #P5	Vast, beloopbaar daklicht [afmetingen] [type beglazing]	VH	[st]

#### #P6	…

# Normen en referentiedocumenten

.30.12.	Leverbare types:

>	EN 1627:2021 - Deuren, ramen, vliesgevels, traliehekken en luiken - Inbraakwerendheid - Eisen en classificatie.

>	NEN 5096:2022 - Inbraakwerendheid - Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen - Eisen, classificatie en beproevingsmethoden…

.31.32.	Eigenschappen koepel/glasplaat:

Pro Memorie:

Leveringstoleranties; de fabrikant kan daklichtramen leveren met volgende afmetingen;

Vaste daklichten:  lengte en de breedte zijn minimaal 250 mm en maximaal 3000 mm.

Ventilerende daklichten:  lengte en de breedte zijn minimaal 600 mm en maximaal 3000 mm.

Beloopbare daklichten:  lengte en de breedte zijn minimaal 600 mm en maximaal 3000 mm.

>	NEN-EN 410:2011 - Glas voor gebouwen - Bepaling van de toetredingseigenschappen voor licht en zon van glas (ICS 81.040.20)

>	NEN-EN 673:2011 - Glas voor gebouwen - Bepaling van de warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) - Berekeningsmethode (ICS 81.040.20)

>	NEN-EN 12600 - Glas voor gebouwen - Slingerproef - Stootbelastingproef en classificatie voor vlakglas (ICS 81.040.20)

VELUX COMMERCIAL

Boulevard de l’Europe 121

1301 Bierges

Tel.: +32 (0)10 420991

info@veluxcommercial.be

https://commercial.velux.be