## 75.32.40.	Lichtstraten, systemen, alg., voor utiliteitsbouw

## 75.32.40.733.16	Lichtstraten, systemen, PVC / glas, voor utiliteitsbouw

### VELUX COMMERCIAL

Roedensysteem DC – thermisch onderbroken daklichtsysteem met roeden en dwarsregels in aluminium en isolerende beglazing, voor glazen daken en gevels op maat.

##### .10.	OMVANG

Definitie: Het roedensysteem is bedoeld om maatwerk lichtstraten te crëeren, voor de toetreding van zenitaal daglicht, natuurlijke comfort ventilatie en rook- en warmteafvoer te verzekeren.

###### .12.	De werken omvatten:

-	Het opmeten ter plaatse van de dagmaten en andere nodige afmetingen.

-	De levering en de plaatsing van de daklichtsystemen met inbegrip van alle onderdelen die onderling en in het beschreven systeem verenigbaar zijn. De uitvoering gebeurt overeenkomstig een studie en berekeningsnota die wordt geleverd door VELUX COMMERCIAL, de fabrikant van de daklichtsystemen.

-	De levering en de plaatsing van  alle elementen nodig voor het samenstellen van de daklichtsystemen; waaronder beglazing, profielen, bevestigingsmaterialen, randaansluitingen en buitenafwerking, alsook alle in het bestek vermelde aanvullende specificaties, zoals bijvoorbeeld rook-warmte afvoer, ventilatie en binnenzonwering.

#...

###### .13.	Tevens in deze post inbegrepen:

-	Het verwijderen van het afval afkomstig van de werken.

-	...

###### .14.	Niet in deze post inbegrepen:

-	...

###### .16.	Belangrijke opmerking:

Alle elementen, voorziene componenten, hulpstukken en accessoires komen verplicht van dezelfde fabrikant..

...

##### .20.	MEETCODE

###### .21.	Aard van de overeenkomst:

.21.10.	Totale prijs. [TP]

●	Daklichtsystemen.

.21.30.	Inbegrepen. [PM]

###### .22.	Meetwijze:

.22.10.	Meeteenheid:

.22.11.	Nihil. [1]

●	Onderdelen.

●	Bevestigingsmiddelen.

.22.16.	Statistische eenheden:

.22.16.10.	Per stuk. [st]

●	Motorisatie.

●	Zonwering.

.22.20.	Opmetingscode:

-	Per stuk volgens de plannen.

De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaandelijk uitvoerig gecontroleerd door de aannemer.

##### .30.	MATERIALEN

.30.10.	Systeemeigenschappen:

Systeem voor op maat gemaakte daklichten, samengesteld uit verticale roeden en horizontale dwarsregels in thermisch onderbroken aluminium, bovenaan voorzien van EPDM afdichtingen. Op de afdichtingen wordt de thermisch isolerende beglazing geplaatst. Langs de buitenzijde wordt de isolerende beglazing vastgezet met aluminium afdeklijsten en klemlijsten met EPDM afdichtingen. Alle elementen worden op de werf gemonteerd.

.30.11.	Opbouw daklichten:

-	Roeden en dwarsregels in aluminium.

-	Vlakke, isolerende beglazing (dubbel of drievoudig), bevestigd met aluminium klemprofielen.

-	Afdichtingen; voorgevormde voegen in EPDM, voor water- en luchtdichte aansluiting.

-	Afdekprofielen in aluminium.

-	Elementen voor ventilatie en rookafvoer.

-	Hang- en sluitwerk voor de opengaande delen.

-	Optioneel: zonwering (volgens meetstaat).

.30.12.	Waterafvoer:

Het systeem is uitgerust met alle benodigde goten en accessoires die een waterafvoerende laag creëren boven de profielverbindingen. De afvoer gebeurt via goten in de roeden en dwarsregels. Het systeem is zo ontworpen dat de afvoergoten van de roeden en dwarsregels op verschillende niveaus liggen. Dit water wordt aan de onderzijde van de hoofdroede afgevoerd.

###### .31.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.20.	Basiskenmerken:

#.31.21	[VELUX COMMERCIAL]

-	Leverancier:	VELUX COMMERCIAL

-	Type:	Roedensysteem DC

#.31.22.	[neutraal]

###### .31.30	Kenmerken of eigenschappen van de samenstellende onderdelen:

.31.31.	Eigenschappen roeden en dwarsregels:

Roeden							Dwarsregels

-	Aluminiumsoort en -kwaliteit: 	6060 T66.(EN 573-3) (EN AW)

-	Isolator profiel	ABS isolatoren.

-	Oppervlaktebehandeling	gepoedercoat.;geanodiseerd.;(onbehandeld).;.....

-	Profielhoogte roeden:	volgens plannen en meetstaat, zijn beschikbaar; 35 mm; 60 mm; 80 mm; 100 mm; 120 mm; 170 mm; 190 mm;

-	Profielhoogte dwarsregels:	volgens plannen en meetstaat, zijn beschikbaar; 12 mm; 25 mm; 35 mm; 60 mm; 80 mm; 100 mm; 120 mm; 170 mm; 190 mm;

-	Profielbreedte (mm)	60 mm

.-	Kleur binnenprofielen: 	RAL …

-	Onderlinge verbinding:	De verbinding tussen de roeden en de dwarsregels wordt gerealiseerd met verbindingselementen die voor een spanningsvrije uitzetting zorgen.

.31.32.	Eigenschappen afdeklijsten en klemlijsten:

-	Aluminiumsoort en -kwaliteit: 	6060 T66.(EN 573-3) (EN AW)

-	Isolator profiel	ABS isolatoren.

-	Oppervlaktebehandeling	gepoedercoat.of geanodiseerd of onbehandeld.

-	Profielhoogte (mm)	volgens plannen en meetstaat, zijn beschikbaar; … mm;

-	Profielbreedte (mm)	… mm

.-	Kleur: 	RAL …

.31.33.	Eigenschappen elementen voor ventilatie en rookafvoer:

-	Type:	Ventria …

-	Aluminiumsoort en -kwaliteit: 	6060 T66.(EN 573-3) (EN AW)

-	Isolator profiel	ABS isolatoren.

-	Oppervlaktebehandeling	gepoedercoat.;geanodiseerd.;(onbehandeld).;.....

-	Afmetingen:	volgens plannen en meetstaat.

-	Bediening:	elektrisch of pneumatisch, volgens plannen en meetstaat.

De ventilatieramen kunnen worden bediend via een spindelaandrijving, tandheugel met rondselaandrijving, kettingaandrijving of pneumatische aandrijving.

De ventilatieramen kunnen worden aangestuurd door het gebouwbeheersysteem.

.31.34.	Eigenschappen beglazing:

Beglazing in overeenstemming met NBN S23-002:2006 en NBN S23 002/A1:2010, die beschikt over een goedkeuring voor gelaagd glas en over een BENOR-kwaliteitsmerk of gelijkwaardig.Voor de binnenzijde is glas type 1B1 vereist (NBN S23-002, TV 176 en TV 214). De beglazing stemt overeen met deze voorzien in de EPG-berekening.

-	Type: 	…

-	Opbouw	• buitenruit …

• spouw …

• binnenruit

-	Ug-waarde: 	…W/m²K (volgens EN 673)

-	Psi-waarde: 	… W/mK

-	Zontoetredingsfactor ‘g’ (ZTA): 	… % (volgens EN 410)

-	Lichtdoorlatendheid ‘Tv’ (LTA): 	… % (volgens EN 410)

-	Kleurindex “CRI” ‘Ra’: 	… %

-	UV-doorlatendheid ‘Tuv’: 	… %

-	Impactweerstand (buitenste/binnenste glas): 1C1/1B1, geattesteerd volgens NBN-S23-002

Doorlopende isolatiestrips van XPS schuim worden tussen de beglazingseenheden geplaatst en zorgen samen met de EPDM afdichtingen voor een geavanceerd thermisch onderbroken systeem.

.31.35.	Eigenschappen afdichtingen:

-	Materiaal: 	EPDM, voorgevormd (volgens NBN EN 12365:2003). De voegen moeten eenvoudig te vervangen zijn.

.31.36.	Eigenschappen hang- en sluitwerk (openende modules):

-	…

.31.37.	Eigenschappen bevestigingsmiddelen:

-	Materiaal:	alle bevestigingen zijn in roestvast staal.

.31.38.	Eigenschappen motorisatie opengaande modules:

-	Algemene kenmerken:	…

.31.39.	Eigenschappen zonwering:

…

.31.40.	Beschrijvende kenmerken:

.31.50.	Prestatiekenmerken:

.31.51.	ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

-	Doorvalveilig:	1B1 volgens NBN 52-002

-	Weerstand tegen windbelasting:	in overeenstemming met Eurocode 1991-1-3.

-	Weerstand tegen sneeuwbelasting:	in overeenstemming met Eurocode 1991-1-4.

.31.52.	ER2 Brandveiligheid:

-	Brandgedrag:	klasse A1 (EN 13501-1).

.31.53.	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

-	Waterdichtheid klasse RE1950 (EN 12154:1999-12

-	Luchtdichtheid klasse AE 750 conform (EN 12152:2002-02)

.31.55.	ER5 Geluidswering:

-	Geluidsisolatie:	RW= … dB

.31.56.	ER6 Energiebesparing en warmtebehoud:

-	Isolatiewaarde	Ug = … W/m²K volgens EN 673

-	Isolatiewaarde	Uw = … W/m²K volgens EN ISO 10077-2

##### .40.	UITVOERING

###### .42.	Algemene voorschriften:

De uitvoering gebeurt overeenkomstig een studie en berekeningsnota die wordt geleverd door VELUX COMMERCIAL, de fabrikant van de daklichtsystemen.

###### .43.	Uitvoeringswijze:

.43.10.	Detailplan:

Plaatsing zoals aangeduid op de plannen, de helling van het roedensysteem bedraagt minimaal 2°.

.43.20.	Montage:

Op de werf worden eerst de aluminium profielen bevestigd. Daarna wordt de isolerende beglazing geplaatst en vervolgens de aluminium afdeklijsten en klemlijsten die de beglazing op zijn plek houden. Tijdens de montage worden alle benodigde accessoires en gootstukken bevestigd zodat er een lucht- en waterdichte oplossing wordt gerealiseerd.

De montage van de daklichtsystemen gebeurt volgens de (door de architect) goedgekeurde werktekeningen die de fabrikant VELUX COMMERCIAL.

-	Aanbrengen afdekprofielen: De afdeklijsten en profielen worden op het draagprofiel bevestigd zonder bijkomende perforaties in het draagprofiel te maken en dit om de waterdichtheid te garanderen.

##### .50.	COORDINATIE

###### .55.	Met andere posten:

De uitvoering van dit artikel is o.a. te coördineren met volgende posten:

.55.30.	Deel 3 - Dakwerken:

…

.55.80.	Deel 8 - Afwerkingen:

.55.83.	Lot 83 - Plafondafwerkingen [naast pleisterwerk]

…

##### .60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

###### .61.	Voor levering:

.61.10.	Voor te leggen documenten:

.61.16.	Volledig gedetailleerde documentatie:

Bij de aanbesteding wordt een duidelijke documentatie voorgelegd, alsook de vereiste montagedetails.

# Mogelijke variante toepassingen en suggesties van de fabrikant

Het roedensysteem DC is ook geschikt voor gevelmontage. Het is dus ook mogelijk constructies uit te werken waarbij de gevelbeglazing doorloopt in het daklichtsysteem. Raadpleeg de fabrikant VELUX COMMERCIAL voor meer informatie.

# VELUX COMMERCIAL - posten voor de meetstaat

Roedensysteem DC – thermisch onderbroken daklichtsysteem met roeden en dwarsregels in aluminium en isolerende beglazing, voor glazen daken en gevels op maat.

#### P1	Daklichtsysteem Roedensysteem DC, maatwerk (volgens plannen)	TP	[st]

#### P2	VENTRIA element voor ventilatie en rookafvoer (volgens plannen)	TP	[st]

#### P3	Bediening met spindelaandrijving	VH	[st]

#### P4	Bediening met tandheugel met rondselaandrijving	VH	[st]

#### P5	Bediening met kettingaandrijving	VH	[st]

#### P6	Bediening met pneumatische aandrijving	VH	[st]

#### P7	Aansturing door gebouwbeheersysteem	PM	[1]

#### P8	Zonwering	VH	[st]

#### P9	Motorisatie	VH	[st]

#### P10	Bevestigingsmiddelen	PM	[1]

# Normen en referentiedocumenten

.30.10.	Systeemeigenschappen:

Pro Memorie: Een verlijmde variant (zonder klemlijsten) is mogelijk, raadpleeg hiervoor de fabrikant.

Deze variant wordt bevestigd met een seal die waterdichtheid garandeert en roestvaststalen aanzuigplaten die om de 300 mm worden bevestigd in plaats van afdeklijsten

.31.31.	Eigenschappen roeden en dwarsregels:

>	EN 573-3:2019+A1:2022 en - Aluminium en aluminiumlegeringen - Chemische samenstelling en vorm van geknede producten - Deel 3: Chemische samenstelling en vormproducten [ICS 77.120.10 en 77.150.10]

.31.34.	Eigenschappen beglazing:

>	EN 673:2024 - Glas in gebouwen - Bepaling van de warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) – Berekeningsmethode  [ICS 81.040.20]

>	EN 410:2011 - Glass in building - Determination of luminous and solar characteristics of glazing. [ICS 81.040.20]

>	NBN S23-002:2007 – Glaswerk (STS 38)

>	NBN S23 002/A1:2010 – Glaswerk (+AC:2010)

>	TV 176: 1989 – Glas in daken

>	TV 214: 1999 – Glas en glasproducten, functies van beglazing

.31.35.	Eigenschappen afdichtingen:

>	NBN EN 12365:2003 - Hang- en sluitwerk - Afdichtingen en afdichtingsprofielen voor ramen, deuren, luiken en vliesgevels - Deel 1: Eisen en classificatie [ICS 91.060.50]

31.51.	ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

>	NBN EN 1991-1-1:2002 - R - NL,FR,EN,DE  - Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1-1 : Algemene belastingen - Dichtheden, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen (+ AC:2009) = EN 1991-1-1:2002 + /AC:2009 [1e uitg.] [ICS: 91.010.30]

>	NBN EN 1991-1-1 ANB:2007 - R - NL,FR  - Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1-1 : Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen - Nationale Belgische bijlage [2e uitg.] [ICS: 91.010.30]

>	NBN EN 1991-1-1/AC:2009 - R - x  - Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1-1 : Algemene belastingen - Dichtheden, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen = EN 1991-1-1/AC:2009 [1e uitg.] [ICS: 91.010.30]

> Eurocode 1991-1-3: 2019 - Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-3: Algemene belastingen – Sneeuwbelasting [ICS: 91.060.20 en 91.080.10 en 91.080.01 en 91.010.30]

> Eurocode 1991-1-4: 2011 - Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-4: Algemene belastingen – Windbelasting [ICS: 91.010.30]

.31.53.	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

>	EN 12154:1999-12 - Vliesgevels - Waterdichtheid - Prestatie-eisen en classificatie [ICS: 91.060.10]

>	NEN EN 12152:2023 - Vliesgevels - Luchtdoorlatendheid - Prestatie-eisen en classificatie [ICS: 91.060.10]

.31.56.	ER6 Energiebesparing en warmtebehoud:

> EN 673: 2024 - Glas in gebouwen - Bepaling van de warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) – Berekeningsmethode  [ICS 81.040.20]

> EN ISO 10077-2: 2017 - Thermische eigenschappen van ramen, deuren en luiken - Berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënt - Deel 2: Numerieke methode voor kozijnen [ICS: 91.060.50 en 91.120.10]

VELUX COMMERCIAL

Boulevard de l’Europe 121

1301 Bierges

Tel.: +32 (0)10 142091

info@veluxcommercial.be

https://commercial.velux.be