## 38.20.50.	Vluchtwegen voor daken en gevels, scharnierende systemen voor platdak, metaal / alg.  13-10-10

### 38.20.50.¦43-.	Vluchtwegen voor daken en gevels, scharnierende systemen voor platdak, staal/aluminium

### VELUX COMMERCIAL

VELUX COMMERCIAL dakluik – Dakluik met opstand in geïsoleerd staal en deksel in geïsoleerd aluminium, voor toegang tot platte daken

##### .10.	OMVANG

###### .11.	Definitie:

-	De groep "Dakluiken” omvat alle opengaande schrijnwerkelementen ter afsluiting van dakdoorgangen tussen binnen en buiten. Dakluiken zijn bedoeld als veilige toegang tot daken, dakterrassen, liftmachineruimtes, etc.

###### .12.	De werken omvatten:

-	Het opmeten ter plaatse van de dagmaten en andere nodige afmetingen.

-	De levering en de plaatsing van de voorgeassembleerde dakluiken, met de voorziene opties en accessoires, nodig voor het inbouwen volgens de plannen.

-	De levering en plaatsing van het hang- en sluitwerk [beslag en toebehoren], d.w.z. van de toebehoren voor het bedienen, equilibreren, afhangen, sluiten en vergrendelen.

-	De plaatsing incl. bevestiging en de regeling van de dakluikgehelen, zowel voor de vaste als voor de bewegende delen met inbegrip van de eventuele beglazing, opvulelementen en dichtingselementen.

-	De beschermingsprocédés of oppervlaktebehandeling.

#...

###### .13.	Tevens in deze post inbegrepen:

-	Het opvullen van de kieren tussen dakluik en dak- en plafondopbouw met een aangepast materiaal.

-	Het verwijderen van het afval afkomstig van de werken.

-	...

###### .14.	Niet in deze post inbegrepen:

-	Ladders of schaartrappen.

-	...

###### .16.	Belangrijke opmerking:

Het dakluik is inbouwklaar voorgemonteerd.

Alle elementen, voorziene componenten, hulpstukken en accessoires vormen een geheel en komen verplicht van de zelfde fabrikant.

...

##### .20.	MEETCODE

###### .21.	Aard van de overeenkomst:

.21.10.	Totale prijs. [TP]

.21.30.	Inbegrepen. [PM]

###### .22.	Meetwijze:

.22.10.	Meeteenheid:

.22.11.	Nihil. [1]

●	Bevestigingsmiddelen.

.22.16.	Statistische eenheden:

.22.16.10.	Per stuk. [st]

●	Dakluik.

.22.20.	Opmetingscode:

-	Per stuk volgens type en afmetingen.

De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaandelijk uitvoerig gecontroleerd door de aannemer.

##### .30.	MATERIALEN

.30.10.	Systeemeigenschappen:

Compleet geassembleerd, vlak dakluik, samengesteld uit opstand en scharnierend deksel.

De productie van het dakluik gebeurt conform ISO 9001.

###### .31.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.20.	Basiskenmerken:

#.31.21	[VELUX COMMERCIAL]

-	Leverancier:	VELUX COMMERCIAL

-	Type:	dakluik

#.31.22.	[neutraal]

###### .31.30	Kenmerken of eigenschappen van de samenstellende onderdelen:

.31.31.	Eigenschappen opstand:

-	Materiaal opstand:	dubbelwandig, staalplaat geïsoleerd met 90 mm minerale wol.

-	Hoogte opstand:	300 mm

-	Oppervlaktebehandeling opstand:	gegalvaniseerd.

-	Kleur binnenzijde opstand:	RAL 9002 wit.

.31.32.	Eigenschappen deksel:

-	Materiaal deksel:	dubbelwandig, plaat in geanodiseerd aluminium; geïsoleerd met 80 mm steenwol,

-	Handgreep:	ergonomische, over de lengte geplaatste beugel, in witgelakt metaal, is 200 mm korter dan lengtemaat koepel.

-	Dagmaat dakluik:	Afmetingen volgens meetstaat, leverbaar in 5 standaardmaten, ook maatwerk mogelijk.

Standaardmaten; 700 mm x 700 mm; 900 mm x 900 mm; 700 mm x 1400 mm; 1000 mm x 1500 mm; 900 mm x 2400 mm.

-	Oppervlaktebehandeling deksel:	binnenzijde gepoedercoat.

-	Kleur buitenzijde deksel:	brut aluminium.

-	Kleur binnenzijde deksel:	RAL 9002, wit.

-	Afdichting tussen opstand en deksel:	dubbele rubberen afdichting.

.31.33.	Eigenschappen hang- en sluitwerk:

-	Materiaal scharnieren:	scharnieren in RVS.

-	Aantal scharnieren:	3 stuks voor type 700 mm x 700 mm; 900 mm x 900 mm; 700 mm x 1400 mm; en 4 stuks voor 1000 mm x 1500 mm; 900 mm x 2400 mm, voorzien aan één lange zijde, openen ca. 80°.

-	Afsluiten:	de koepel is van binnenuit afsluitbaar door kruk met standaard slot.

-	Open- en sluitmechanisme:	d.m.v. 2 gasdrukveren waarvan één voorzien van vergrendeling/ blokkering, om ongewenst dichtvallen te vermijden.

.31.50.	Prestatiekenmerken:

.31.51.	ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

-	Slagvastheid:	GS-Bau 18 (doorvalveiligheid)

.31.52.	ER2 Brandveiligheid:

-	Hittebestendigheid:	B300 30

.31.55.	ER5 Geluidswering:

-	Geluidsisolatie opstand:	RW= 42 à 44 dB

-	Geluidsisolatie deksel:	RW= 33 dB

.31.56.	ER6 Energiebesparing en warmtebehoud:

-	Isolatiewaarde opstand	Uf = 0.77W/ m²K volgens EN 1873

-	Isolatiewaarde deksel	Ug = 0,46 W/m²K volgens DIN EN ISO 6946

##### .40.	UITVOERING

###### .42.	Algemene voorschriften:

De uitvoering gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant.

###### .43.	Uitvoeringswijze:

.43.10.	Detailplan:

Plaatsing zoals aangeduid op de plannen.

.43.20.	Montage:

De montageflens van de dakluikopstand wordt op het dakoppervlak geschroefd en is reeds voorzien van voorgeboorde gaten.

##### .50.	COORDINATIE

-	Indien het dakluik moet worden voorzien van een ladder, dan wordt deze ladder beschreven in een bestektekst von het lot 73.26.00. Vliering- en zoldertrappen

###### .55.	Met andere posten:

De uitvoering van dit artikel is o.a. te coördineren met volgende posten:

.55.30.	Deel 3 - Dakwerken:

…

.55.80.	Deel 8 - Afwerkingen:

.55.83.	Lot 83 - Plafondafwerkingen [naast pleisterwerk]

…

##### .60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

###### .61.	Voor levering:

.61.10.	Voor te leggen documenten:

.61.16.	Volledig gedetailleerde documentatie:

Bij de aanbesteding wordt een duidelijke documentatie voorgelegd, alsook de vereiste montagedetails.

Het bewijs dat de productie van het dakluik gebeurt conform ISO 9001.

# Mogelijke variante toepassingen en suggesties van de fabrikant

De dakluiken worden meestal geplaatst in combinatie met een schuif- of vouwladder, of met een schaartrap. Velux Commercial levert meerdere types die met deze dakluiken kunnen worden gecombineerd. Raapleeg de fabrikant voor meer informatie.

# VELUX COMMERCIAL - posten voor de meetstaat

VELUX COMMERCIAL dakluik – Dakluik met opstand in geïsoleerd staal en deksel in geïsoleerd aluminium, voor toegang tot platte daken

#### P1	Dakluik VELUX COMMERCIAL [dagmaat 700 mm x 700 mm, 3 scharnieren]	TP	[st]

#### P2	Dakluik VELUX COMMERCIAL [dagmaat 900 mm x 900 mm, 3 scharnieren]	TP	[st]

#### P3	Dakluik VELUX COMMERCIAL [dagmaat 700 mm x 1400 mm, 3 scharnieren]	TP	[st]

#### P4	Dakluik VELUX COMMERCIAL [dagmaat 1000 mm x 1500 mm, 4 scharnieren]	TP	[st]

#### P5	Dakluik VELUX COMMERCIAL [dagmaat 900 mm x 2400 mm, 4 scharnieren]	TP	[st]

#### P6	Bevestigingsmiddelen	PM	[1]

#### P7	…	PM	[1]

# Normen en referentiedocumenten

.31.51.	ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

>	NEN 6702:2007 - NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Belastingen en vervormingen [3e uitg.] [ICS 91.080.01]

>	NBN EN 1991-1-1:2002 - R - NL,FR,EN,DE  - Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1-1 : Algemene belastingen - Dichtheden, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen (+ AC:2009) = EN 1991-1-1:2002 + /AC:2009 [1e uitg.] [ICS: 91.010.30]

>	NBN EN 1991-1-1 ANB:2007 - R - NL,FR  - Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1-1 : Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen - Nationale belgische bijlage [2e uitg.] [ICS: 91.010.30]

>	NBN EN 1991-1-1/AC:2009 - R - x  - Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1-1 : Algemene belastingen - Dichtheden, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen = EN 1991-1-1/AC:2009 [1e uitg.] [ICS: 91.010.30]

VELUX COMMERCIAL

Boulevard de l’Europe 121

1301 Bierges

Tel.: +32 (0)10 142091

info@veluxcommercial.e

https://commercial.velux.be