## 38.20.50.	Vluchtwegen voor daken en gevels, scharnierende systemen voor platdak / alg.  13-10-10

### 38.20.50.¦512.	Vluchtwegen voor daken en gevels, scharnierende systemen voor platdak, kunststof

### VELUX COMMERCIAL

VELUX COMMERCIAL dakterrasentree – Daktoegangskoepel met opstand in PVC en koepel, voor toegang tot platte en licht hellende daken

##### .10.	OMVANG

###### .11.	Definitie:

Dakterrasentrees zijn koepels, bedoeld als veilige toegang tot dakterrassen.

###### .12.	De werken omvatten:

-	Het opmeten ter plaatse van de dagmaten en andere nodige afmetingen.

-	De levering en de plaatsing van de voorgeassembleerde daktoegangskoepels, met de voorziene opties en accessoires, nodig voor het inbouwen volgens de plannen.

-	De levering en plaatsing van het hang- en sluitwerk [beslag en toebehoren], d.w.z. van de toebehoren voor het bedienen, equilibreren, afhangen, sluiten en vergrendelen.

-	De plaatsing incl. bevestiging en de regeling van de daktoegangskoepels, zowel voor de vaste als voor de bewegende delen met inbegrip van de eventuele beglazing, opvulelementen en dichtingselementen.

-	De beschermingsprocédés of oppervlaktebehandeling.

#...

###### .13.	Tevens in deze post inbegrepen:

-	Het opvullen van de kieren tussen daktoegangskoepels en dak- en plafondopbouw met een aangepast materiaal.

-	Het verwijderen van het afval afkomstig van de werken.

-	...

###### .14.	Niet in deze post inbegrepen:

-	Ladders of schaartrappen.

-	...

###### .16.	Belangrijke opmerking:

De daktoegangskoepel is inbouwklaar voorgemonteerd.

Alle elementen, voorziene componenten, hulpstukken en accessoires vormen een geheel en komen verplicht van dezelfde fabrikant.

...

##### .20.	MEETCODE

###### .21.	Aard van de overeenkomst:

.21.10.	Totale prijs. [TP]

.21.30.	Inbegrepen. [PM]

###### .22.	Meetwijze:

.22.10.	Meeteenheid:

.22.11.	Nihil. [1]

●	Onderdelen.

●	Bevestigingsmiddelen.

.22.16.	Statistische eenheden:

.22.16.10.	Per stuk. [st]

●	Daktoegangskoepel.

.22.20.	Opmetingscode:

-	Per stuk volgens type en afmetingen.

De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaandelijk uitvoerig gecontroleerd door de aannemer.

##### .30.	MATERIALEN

.30.10.	Systeemeigenschappen:

Compleet geassembleerde scharnierende daktoegangskoepel, met geïsoleerde dakopstand. Geschikt voor platte daken en daken met helling tot max. 15°. De koepels zijn lichtgebogen, de basis is vierkant of rechthoekig. De productie van de dakkoepel gebeurt conform ISO 9001.

###### .31.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.20.	Basiskenmerken:

#.31.21	[VELUX COMMERCIAL]

-	Leverancier:	VELUX COMMERCIAL

-	Type:	daktoegangskoepels

#.31.22.	[neutraal]

###### .31.30	Kenmerken of eigenschappen van de samenstellende onderdelen:

.31.31.	Eigenschappen opstand:

-	Materiaal opstand:	vierwandig PVC, geïsoleerd met EPS, totale wanddikte 65 mm.

-	Hoogte opstand:	160 mm

-	Kleur opstand:	wit.

.31.32.	Eigenschappen koepel:

-	Type koepel:	Dubbelwandige en driewandige koepels, volgens meetstaat,

-	Materiaal koepel:	Tweewandige koepels hebben een buitenschaal en een binnenschaal in polycarbonaat.

Driewandige koepels hebben een buitenschaal en een binnenschaal in polycarbonaat en een tussenschaal acryl.

-	Sluitmechanisme:	versterkt ventilatieraam met scharnieren aan de lange zijde (ca. 78°), openen en sluiten d.m.v. gasveren

-	Handgrepen:	voorzien zowel aan binnen- als aan buitenkant van ventilatieraam.

-	Dagmaat koepel:	afmetingen volgens meetstaat, leverbaar in meerdere standaardmaten, ook maatwerk mogelijk.

.31.33.	Eigenschappen hang- en sluitwerk:

-	Type sluiting:	raamboom met kliksluiting (drukknop), inbraakvertragend.

Indien voorzien in de meetstaat wordt raamboom met slot en sleutel voorzien.

-	Handgreep:	voorzien aan binnen- en buitenzijde van ventilatieraam.

-	Scharnieren:	3 RVS scharnieren bij Solo uitvoering of 4 RVS scharnieren bij Tandem uitvoering.

-	….

.31.50.	Prestatiekenmerken:

.31.51.	ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

- Impact load, Small Soft Body:	Pass

- Impact load, Large Soft Body:	klasse SB 1200

.31.52.	ER2 Brandveiligheid:

- Brandklasse lichtkoepel (EN 13501-1):	: klasse B-s2,d0 voor PC/PC koepel en klasse E voor PC/PMMA/PC koepel

.31.53.	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

-	Wind- en waterdichtheid:	Pass

.31.55.	ER5 Geluidswering:

-	Geluidsisolatie koepel:	RW= 20 dB voor dubbelwandige koepel en 22 dB voor 3-wandige koepel

.31.56.	ER6 Energiebesparing en warmtebehoud:

-	Isolatiewaarde koepel	RO16 met 2-wandige PC/PC koepel (referentiemaat 120x120)

Ug = 2,4 W/m2K met Arc 1,6 m2; Uf = 0,7 W/m2K; Urc: 2,4 W/m2K met Arc 2,4 m2

RO16 met 3-wandige PC/PMMA/PC koepel (referentiemaat 120x120)

Ug = 2,0 W/m2K met Arc 1,6 m2, Uf = 0,7 W/m2K, Urc: 1,6 W/m2K met Arc 2,4 m2

.31.60.	Andere eigenschappen:

-	Duurzaamheid, variatie in vergeling:	klasse ∆A, Cu1, Ku1 voor heldere 2-wandige PC/PC koepel,

∆D, Cu1, Ku1 voor opale 2-wandige PC/PC koepel of 2-wandige SCC/PC koepel

-	Lichtdoorlatendheid, (τD65):	…%

-	Lichtdoorlatendheid, g:	…%

Pro Memorie:

2-wandige PC/PC koepel helder: LT = 78%; g = 73%

2-wandige SCC/PC koepel helder: LT = 75%; g = 56%

3-wandige koepel PC/PMMA/PC helder: LT = ca. 70%; g = ca. 66%

3-wandige koepel SCC/PMMA/PC helder: LT = ca. 70%; g = ca. 51%

##### .40.	UITVOERING

###### .42.	Algemene voorschriften:

De uitvoering gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant.

###### .43.	Uitvoeringswijze:

.43.10.	Detailplan:

Plaatsing zoals aangeduid op de plannen.

.43.20.	Montage:

De montageflens van de toegangskoepel wordt op het dakoppervlak geschroefd en is reeds voorzien van voorgeboorde gaten.

##### .50.	COORDINATIE

###### .55.	Met andere posten:

De uitvoering van dit artikel is o.a. te coördineren met volgende posten:

.55.30.	Deel 3 - Dakwerken:

…

.55.80.	Deel 8 - Afwerkingen:

.55.83.	Lot 83 - Plafondafwerkingen [naast pleisterwerk]

…

##### .60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

###### .61.	Voor levering:

.61.10.	Voor te leggen documenten:

.61.16.	Volledig gedetailleerde documentatie:

Bij de aanbesteding wordt een duidelijke documentatie voorgelegd, alsook de vereiste montagedetails.

Het bewijs dat de productie van de dakkoepel gebeurt conform ISO 9001.

# Mogelijke variante toepassingen en suggesties van de fabrikant

De toegangskoepels worden meestal geplaatst in combinatie met een schuif- of vouwladder, of met een schaartrap. Velux Commercial levert meerdere types die met deze toegangskoepels kunnen worden gecombineerd.

Raapleeg de fabrikant voor meer informatie.

# VELUX COMMERCIAL - posten voor de meetstaat

VELUX COMMERCIAL dakterrasentree – daktoegangskoepel met opstand in PVC en koepel in PC, voor toegang tot platte en licht hellende daken

#### P1	Daktoegangskoepel VELUX COMMERCIAL tweewandig [dagmaat]	TP	[st]

#### P1	Daktoegangskoepel VELUX COMMERCIAL driewandig [dagmaat]	TP	[st]

#### P2	Bevestigingsmiddelen	PM	[1]

# Normen en referentiedocumenten

.31.51.	ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

>	NEN 6702:2007 - NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Belastingen en vervormingen [3e uitg.] [ICS 91.080.01]

>	NBN EN 1991-1-1:2002 - R - NL,FR,EN,DE  - Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1-1 : Algemene belastingen - Dichtheden, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen (+ AC:2009) = EN 1991-1-1:2002 + /AC:2009 [1e uitg.] [ICS: 91.010.30]

>	NBN EN 1991-1-1 ANB:2007 - R - NL,FR  - Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1-1 : Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen - Nationale belgische bijlage [2e uitg.] [ICS: 91.010.30]

>	NBN EN 1991-1-1/AC:2009 - R - x  - Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1-1 : Algemene belastingen - Dichtheden, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen = EN 1991-1-1/AC:2009 [1e uitg.] [ICS: 91.010.30]

>	NEN 3660:1988 - NL - Gevelvullingen - Luchtdoorlatendheid, stijfheid en sterkte - Beproevingsmethoden [2e uitg.] [ICS 91.060.10, 91.060.50, 91.100.60]

Vervangen door: NEN-EN 12114:2000, NEN-EN 12155:2000 deels, NEN-EN 12211 deels, NEN-EN 1026:2000 deels, NEN-EN 12153:2000 deels

>Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Belastingen en vervormingen [3e uitg.] [ICS 91.080.01]

.31.53.	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

>	NEN-EN 12155:2000 - EN - Vliesgevels - Waterdichtheid - Laboratoriumbeproeving onder statische druk [1e uitg.] [ICS: 91.060.10]

>	NEN-EN 1026:2000 - EN - Ramen en deuren - Luchtdoorlatendheid - Beproevingsmethode [1e uitg.] [ICS: 91.060.10]

.31.32.	Eigenschappen koepel:

Pro Memorie:

Standaardmaten; Solo uitvoering met 1 raamboom en 3 scharnieren:

500 mm x 1.000 mm; 600 mm x 600 mm; 600 mm x 900 mm; 700 mm x 700 mm; 700 mm x 900 mm;

700 mm x 1.000 mm; 800 mm x 800 mm; 900 mm x 900 mm; 1.000 mm x 1.000 mm

Tandem uitvoering met 2 raambomen en 4 scharnieren:

800 mm x 1.300 mm; 800 mm x 1.800 mm; 900 mm x 1.200 mm; 1.000 mm x 1.300 mm;

1.000 mm x 1.600 mm; 1.000 mm x 2.000 mm; 1.200 mm x 1.200 mm;

VELUX COMMERCIAL

Boulevard de l’Europe 121

1301 Bierges

Tel.: +32 (0)10 142091

info@veluxcommercial.e

https://commercial.velux.be